- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 марта 2013 г. N 63-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛУГА"

На основании пункта 2 части 3 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положения о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования городского округа "Город Калуга", утвержденного решением Городской Думы городского округа "Город Калуга" от 24.03.2010 N 26 "Об утверждении положения о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования городского округа "Город Калуга", статей 34, 43, 46 Устава муниципального образования "Город Калуга"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования городского округа "Город Калуга" (приложение).

2. Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа "Город Калуга" подлежат официальному опубликованию в газете "Калужская неделя" и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.

3. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на управление архитектуры и градостроительства города Калуги (Голышев Е.А.).

Городской Голова города Калуги

Н.В.Полежаев

- Приложение

к Постановлению

Городской Управы

города Калуги

от 12 марта 2013 г. N 63-п

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

"ГОРОД КАЛУГА"

- Раздел I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

"ГОРОД КАЛУГА"

1. Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа "Город Калуга" (далее - Местные нормативы) разработаны в целях:

- создания благоприятных условий жизнедеятельности населения на территории городского округа "Город Калуга";

- создания условий для реализации определенных законодательством Российской Федерации социальных гарантий граждан, включая маломобильные группы населения, в части обеспечения объектами социального и культурно-бытового обслуживания, инженерной и транспортной инфраструктур и благоустройства;

- установления минимальных расчетных показателей уровня обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения, основных параметров земельных участков и объектов капитального строительства с учетом демографических, социально-экономических и других особенностей городского округа "Город Калуга", предупреждения и устранения вредного воздействия на население факторов среды обитания.

2. Местные нормативы разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации, Калужской области, Положением о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования городского округа "Город Калуга", утвержденным решением Городской Думы городского округа "Город Калуга" от 24.03.2010 N 26, с учетом территориальных, природных, исторических, социально-экономических и иных особенностей городского округа "Город Калуга".

3. Местные нормативы содержат минимальные расчетные показатели обеспечения населения городского округа "Город Калуга" объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной и транспортной инфраструктур, благоустройства территории.

4. Местные нормативы применяются совместно с техническими регламентами и сводами правил (до введения в действие технических регламентов и сводов правил - СНиПами и отраслевыми нормативными документами), действующими в сфере градостроительства.

5. Местные нормативы обязательны для исполнения всеми субъектами градостроительной деятельности, осуществляющими свою деятельность на территории городского округа "Город Калуга", независимо от их организационно-правовой формы.

6. Лица, виновные в нарушении законодательства о градостроительной деятельности, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Местные нормативы применяются при подготовке, согласовании, утверждении и внесении изменений в градостроительную документацию:

- Генеральный план городского округа "Город Калуга";

- проекты планировки и проекты межевания территорий городского округа.

8. Местные нормативы применяются при подготовке условий аукционов на право заключения договора о развитии застроенной территории.

9. Местные нормативы применяются при проведении государственной экспертизы, подготовке градостроительных планов земельных участков, подготовке и рассмотрении проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, иных случаях.

10. По вопросам, не рассматриваемым в настоящих Местных нормативах, следует руководствоваться законами и нормативно-техническими документами, действующими на территории Российской Федерации. При отмене и/или изменении действующих нормативных документов, в том числе тех, на которые дается ссылка в настоящих нормах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

11. Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

Проектами планировки территории с учетом особенностей использования земельных участков и объектов капитального строительства определяются:

- красные линии;

- линии, обозначающие дороги, улицы, проезды;

- линии связи;

- объекты инженерной и транспортной инфраструктур;

- границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;

- границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (в том числе линейных объектов).

12. Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов планировочной структуры.

Подготовка проектов межевания застроенных территорий осуществляется в целях установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков.

Подготовка проектов межевания подлежащих застройке территорий осуществляется в целях установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения.

Проектами межевания территории устанавливаются:

- красные линии, линии регулирования застройки, в том числе отступа от красных линий, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;

- границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты;

- границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства;

- границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения (в том числе линейных объектов);

- границы зон публичных сервитутов.

13. Границы территории проекта планировки и проекта межевания определяются исходя из возможности реализации целей подготовки проекта планировки территории и проекта межевания территории (части 11 и 12 раздела I Местных нормативов) и не могут составлять часть планировочного элемента.

14. В Местных нормативах принята ступенчатая система организации социального, коммунально-бытового обслуживания населения, состоящая из объектов повседневного (шаговой доступности), периодического и эпизодического обслуживания с соответствующим расположением этих объектов в пределах квартала, микрорайона, муниципального образования.

- Раздел II. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

1. В Местных нормативах использованы ссылки на нормативные правовые акты, нормативно-технические документы и стандарты Российской Федерации, которые приведены в справочном приложении 1.

Примечание. При пользовании Местных нормативов целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим сводом правил следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный материал отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

- Раздел III. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. Основные термины и определения, используемые в Местных нормативах, приведены в справочном приложении 2.

- Раздел IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

- 4.1. Требования к функционально-планировочной

организации территорий жилой застройки

1. Установлены следующие типы жилых территорий:

- застройка многоэтажными многоквартирными домами (высотой свыше 9 этажей);

- застройка среднеэтажными многоквартирными домами (высотой от 5 до 8 этажей, включая мансардный);

- застройка малоэтажными многоквартирными домами (высотой до 4 этажей, включая мансардный);

- застройка блокированными жилыми домами с приквартирными участками;

- застройка одноквартирными (индивидуальными) жилыми домами с приквартирными (приусадебными) участками.

2. Основными элементами планировочной структуры жилых территорий являются:

жилой район - территория района, не превышающая 250 га, включающая в себя группу кварталов (микрорайонов) и территории общего пользования, ограниченная:

- магистральными улицами общегородского значения непрерывного и регулируемого движения;

- магистральными улицами районного значения (транспортно-пешеходными), железнодорожными линиями, естественными рубежами (река, лес и др.) или другими линиями градостроительного регулирования;

жилой микрорайон - территория, включающая в себя группу кварталов и территории общего пользования, ограниченная:

- магистральными улицами общегородского значения непрерывного и регулируемого движения;

- магистральными улицами районного значения (транспортно-пешеходными);

- магистральными улицами районного значения (пешеходно-транспортными);

- железнодорожными линиями;

- естественными рубежами или другими линиями градостроительного регулирования,

и не расчлененная магистральными улицами и дорогами, в пределах которой размещаются учреждения и предприятия повседневного пользования с радиусом обслуживания не более 500 м (кроме школ и детских дошкольных учреждений, радиус обслуживания которых принимается в соответствии с настоящими Местными нормативами).

Площадь территории микрорайона не должна превышать 60 га;

жилой квартал - территория жилой застройки в границах красных линий, максимальная площадь - 20 га.

- 4.2. Требования к организации въездов

на территорию микрорайонов и кварталов и подъездов

к жилым домам

1. Въезды на территорию микрорайонов и кварталов, а также сквозные проезды в зданиях следует предусматривать на расстоянии не более 300 м один от другого, а в реконструируемых районах при периметральной застройке - не более 180 м. Примыкания проездов к проезжим частям магистральных улиц регулируемого движения допускаются на расстояниях не менее 50 м от стоп-линии перекрестков. При этом до остановки общественного транспорта должно быть не менее 20 м.

2. Для подъезда к группам жилых зданий, крупным учреждениям и предприятиям обслуживания, торговым центрам следует предусматривать основные проезды, а к отдельно стоящим зданиям - второстепенные проезды.

3. Микрорайоны и кварталы обслуживаются двухполосными проездами.

4. Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

1) с двух продольных сторон - к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 и более метров (9 и более этажей);

2) со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов.

5. Ширина проездов для специальной техники должна составлять не менее 6 метров.

6. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

7. Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:

1) для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров;

2) для зданий высотой более 28 метров - не более 16 метров.

- 4.3. Требования к размещению жилых домов

1. Размещение жилого дома, расстояния от него до других зданий и сооружений, размеры земельных участков при доме устанавливаются в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, настоящими Местными нормативами, а также СП 42.13330.2011.

2. Отступ застройки от основной проезжей части магистральных автомобильных дорог - не менее чем на 50 м, а при устройстве шумозащитных устройств - не менее 30 м.

3. Жилые дома с квартирами на первых этажах в новой застройке располагаются с отступом от красных линий:

- на магистральных улицах - не менее 6 м;

- на прочих улицах - не менее 3 м;

- в существующей застройке - по линии сложившейся застройки.

4. По границе красной линии допускается размещение многоквартирных домов со встроенными помещениями, расположенными на первых этажах, или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме учреждений образования.

5. Расстояния между жилыми домами, жилыми и общественными, а также производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в разделе 14 СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", нормами освещенности, приведенными в СП 52.13330, а также в соответствии с противопожарными требованиями, приведенными в разделе 15 СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

6. Между длинными сторонами жилых домов следует принимать расстояния (бытовые разрывы):

- для жилых домов высотой 2-3 этажа - не менее 15 м;

- 4 этажа - не менее 20 м;

- между длинными сторонами и торцами этих же домов с окнами из жилых комнат - не менее 10 м.

В условиях реконструкции и в других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.

В районах усадебной и садово-дачной застройки расстояния:

- от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м;

- от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до сарая для содержания скота и птицы - в соответствии с п. 8.6 СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

7. Расстояние от границы участка должно быть:

- до стены жилого дома - не менее 3 м;

- до хозяйственных построек - не менее 1 м.

При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м.

8. Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований, приведенных в разделе 15 СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

9. Усадебный, одно-двухквартирный дом в новой застройке должен отстоять от красной линии:

- улиц - не менее чем на 5 м;

- проездов - не менее чем на 3 м.

В существующей застройке - по линии сложившейся застройки.

Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.

10. На территориях с застройкой усадебными, одно-двухквартирными домами расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м.

11. До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть:

- от усадебного, одно-двухквартирного и блокированного дома - не менее 3 м с учетом требований разработки комплексных мероприятий по охране природы и оздоровлению окружающей среды от вредных воздействий, связанных с хозяйственной и иной деятельностью, следует предусматривать в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими природоохранную деятельность;

- от постройки для содержания скота и птицы - не менее 4 м;

- от других построек (бани, гаража и др.) - не менее 1 м;

- от стволов высокорослых деревьев - не менее 4 м; среднерослых - не менее 2 м;

- от кустарника - не менее 1 м.

12. Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать только к усадебным одно-двухквартирным домам при изоляции их от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями; при этом помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом.

13. В сельских населенных пунктах для жителей многоквартирных домов хозяйственные постройки для скота и птицы могут выделяться за пределами жилых образований. Для многоквартирных домов допускается устройство встроенных или отдельно стоящих коллективных хранилищ сельскохозяйственных продуктов, площадь которых определяется заданием на проектирование.

14. Реконструкция общественной и жилой застройки проводится:

- комплексно;

- без нарушения своеобразия сложившейся среды;

- с сохранением и развитием жилой функции;

- в виде модернизации существующих жилых домов и общественных зданий, благоустройства территории, объектов и сооружений, инженерной и транспортной инфраструктуры;

- с соблюдением санитарно-гигиенических требований, норм пожарной безопасности, норм обеспеченности организациями обслуживания и других требований действующего законодательства и настоящих Местных нормативов;

- в отношении объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия с соблюдением требований законодательства в области охраны объектов культурного наследия.

15. Допускается строительство жилых домов и сооружений на территории реконструируемой застройки, а также надстройка существующих зданий, изменение функционального использования нижних этажей существующих зданий и организация встроенно-пристроенных помещений, расположенных на нижних этажах жилых домов:

- при соблюдении инсоляции и освещенности в соответствии с действующим законодательством;

- при соответствии противопожарным нормам и требованиям действующих Местных нормативов;

- при соблюдении требований Жилищного кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- в отношении объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия с соблюдением требований законодательства в области охраны объектов культурного наследия.

- 4.4. Минимальные расчетные показатели

обеспечения населения объектами жилищного строительства

- 4.4.1. Минимальная расчетная площадь элементов

планировочной структуры жилых территорий

1. Минимальная и максимальная площадь элементов планировочной структуры жилых территорий:

- жилой район - от 80 до 250 га;

- жилой микрорайон - от 40 до 60 га;

- жилой квартал - территория застройки в границах красных линий, минимальная площадь не нормируется, максимальная - 20 га.

2. Расчетная плотность населения микрорайона при многоэтажной комплексной застройке и средней жилищной обеспеченности 20 кв. м на 1 чел. не должна превышать 450 чел./га.

3. В условиях реконструкции жилой застройки допускается превышение плотности вышеуказанных показателей населения жилого микрорайона не более чем на 10%.

4. Расчет плотности населения жилого района принимается не менее 250 чел./га, за исключением застройки территории индивидуальными жилыми домами.

- 4.4.2. Минимальные расчетные показатели

функциональных элементов жилых территорий

1. Минимальные расчетные показатели применяются к следующим функциональным элементам жилых территорий:

- участки общеобразовательных учреждений;

- участки дошкольных образовательных учреждений;

- участки учреждений здравоохранения;

- участки учреждений обслуживания;

- участки для временного хранения автомашин;

- озелененные участки общественного назначения;

- участки хозяйственных площадок;

- участки спортивных площадок (дополнительно к расположенным на школьном участке спортивным площадкам);

- участки жилой застройки, проездов, тротуаров.

2. Минимальные расчетные показатели функциональных элементов жилой территории представлены в таблицах 4.1 и 4.2.

3. В расчетную территорию жилых кварталов следует включать все площади участков объектов повседневного пользования населением данной территории, в том числе расположенных на смежных территориях, а также в подземном и надземном пространствах, имеющих собственные участки.

4. В расчетную территорию жилых кварталов (в отличие от расчетной территории жилого района и микрорайона) не включаются площади участков объектов системы социального обслуживания населения, рассчитанных на обслуживание населения, не проживающего на расчетной территории в нормируемых радиусах доступности, объектов культурного наследия, памятников природы, парков, территорий общего пользования.

- Таблица 4.1

Минимальные расчетные показатели элементов

жилой территории

| Элементы территории квартала | Минимальные расчетные показатели элементов жилой территории при средней этажности жилой застройки, кв. м/чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 эт. | 4 эт. | 5 эт. | 6 эт. | 7 эт. | 8 эт. | 9 эт. | 10 эт. | 11 эт. | 12 эт. | 13 эт. | 14 эт. | 15 эт. | 16 эт. и выше |
| Участки общеобразовательных учреждений | 5,7 | 5,7 | 5,1 | 5,1 | 4,6 | 4,6 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Участки дошкольных образовательных учреждений | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Участки жилых домов и второстепенных проездов | 20,4 | 17,0 | 14,8 | 13,6 | 12,5 | 11,6 | 10,5 | 9,6 | 8,8 | 8,2 | 7,7 | 6,7 | 6,3 | 5,9 |
| Итого с учетом примечаний | 35,4 | 32,0 | 29,2 | 28,0 | 26,4 | 25,5 | 23,3 | 22,4 | 21,6 | 21,0 | 20,5 | 19,5 | 19,0 | 18,7 |
| Примечания: 1. Участки озелененной территории квартала, включая площадки для отдыха, детские площадки, пешеходные дорожки, - 6,0 кв. м/чел. (включая озеленение придомовых территорий). 2. Участки учреждений коммунально-бытового обслуживания для застройки всех видов этажности - 0,5 кв. м/чел. 3. Участки для временного хранения автомашин определяются в соответствии с минимальными расчетными показателями, приведенными в разделе 8.3 настоящих Нормативов. 4. Участки хозяйственных площадок - 0,1 кв. м/чел. 5. Участки спортивных площадок и плоскостных сооружений - 0,5 кв. м/чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 4.2

Минимальные расчетные показатели

застройки жилых территорий при норме жилищной

обеспеченности 24 кв. м/чел.

| Наименование показателей | Показатели при средней этажности жилой застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Застройка малоэтажными многоквартирными домами |  | Застройка среднеэтажными многоквартирными домами |  |  |  | Застройка многоэтажными многоквартирными домами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 эт. | 4 эт. | 5 эт. | 6 эт. | 7 эт. | 8 эт. | 9 эт. | 10 эт. | 11 эт. | 12 эт. | 13 эт. | 14 эт. | 15 эт. | 16 эт. и выше |
| Минимальная расчетная плотность населения, чел./га | 280 | 312 | 345 | 357 | 384 | 400 | 435 | 454 | 465 | 476 | 500 | 513 | 526 | 540 |
| Минимальные расчетные показатели территориальной обеспеченности застройки, кв. м территории/кв. м общей жилой площади | 1,49 | 1,35 | 1,22 | 1,16 | 1,10 | 1,01 | 0,97 | 0,92 | 0,91 | 0,88 | 0,85 | 0,82 | 0,79 | 0,78 |
| Плотность жилой застройки, кв. м общей жилой площади/га | 6720 | 7488 | 8280 | 8568 | 9216 | 9600 | 10440 | 10896 | 1160 | 11424 | 12000 | 12312 | 12624 | 12960 |

- 4.5. Минимальная расчетная площадь земельных

участков жилых домов

1. Минимальная площадь земельного участка допускается не менее суммы площади, занимаемой существующим или размещаемым на его территории объектом капитального строительства, и требуемых в соответствии с настоящими Местными нормативами градостроительного проектирования площадей территорий:

- озеленения;

- парковок и автостоянок;

- площадок для игр детей и занятий спортом;

- площадок для отдыха взрослого населения;

- проездов;

- иных необходимых вспомогательных объектов, предназначенных для его обслуживания и эксплуатации, в соответствии с настоящими Местными нормативами градостроительного проектирования, СанПиН, Правилами землепользования и застройки городского округа "Город Калуга" и техническими регламентами.

2. Размеры земельных участков в границах застроенных территорий устанавливаются с учетом фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки указанных территорий.

- 4.5.1. Минимальная расчетная площадь застроенных

земельных участков под многоквартирными домами

1. Минимальный (нормативный) размер застроенного земельного участка под многоквартирным домом рассчитывается путем умножения общей площади жилых помещений на удельный показатель земельной доли по формуле:

S з.у. = S к. x У з.д.,

где S з.у. - размер земельного участка, кв. м;

S к. - общая площадь жилых помещений в доме, кв. м;

У з.д. - удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности.

Удельный показатель земельной доли многоквартирных домов принимается в соответствии с таблицей 4.3.

- Таблица 4.3

Удельные показатели

земельной доли, приходящейся на 1 кв. м общей площади жилых

помещений для зданий разной этажности

| Строительные нормы | Этажность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | Более 22 |
| 1957 г. СН 41-58 | 2,84 | 2,00 | 1,57 | 1,34 | 1,23 | 1,19 | 1,14 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 1967 г. СНиП II-К.2-62 | 2,72 | 1,97 | 1,81 | 1,52 | 1,52 | 1,30 | 1,21 | 1,04 | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 1975 г. СНиП II-60-75 | 2,30 | 1,80 | 1,59 | 1,36 | 1,36 | 1,15 | 1,10 | 0,98 | 0,94 | - |  |  |  |  |  |  |
| ВСН 2-85 | - | 1,85 | 1,47 | 1,32 | 1,32 | 1,05 | 0,96 | 0,85 | 0,80 | 0,74 | 0,69 | 0,67 | 0,66 | 0,65 | 0,64 |  |
| 1994 г. МГСН-1.01-94 | 3,57-1,61 | 1,85-1,43 | 1,33 | 1,31 | 1,31 | 1,05 | 0,96 | 0,85 | 0,80 | 0,74 | 0,60 | 0,67 | 0,66 | 0,65 | 0,64 |  |
| СНиП 2.07.01-89* | Не менее 0,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рекомендуемые показатели для уплотнительной застройки | 1,5 |  |  | 0,88 |  |  |  | 0,65 |  |  | 0,45 |  |  |  |  |  |

Норма СНиП 2.07.01-89* приведена для расчетной жилищной обеспеченности 18 кв. м/чел. При другой расчетной жилищной обеспеченности расчетную нормативную земельную долю следует определять по формуле:

У з.д. 18 x 18

У з.д. = ----------------,

Н

где У з.д. 18 - показатель земельной доли при 18 кв. м/чел.;

Н - расчетная жилищная обеспеченность, кв. м/чел.

- 4.5.2. Минимальная расчетная площадь

земельных участков планируемых многоквартирных домов

1. Минимальная расчетная площадь земельного участка планируемого многоквартирного дома без встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных учреждений и предприятий (от 4-х этажей) рассчитывается путем умножения общей площади квартир на удельный показатель земельной доли по формуле:

S з.у. = У з.д. x S к,

где S з.у. - площадь земельного участка, кв. м;

S к - общая площадь жилых помещений в доме, кв. м;

У з.д. - удельный показатель земельной доли.

У з.д. 18 x 18

У з.д. = ----------------,

Н

где У з.д. 18 - показатель земельной доли при 18 кв. м/чел.;

Н - расчетная жилищная обеспеченность, кв. м/чел.

2. Минимальная расчетная площадь земельного участка планируемого многоквартирного дома со встроенными, встроенно-пристроенными и пристроенными учреждениями и предприятиями (от 4-х этажей) рассчитывается по формуле:

S з.у. = У з.д. x S к + S о,

где S з.у. - площадь земельного участка, кв. м;

У з.д. - удельный показатель земельной доли, определяется согласно пункту 1;

S к - общая площадь жилых помещений в доме, кв. м;

S о - площадь территории, необходимая для обслуживания встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений.

3. Минимальная расчетная площадь земельного участка планируемого многоквартирного (более 2-х квартир) дома без помещений общественного назначения (до 4-х этажей) рассчитывается по формуле:

S з.у. = 1,6 x S к,

где S з.у. - размер земельного участка, кв. м;

S к - общая площадь жилых помещений в доме, кв. м.

4. Минимальная расчетная площадь земельного участка планируемого многоквартирного (более 2-х квартир) дома с помещениями общественного назначения (до 4-х этажей) рассчитывается по формуле:

S з.у. = 1,6 x S к + S о,

где S з.у. - размер земельного участка, кв. м;

S к - общая площадь жилых помещений в доме, кв. м;

S о - площадь территории, необходимая для обслуживания встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений.

5. Минимальная расчетная площадь земельного участка, предназначенного для размещения жилого дома блокированного типа, право на который возникло до вступления в силу Местных нормативов:

в городе Калуге - 250 кв. м;

в сельских населенных пунктах - 350 кв. м.

6. Минимальная расчетная площадь земельного участка, предназначенного для размещения жилого дома блокированного типа, право на который возникло после вступления в силу Местных нормативов:

в городе Калуге - 400 кв. м;

в сельских населенных пунктах - 400 кв. м.

- 4.5.3. Минимальная расчетная площадь земельных участков

индивидуальных жилых домов

1. Минимальная расчетная площадь земельного участка, предназначенного для размещения индивидуального жилого дома коттеджного типа и индивидуального жилого дома усадебного типа, право на который возникло до вступления в силу Местных нормативов:

в городе Калуге - 400 кв. м;

в сельских населенных пунктах - 500 кв. м.

2. Минимальная расчетная площадь земельного участка, предназначенного для размещения индивидуального жилого дома коттеджного типа и индивидуального жилого дома усадебного типа, право на который возникло после вступления в силу Местных нормативов:

в городе Калуге - 1000 кв. м;

в сельских населенных пунктах - 1000 кв. м.

3. Предельные размеры земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства, предоставляемых в собственность гражданам, определяются в соответствии с законодательством Калужской области.

- 4.5.4. Минимальная расчетная обеспеченность придомовыми

площадками различного назначения

1. В случае размещения отдельного жилого многоквартирного дома на земельном участке в составе территории жилого микрорайона (квартала) планируемой жилой застройки расчетные показатели количества и размеров:

- придомовых площадок в границах земельного участка, предоставленного для эксплуатации жилого многоквартирного дома;

- площадок общего пользования всеми жителями микрорайона (квартала) различного назначения в границах земельного участка, предоставленного для эксплуатации элементов благоустройства (площадок) и озеленения или для эксплуатации паркинга или стоянки,

принимаются с учетом обеспеченности ими в границах жилого микрорайона (квартала) в соответствии с проектами планировки и межевания в соответствии с таблицей 4.3.

2. В случае размещения жилого многоквартирного дома на земельном участке в составе территории жилого микрорайона (квартала) со сложившейся застройкой расчетные показатели придомовых площадок в границах земельного участка, предоставленного для эксплуатации многоквартирного дома, принимаются исходя из параметров жилого дома в соответствии с таблицей 4.3.

3. При проектировании жилой застройки следует предусматривать размещение площадок, размеры которых и расстояния от них до жилых и общественных зданий принимать не менее приведенных в таблице 4.4.

- Таблица 4.4

┌────────────────────────────────┬──────────────┬─────────────────────┐

│            Площадки            │   Удельные   │    Расстояние от    │

│                                │   размеры    │  площадок до окон   │

│                                │  площадок,   │жилых и общественных │

│                                │  кв. м/чел.  │      зданий, м      │

├────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤

│Для игр детей дошкольного и     │           0,7│                   12│

│младшего школьного возраста     │              │                     │

├────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤

│Для отдыха взрослого населения  │           0,1│                   10│

├────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤

│Для занятий физкультурой        │           2,0│10-40                │

├────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤

│Для хозяйственных целей и выгула│           0,3│20 (для хозяйственных│

│собак                           │              │целей);              │

│                                │              │40 (для выгула собак)│

├────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤

│Для стоянки автомашин           │Определяются в│Согласно таблице 8.5 │

│                                │соответствии с│настоящих Нормативов │

│                                │минимальными  │                     │

│                                │расчетными    │                     │

│                                │показателями, │                     │

│                                │приведенными в│                     │

│                                │разделе 8.3   │                     │

│                                │настоящих     │                     │

│                                │Нормативов    │                     │

└────────────────────────────────┴──────────────┴─────────────────────┘

Расстояния от площадок для занятий физкультурой устанавливаются в зависимости от их шумовых характеристик.

Расстояния от площадок для сушки белья не нормируются.

Расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых следует принимать не менее 20 м, а от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание - не более 100 м.

Расстояние от контейнеров до жилых зданий, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом должно быть не менее 20 м, но не более 100 м.

4. При размещении в многоквартирных домах учреждений оздоровительного и досугового назначения, учреждений здравоохранения и социального обеспечения, предприятий общественного питания, предприятий розничной торговли и бытового обслуживания, детских дошкольных учреждений, учреждений внешкольного обучения и курсов, учреждений управления, проектирования, информации и связи следует предусматривать:

- устройство автономных входов;

- размещение технологически шумных зон, как правило, вне объема жилого здания;

- разработку мероприятий по звукоизоляции вышележащих жилых помещений;

- размещение мест загрузки торговых и других учреждений вне зон окон жилых помещений;

- устройство кровли пристроенных учреждений на уровне ниже уровня пола жилых помещений в соответствии с СНиП 31-01.

- 4.6. Минимальные расчетные показатели параметров

жилых домов

1. Строительство многоквартирных домов должно осуществляться по архитектурно-строительным проектам, в соответствии с утвержденной в установленном порядке проектной документацией, а также с требованиями СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003 и других нормативных документов, устанавливающих правила проектирования и строительства, на основании разрешения на строительство. Состав проектной документации должен соответствовать перечню (составу), указанному в части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Правила определения площади здания и его помещений, площади застройки, этажности, количества этажей и строительного объема при проектировании приведены в СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003 (приложение В).

2. Строительство одноквартирных домов должно осуществляться в соответствии с требованиями СП 55.13330.2011 "СНиП 31-02-2001. Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция" и других нормативных документов, устанавливающих правила проектирования и строительства, на основании разрешения на строительство.

3. Рекомендуемая общая площадь жилых домов блокированной застройки (одного блока) - не более 150 кв. м.

3.1. Рекомендуемые площади жилых помещений жилых домов блокированной застройки - не менее:

- общей жилой комнаты - 14 кв. м;

- спальни - 10 кв. м;

- кухни - 8 кв. м.

4. Рекомендуемая общая площадь квартиры в многоквартирных домах по числу комнат и их площади (по нижнему и верхнему пределу площади, без учета площади балконов, террас, веранд, лоджий, холодных кладовых и тамбуров) соответствует данным таблицы 4.5.

- Таблица 4.5

| Число жилых комнат | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рекомендуемая площадь квартиры (по нижнему и верхнему пределу площади), кв. м | 28-45 | 44-60 | 56-80 | 70-100 | 84-116 | 103-126 |

4.1. Рекомендуемая площадь комнат в квартирах многоквартирных домов - не менее:

- комнаты в однокомнатной квартире - 14 кв. м;

- общей комнаты в квартирах с числом комнат две и более - 16 кв. м;

- спальни - 8 кв. м (10 кв. м - на двух человек);

- кухни - 6 кв. м;

- кухни (кухни-ниши) в однокомнатных квартирах - 5 кв. м.

5. Стандарты обеспечения жилыми помещениями в жилых домах экономкласса:

- не менее 33 кв. м общей площади жилого помещения - для одиноких граждан;

- не менее 42 кв. м - на семью из 2 человек;

- не менее 18 кв. м - на каждого члена семьи при семье из 3 человек и более.

6. В жилых домах должны быть обеспечены условия для жизнедеятельности маломобильных групп населения. Доступность участка, дома и его помещений для людей с детскими колясками, для инвалидов и пожилых людей в соответствии с СП 59.13330 и СП 35-101. С этой целью должны быть предусмотрены необходимые габариты дорожек на участке и пандусы, а также соответствующие размеры дверей, тамбуров, коридоров и кухонь, уборных и ванных комнат.

7. При проектировании и строительстве жилого здания должны быть обеспечены условия для жизнедеятельности маломобильных групп населения, доступность участка, здания и квартир для инвалидов и пожилых людей, пользующихся креслами-колясками, если размещение квартир для семей с инвалидами в данном жилом доме установлено в задании на проектирование.

8. Специализированные квартирные дома для престарелых следует проектировать не выше девяти этажей, для семей с инвалидами - не выше пяти. В других типах жилых зданий квартиры для семей с инвалидами следует размещать, как правило, на первых этажах.

9. В жилых зданиях государственного и муниципального жилищных фондов доля квартир для проживания семей с инвалидами, пользующимися креслами-колясками, устанавливается в задании на проектирование органами местного самоуправления.

10. Конкретные требования по обеспечению жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения следует предусматривать с учетом местных условий и требований СП 59.13330. Двустороннее движение инвалидов на колясках следует предусматривать только в специализированных жилых зданиях для престарелых и для семей с инвалидами. При этом ширину коридоров необходимо принимать не менее 1,8 м.

- Раздел V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

И ПРЕДПРИЯТИЯМИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

- 5.1. Система социального обслуживания населения

1. Система культурно-бытового обслуживания городского округа "Город Калуга" строится на базе сложившегося расселения и состоит из:

- областного центра и центра городского округа - города Калуги, выполняющего административные и культурно-бытовые функции (образование, здравоохранение, культура, торговля и т.д.);

- крупных сельских населенных пунктов, выполняющих функции центров местных систем расселения с учреждениями эпизодического и повседневного обслуживания;

- сельских населенных пунктов с учреждениями повседневного обслуживания.

2. Система культурно-бытового обслуживания города Калуги в совокупности учреждений формируется объектами трех ступеней:

- учреждения эпизодического обслуживания и уникальные объекты общегородского уровня;

- учреждения периодического и эпизодического обслуживания (районного уровня обслуживания);

- учреждения повседневного обслуживания (микрорайонное обслуживание).

3. Кроме обслуживания собственного населения город Калуга как областной центр и центр муниципального образования выполняет обслуживающие функции уровней областного центра, предоставляя населению области, прилегающих районов и сельских населенных пунктов, входящих в состав городского округа "Город Калуга", услуги эпизодического использования.

4. В сельских населенных пунктах следует предусматривать подразделение учреждений и предприятий обслуживания на объекты первой необходимости в каждом населенном пункте начиная с 50 жителей и базовые объекты более высокого уровня на группу населенных мест, размещаемые в наиболее крупном населенном пункте. Помимо стационарных зданий необходимо использовать передвижные средства и сезонные сооружения.

5. Строительство общественных зданий должно осуществляться по архитектурно-строительным проектам в соответствии с утвержденной в установленном порядке проектной документацией, а также с требованиями СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения" и других нормативных документов, устанавливающих правила проектирования и строительства, на основании разрешения на строительство. Состав проектной документации должен соответствовать перечню (составу), указанному в части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

- 5.1.1. Перечень основных функционально-типологических

групп зданий и помещений общественного назначения

- Здания объектов, обслуживающих население

1. Здания и помещения учебно-воспитательного назначения:

1.1. Учреждения образования и подготовки кадров:

- дошкольные образовательные учреждения;

- общеобразовательные учреждения (школы, гимназии, лицеи, колледжи, школы-интернаты и т.п.) <*>;

- учреждения профессионального образования <*>:

начального, среднего;

высшего и последипломного.

1.2. Внешкольные учреждения (школьников и молодежи).

1.3. Специализированные учреждения (аэроклубы, автошколы, оборонные учебные заведения и т.п.) <*>.

2. Здания и помещения здравоохранения и социального обслуживания населения:

2.1. Учреждения здравоохранения:

- лечебные учреждения со стационаром, медицинские центры и т.п. <*>;

- амбулаторно-поликлинические и медико-оздоровительные учреждения, станции переливания крови и др.;

- аптеки, молочные кухни;

- медико-реабилитационные и коррекционные учреждения, в том числе для детей.

2.2. Учреждения социального обслуживания населения:

- учреждения без стационара;

- учреждения со стационаром, в том числе дома-интернаты для инвалидов и престарелых, для детей-инвалидов и т.п.

3. Здания и помещения сервисного обслуживания населения:

3.1. Предприятия розничной и мелкооптовой торговли, в том числе торгово-развлекательные комплексы <*>.

3.2. Предприятия питания (открытая и закрытая сеть).

3.3. Непроизводственные объекты бытового и коммунального обслуживания населения:

- предприятия бытового обслуживания населения;

- учреждения коммунального хозяйства, предназначенные для непосредственного обслуживания населения.

3.4. Объекты связи, предназначенные для непосредственного обслуживания населения.

3.5. Учреждения транспорта, предназначенные для непосредственного обслуживания населения:

- здания вокзалов всех видов транспорта;

- учреждения обслуживания пассажиров, транспортные агентства, туристические агентства.

3.6. Сооружения, здания и помещения санитарно-бытового назначения.

4. Сооружения, здания и помещения для культурно-досуговой деятельности населения и религиозных обрядов:

4.1. Объекты физкультурного, спортивного и физкультурно-досугового назначения:

- со зрителями <*>;

- без зрителей.

4.2. Здания и помещения культурно-просветительного назначения и религиозных организаций:

- библиотеки и читальные залы;

- музеи и выставки;

- религиозные организации и учреждения для населения.

4.3. Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения <*>:

- зрелищные учреждения (театры, кинотеатры, концертные залы, цирки и т.п.);

- клубные и досугово-развлекательные учреждения <*>.

5. Здания и помещения для временного проживания:

5.1. Гостиницы, мотели и т.п. <*>.

5.2. Учреждения отдыха и туризма <*> (санатории, пансионаты, турбазы, круглогодичные лагеря и т.п.).

5.3. Общежития учебных заведений и спальные корпуса интернатов.

- Здания объектов по обслуживанию общества и государства <**>

6.1. Здания административного назначения:

- учреждения органов управления;

- административные учреждения, административные подразделения фирм, организаций, предприятий, а также фирмы и агентства и т.п.

6.2. Здания:

- кредитно-финансовые и страховые организации, банки;

- суды и прокуратура, нотариально-юридические милиция, таможня;

- учреждения социальной защиты населения (собесы, биржи труда и др.).

6.3. Здания организаций, дающих продукцию:

- научно-исследовательские организации (за исключением крупных и специальных сооружений) <*>;

- проектные и конструкторские организации;

- редакционно-издательские и информационные организации (за исключением типографий).

--------------------------------

Объекты, отмеченные знаком <*>, относятся к объектам многофункционального назначения, выходящим за рамки только данного подкласса функциональной пожарной опасности.

<**> При проектировании зданий данной группы учреждений и организаций следует дополнительно использовать СНиП 31-05-2003.

- 5.1.2. Перечень учреждений повседневного обслуживания

Перечень учреждений повседневного обслуживания территорий жилой застройки города Калуги и сельских населенных пунктов, как правило, должен включать следующие объекты:

- дошкольные учреждения;

- общеобразовательные школы;

- спортивно-досуговый комплекс;

- амбулаторно-поликлинические учреждения;

- аптечные киоски;

- объекты торгово-бытового назначения;

- отделение связи;

- отделение банка;

- опорный пункт охраны порядка;

- центр административного самоуправления, а также площадки (спорт, отдых, выездные услуги, детские игры).

- 5.2. Требования к размещению и территории учреждений

общественного назначения

1. Участки общественных зданий должны размещаться в пределах красных линий, установленных в проектах планировки, подготовленных на основании Генерального плана городского округа "Город Калуга" и Правил землепользования и застройки городского округа "Город Калуга".

2. Здания общественного назначения могут размещаться без отступа от красной линии, за исключением образовательных учреждений.

3. При расчете числа и вместимости учреждений и предприятий обслуживания и их размещении следует исходить из необходимости удовлетворения потребностей различных социально-демографических групп населения.

4. Размещение учреждений и предприятий обслуживания на территориях малоэтажной жилой застройки следует осуществлять:

а) в городе Калуге - с учетом радиусов доступности не более указанных в таблице 5.1.

- Таблица 5.1

Радиусы пешеходной доступности объектов обслуживания

┌───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐

│    Учреждения и предприятия обслуживания населения    │   Радиусы   │

│                                                       │обслуживания,│

│                                                       │      м      │

├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│Дошкольные учреждения                                  │          300│

│Общеобразовательные школы, в том числе:                │          750│

│для начальных классов                                  │          500│

│Помещения для физкультурно-оздоровительных и досуговых │          800│

│занятий                                                │             │

│Амбулаторно-поликлинические учреждения                 │         1000│

│Аптеки                                                 │          800│

│Предприятия торгово-бытового обслуживания повседневного│          800│

│пользования                                            │             │

│Отделения связи и банков, опорный пункт охраны порядка │          800│

│Центр административного самоуправления                 │         1200│

└───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘

Размещение общеобразовательных учреждений допускается на расстоянии транспортной доступности: для учащихся I ступени обучения - 15 мин (в одну сторону), для учащихся II-III ступеней - не более 50 мин (в одну сторону). Классификация ступеней обучения приведена в п. 5.3.2.2 Местных нормативов;

б) в сельских населенных пунктах обеспечение жителей каждого населенного пункта услугами первой необходимости должно осуществляться в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2-2,5 км); при этом размещение учреждений более высокого уровня обслуживания, в том числе периодического, необходимо предусматривать в пределах границ городского округа "Город Калуга" с пешеходно-транспортной доступностью не более 60 мин.

В сельской местности размещение общеобразовательных учреждений должно соответствовать следующим требованиям:

| Ступень обучения | Радиус пешеходной доступности, км | Радиус транспортной доступности (в одну сторону), мин. |
| --- | --- | --- |
| I | Не более 2 | Не более 15 |
| II-III | Не более 4 | Не более 30 |

Предельный радиус обслуживания обучающихся II-III ступеней не должен превышать 15 км.

Транспортному обслуживанию подлежат учащиеся сельских общеобразовательных учреждений, проживающие на расстоянии свыше 1 км от учреждения. Подвоз учащихся осуществляется на транспорте, предназначенном для перевозки детей.

Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м.

Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного обслуживания, а также при транспортной недоступности в период неблагоприятных погодных условий, предусматривается пришкольный интернат из расчета 10% мест общей вместимости учреждения.

5. При размещении объектов обслуживания необходимо учитывать имеющиеся на соседних территориях учреждения и предприятия при соблюдении нормативных радиусов доступности (кроме дошкольных учреждений и начальных школ, пути подхода к которым не должны пересекать проезжую часть в одном уровне).

- 5.2.1. Общеобразовательные учреждения

1. Предоставление земельных участков для строительства образовательных учреждений допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам.

2. Здания общеобразовательных учреждений должны размещаться в зоне жилой застройки, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, санитарных разрывов, гаражей, автостоянок, автомагистралей, объектов железнодорожного транспорта, маршрутов взлета и посадки воздушного транспорта.

3. Для обеспечения нормативных уровней инсоляции и естественного освещения помещений и игровых площадок при размещении зданий общеобразовательных учреждений должны соблюдаться санитарные разрывы от жилых и общественных зданий.

4. Через территорию общеобразовательных учреждений не должны проходить магистральные инженерные коммуникации городского (сельского) назначения - водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения.

5. Вновь строящиеся здания общеобразовательных учреждений размещают на внутриквартальных территориях жилых микрорайонов, удаленных от улиц на расстояние, обеспечивающее уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха требованиям санитарных правил и нормативов.

6. Для общеобразовательного учреждения предусматривается самостоятельный земельный участок с расстоянием от здания учреждения до красной линии не менее 25 м.

- 5.2.2. Дошкольные образовательные учреждения

1. Предоставление земельных участков для строительства объектов дошкольных организаций допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам.

2. Здания дошкольных организаций размещают на внутриквартальных территориях жилых микрорайонов, удаленных от городских улиц, межквартальных проездов на расстояние, обеспечивающее уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха требованиям санитарных правил и нормативов. От границы участка дошкольной организации до проезда должно быть не менее 25 м.

3. Здания дошкольных организаций должны размещаться в зоне жилой застройки, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, санитарных разрывов, гаражей, автостоянок, автомагистралей, объектов железнодорожного транспорта, метрополитена, маршрутов взлета и посадки воздушного транспорта.

4. При размещении зданий дошкольных организаций должны соблюдаться санитарные разрывы от жилых и общественных зданий: для обеспечения нормативных уровней инсоляции и естественного освещения помещений и игровых площадок. Через территорию организации не должны проходить магистральные инженерные коммуникации городского (сельского) назначения - водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения.

5. При строительстве дошкольных организаций следует учитывать радиус их пешеходной доступности согласно подп. 4 п. 5.2 Местных нормативов.

6. По условиям аэрации участки дошкольных организаций размещают в зоне пониженных скоростей преобладающих ветровых потоков, аэродинамической тени.

7. Не предусматривается размещение игровых площадок на крыше зданий дошкольных организаций.

- 5.2.3. Дома-интернаты для детей-инвалидов

1. Дома-интернаты для детей-инвалидов следует размещать на обособленных участках в озелененных районах селитебной территории, вблизи подъездных дорог, действующих инженерных коммуникаций в пределах радиуса обслуживания пожарного депо, на расстоянии не менее 3000 м от промышленных предприятий, улиц и дорог с интенсивным движением транспорта и железнодорожных путей, а также других источников повышенного шума, загрязнения воздуха и почвы.

- 5.2.4. Реабилитационные центры для детей и подростков

1. Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями размещают на отдельных участках, как правило, в пределах населенных пунктов, в озелененных районах, вдали от промышленных и коммунальных предприятий, железнодорожных путей, автодорог с интенсивным движением и других источников загрязнения и шума (СНиП 2.07.01, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200).

- 5.2.5. Образовательные учреждения системы начального

профессионального образования

1. Учебные здания размещают с отступом от красной линии не менее 25 м в городе Калуге и 10 м - в сельских населенных пунктах.

- 5.2.6. Лечебно-профилактические организации

1. Лечебно-профилактические организации располагают на территории жилой застройки, в зеленой или пригородной зонах на расстоянии от общественных, промышленных, коммунальных, хозяйственных и других организаций в соответствии с требованиями, предъявляемыми к планировке и застройке городских и сельских населенных пунктов, а также в соответствии с гигиеническими требованиями к санитарно-защитным зонам.

2. Отвод земельного участка подлежит согласованию с органами, осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологический надзор, с оформлением санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии участка санитарным правилам и нормативам.

3. Стационары психиатрического, инфекционного, в том числе туберкулезного, профилей располагают на расстоянии не менее 100 метров от территории жилой застройки. Стационары указанного профиля на 1000 и более коек желательно размещать в пригородной или зеленой зонах.

4. На участке лечебно-профилактических организаций не должны располагаться здания организаций, функционально не связанных с ней. На территории лечебно-профилактической организации или в непосредственной близости от нее целесообразно предусматривать гостиницы или пансионаты для проживания пациентов, прибывших на амбулаторное обследование, и/или сопровождающих лиц.

5. На участке размещения лечебно-профилактических организаций почва по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим показателям, радиационному фактору должна соответствовать гигиеническим нормативам, содержание вредных веществ в атмосферном воздухе, уровни электромагнитных излучений, шума, вибрации, инфразвука не должны превышать гигиенические нормативы.

6. Через территорию лечебно-профилактических организаций не должны проходить транзитные инженерные и транспортные коммуникации.

7. В жилых и общественных зданиях при наличии отдельного входа допускается размещать амбулаторно-поликлинические лечебно-профилактические организации мощностью не более 100 посещений в смену, включая фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), организации с дневными стационарами.

8. В жилых и общественных зданиях не допускается размещение лечебно-профилактических организаций, оказывающих помощь инфекционным (в том числе туберкулезным) больным, за исключением амбулаторно-поликлинического консультативного приема дерматолога.

9. Лечебно-профилактические организации для оказания помощи лицам, страдающим алкогольной и наркотической зависимостью, не допускается размещать в жилых зданиях.

10. В жилых зданиях и во встроенно-пристроенных к ним помещениях не допускается размещать микробиологические лаборатории (отделения), отделения магнитно-резонансной томографии.

11. Требования к размещению организаций, эксплуатирующих источники ионизирующих излучений, определяются в соответствии с нормами радиационной безопасности и санитарно-гигиеническими требованиями к данному виду деятельности.

- 5.2.7. Дома-интернаты, в том числе специальные,

для лиц старшего возраста и инвалидов

1. Дома-интернаты размещают на селитебной территории городов и поселков городского типа на обособленных участках, наиболее благоприятных по санитарно-гигиеническим условиям.

2. При выборе места строительства рекомендуется предусматривать близость к больницам, социальным центрам адаптации и культовым сооружениям, а также доступность проезда к учреждениям родственников проживающих.

- 5.3. Минимальные расчетные показатели организации

системы социального обслуживания населения и территорий

учреждений и предприятий обслуживания населения

- 5.3.1. Образовательные учреждения

1. К образовательным учреждениям относятся учреждения следующих типов:

- дошкольные;

- общеобразовательные (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования);

- учреждения начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального образования;

- специальные (коррекционные) для обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья;

- учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- учреждения дополнительного образования детей.

2. Дошкольное образовательное учреждение общего типа - образовательное учреждение, реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного воспитания, следующих видов:

- детский сад (реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности);

- детский сад для детей раннего возраста (реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, создает условия для социальной адаптации и ранней социализации детей);

- детский сад для детей предшкольного (старшего дошкольного) возраста (реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности, а также при необходимости в группах компенсирующей и комбинированной направленности для детей в возрасте от 5 до 7 лет с приоритетным осуществлением деятельности по обеспечению равных стартовых возможностей для обучения детей в общеобразовательных учреждениях);

- детский сад присмотра и оздоровления (реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах оздоровительной направленности с приоритетным осуществлением деятельности по проведению санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур);

- детский сад компенсирующего вида (реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах компенсирующей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии одной и более категорий детей с ограниченными возможностями здоровья);

- детский сад комбинированного вида (реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей, компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности в разном сочетании);

- детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из направлений развития детей (реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по развитию детей по одному из таких направлений, как познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое или физическое);

- центр развития ребенка - детский сад (реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по развитию детей по нескольким направлениям, таким как познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и физическое).

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

- 5.3.2.1. Минимальные расчетные показатели для проектирования

дошкольных образовательных учреждений

1. Уровень обеспеченности детей местами в дошкольных образовательных учреждениях - отношение общего количества детей в возрасте от 1 до 7 лет в городе Калуге и сельских населенных пунктах городского округа, обеспеченных местами в дошкольных образовательных учреждениях, к общей численности детей соответствующей возрастной группы в городе Калуге и сельских населенных пунктах городского округа, рассчитанное в процентах, на основании официальных статистических данных на расчетный период.

2. Группы для детей дошкольного возраста могут создаваться в образовательных учреждениях других типов (помимо дошкольных) при наличии в них помещений, отвечающих требованиям СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях".

3. Вновь строящиеся объекты дошкольных организаций располагать в отдельно стоящем здании. Вместимость дошкольных организаций в отдельно стоящих зданиях не может превышать 350 мест.

4. При новом строительстве в условиях сложившейся затесненной застройки допускается размещение дошкольных организаций во встроенных в жилые дома помещениях вместимостью до 80 мест и во встроенно-пристроенных помещениях к жилым домам (или пристроенных) вместимостью до 150 мест при наличии отдельно огороженной территории с самостоятельным входом и выездом (въездом). Здание дошкольной организации отделяется от жилого здания капитальной стеной.

Гигиенические требования к планировочной структуре здания определяются видом дошкольной организации и ее деятельностью.

5. Уровень обеспеченности детей в возрасте от 1 до 7 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях в городе (административном районе), обеспечивающий благоприятные условия жизнедеятельности населения, - 85%, в том числе:

- в дошкольных образовательных учреждениях общего типа - 70%;

- в специальных (коррекционных) дошкольных образовательных учреждениях - 15%.

6. Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях в расчете на каждую тысячу жителей города Калуги - 58 мест.

7. Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях в расчете на каждую тысячу жителей сельских населенных пунктов городского округа - 50 мест.

8. Площадь земельного участка для размещения дошкольного образовательного учреждения определяется согласно постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 22.07.2010 N 91 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях" (вместе с СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы").

9. Расстояние от границы земельного участка, на котором расположено дошкольное образовательное учреждение, до места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, функционально и конструктивно с ним не связанных (за исключением линейных объектов), устанавливается с учетом требований пожарной безопасности, санитарных норм, но не менее 6 м.

10. Этажность дошкольного образовательного учреждения:

- здание дошкольной организации не более 2-х этажей.

- в условиях плотной жилой застройки и недостатка площадей допускается строительство зданий в 3 этажа. На 3-м этаже располагают служебно-бытовые и рекреационные помещения, дополнительные помещения для работы с детьми (кабинет психолога, логопеда);

- на земельных участках со сложным рельефом допускается увеличение этажности зданий до трех этажей при условии устройства непосредственных выходов из первого и второго этажей на уровне планировочной отметки.

11. Минимальные расчетные показатели для проектирования дошкольных образовательных учреждений компенсирующей направленности (в т.ч. совмещенные с начальной школой) представлены в таблице 5.2.

- Таблица 5.2

Минимальные расчетные показатели для проектирования

дошкольных образовательных учреждений

| Объект нормирования | Норматив на 1000 жителей, мест | Размер земельного участка, кв. м/место | Доступность |
| --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные образовательные учреждения компенсирующей направленности (в т.ч. совмещенные с начальной школой): | 2 |  | На расстоянии транспортной доступности: не более 30 минут (в одну сторону) для города Калуги и 50 минут (в одну сторону) для сельских населенных пунктов |
| - с нарушением слуха |  | 50,0 |  |
| - с нарушением интеллекта, зрения |  | 60,0 |  |
| - с нарушением опорно-двигательного аппарата |  | 65,0 |  |

12. При недостаточной или неинсолируемой территории дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) часть или всю игровую территорию допускается размещать в отрыве от здания или участка на расстоянии не более 50 м.

13. Площадь озеленения участков ДОУ с учетом пешеходных дорожек, игровых и спортивных площадок, площадок для отдыха и занятий должна составлять не менее 50% от территории дошкольных образовательных учреждений.

- 5.3.2.2. Минимальные расчетные показатели

для проектирования общеобразовательных учреждений

1. Общеобразовательные учреждения, реализующие программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования и осуществляющие образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех ступеней общего образования:

- первая ступень - начальное общее образование (далее - I ступень образования);

- вторая ступень - основное общее образование (далее - II ступень образования);

- третья ступень - среднее (полное) общее образование (далее - III ступень образования).

2. Минимальные расчетные показатели для проектирования общеобразовательных учреждений представлены в таблице 5.3.

- Таблица 5.3

Минимальные расчетные показатели для проектирования

общеобразовательных учреждений

┌──────────────────────┬──────────────┬────────────────────────────┐

│ Объект нормирования  │ Норматив на  │ Размер земельного участка, │

│                      │1000 жителей, │        кв. м/место         │

│                      │     мест     │                            │

├──────────────────────┼──────────────┼────────────────────────────┤

│1. Общеобразовательные│           115│До 300 учащихся - 60;       │

│учреждения, в т.ч.:   │              │от 300 до 600 учащихся - 50;│

│- школы начального,   │              │от 600 до 800 учащихся - 40;│

│основного, среднего   │              │от 800 учащихся - 33        │

│общего образования;   │              │                            │

│- гимназии, лицеи     │              │                            │

├──────────────────────┼──────────────┼────────────────────────────┤

│2. Специализированные │По заданию на │                         150│

│учреждения, в т.ч.:   │проектирование│                            │

│- школы-интернаты;    │              │                            │

│- школы-интернаты для │              │                            │

│детей-инвалидов       │              │                            │

└──────────────────────┴──────────────┴────────────────────────────┘

3. При реконструкции застроенных жилых кварталов площадь земельных участков общеобразовательных учреждений допускается сокращать, но не более чем на 20%.

4. Площадь озеленения земельных участков общеобразовательных учреждений с учетом площади физкультурно-спортивной зоны, зоны отдыха и пешеходных дорожек должна составлять не менее 50% территории.

5. Общее количество учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях определяется из расчета охвата 100% детей основной школой I, II ступеней образования (1-9 классы) и 75% охвата детей III ступенью образования (10-11 классы).

6. При организации школьной сети на базе кустового принципа (2-3 общеобразовательных учреждения разного уровня и специализации, располагаемых на смежных участках) допускается организация единого выделенного блока общешкольных помещений и единого спортивного комплекса.

7. Рекомендуемая наполняемость каждого класса - не выше 25 человек.

- 5.3.2.3. Минимальные расчетные показатели

для проектирования внешкольных учреждений

1. Минимальные расчетные показатели для проектирования внешкольных учреждений представлены в таблице 5.4.

- Таблица 5.4

Минимальные расчетные показатели для проектирования

внешкольных учреждений

| Объект нормирования | Норматив на 1000 жителей |  | Размер земельного участка, кв. м/место | Радиус обслуживания, м, или доступность | Размещение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Показатель |  |  |  |
| 1. Детско-юношеские спортивные школы | место | 10 | По заданию на проектирование | На расстоянии транспортной доступности: не более 30 минут (в одну сторону) для города Калуги и 50 минут (в одну сторону) для сельских населенных пунктов | На территориях жилых микрорайонов города Калуги и наиболее крупных сельских населенных пунктов |
| 2. Детские школы искусств | место | 8 |  |  |  |

- 5.3.2.4. Минимальные расчетные показатели

для проектирования учреждений для подготовки кадров

1. Минимальные расчетные показатели для проектирования образовательных учреждений системы начального профессионального образования.

1.1. Размеры земельных участков следует принимать в соответствии с требованиями к планировке и застройке городских и сельских поселений (таблица 5.5).

- Таблица 5.5

| Объекты нормирования | Размеры земельных участков (га) в зависимости от количества обучающихся |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Образовательные учреждения системы начального профессионального образования | До 300 чел. | От 300 до 400 чел. | От 400 до 600 чел. | От 600 до 1000 чел. |
| Для всех образовательных учреждений | 2 | 2,4 | 3,1 | 3,7 |
| Сельскохозяйственного профиля <*> | 2-3 | 2,4-3,6 | 3,1-4,2 | 3,7-4,6 |
| Размещаемых в районах реконструкции <**> | 1,2 | 1,2-2,4 | 1,5-3,1 | 1,9-3,7 |
| Гуманитарного профиля <***> | 1,4-2 | 1,7-2,4 | 2,2-3,1 | 2,6-3,7 |

Примечание. В указанные размеры участков не входят участки общежитий, опытных полей и учебных полигонов.

<*> Допускается увеличение, но не более чем на 50%.

<**> Допускается сокращать, но не более чем на 50%.

<***> Допускается сокращать, но не более чем на 30%.

2. На земельном участке следует предусматривать следующие зоны: учебную, производственную, спортивную, хозяйственную, а при наличии общежития для обучающихся - жилую.

3. Общежитие целесообразно размещать на едином участке с учебным корпусом.

4. В учреждениях начального профессионального образования сельскохозяйственного и других профилей, связанных с освоением транспортных средств, следует предусматривать зону учебного хозяйства вне основного участка для размещения зданий и сооружений для ремонта, испытания и обслуживания транспортных средств.

5. В учреждениях начального профессионального образования строительного профиля, автомобильного, железнодорожного, водного транспорта, добывающей промышленности, сельского хозяйства следует организовывать учебные полигоны на участках или вблизи от них (не более 30 минут пешеходной доступности). Площадь учебных полигонов в нормируемый размер участка не входит и определяется технологическими требованиями.

6. Площадь озеленения земельного участка учреждения начального профессионального образования должна составлять не менее 50% площади участка. Во избежание затенения деревья следует высаживать на расстоянии не менее 15 м, а кустарники - не менее 5 м от окон учебных помещений.

7. Максимальная вместимость учреждения начального профессионального образования допускается не более 1000 обучающихся. В соответствии с гигиеническими требованиями к условиям обучения наполняемость учебной группы не должна превышать 25 человек.

8. Учебные здания учреждений начального профессионального образования предусматривают высоту не более 4-х этажей.

9. Минимальные расчетные показатели для проектирования учреждений среднего и высшего профессионального образования представлены в таблице 5.6.

- Таблица 5.6

Минимальные расчетные показатели для проектирования

учреждений подготовки кадров

┌─────────────────┬────────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────┐

│     Объект      │Норматив на 1000 жителей│   Размер земельного участка,   │   Радиус    │

│  нормирования   ├─────────┬──────────────┤      кв. м на 1 студента       │обслуживания,│

│                 │ Единица │  Показатель  │                                │   м, или    │

│                 │измерения│              │                                │ доступность │

├─────────────────┼─────────┼──────────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤

│1. Учреждения    │студент  │По заданию на │До 300 студентов - 75;          │Не           │

│среднего         │         │проектирование│от 300 до 900 студентов - 50-65;│нормируется  │

│профессионального│         │              │от 900 до 1600 студентов - 30-40│             │

│образования      │         │              │                                │             │

├─────────────────┼─────────┼──────────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤

│2. Учреждения    │студент  │По заданию на │По заданию на проектирование в  │Не           │

│высшего          │         │проектирование│зависимости от вида и           │нормируется  │

│профессионального│         │              │вместимости вуза                │             │

│образования      │         │              │                                │             │

└─────────────────┴─────────┴──────────────┴────────────────────────────────┴─────────────┘

- 5.3.3. Учреждения здравоохранения

- 5.3.3.1. Минимальные расчетные показатели

для проектирования учреждений здравоохранения

1. Площади земельных участков стационаров и отдельно стоящих амбулаторно-поликлинических организаций должны определяться в зависимости от коечной емкости и представлены в таблице 5.7.

- Таблица 5.7

Площадь земельного участка на 1 койку

| Коечная емкость стационара, шт. | 50 | 150 | 300-400 | 500-600 | 800 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь земельного участка на 1 койку в кв. м | 300 | 200 | 150 | 100 | 80 | 60 |

2. Рекомендуемый размер земельного участка поликлиники рассчитывается на число посещений в смену: 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,5 га на один объект.

Подстанции скорой медицинской помощи - 0,2-0,4 га на один объект; для размещения транспорта предусматривается отапливаемая стоянка из расчета 36 кв. м на одно машино-место. Расстояние от стоянки машин скорой помощи до жилых домов предусматривается не менее 50 м.

3. Территория лечебно-профилактических учреждений должна быть благоустроена с учетом необходимости обеспечения лечебно-охранительного режима, озеленена, ограждена и освещена. Площадь зеленых насаждений и газонов должна составлять не менее 50% общей площади участка стационара.

4. В условиях стесненной городской застройки, а также в стационарах, не имеющих в своем составе палатных отделений восстановительного лечения и ухода, допускается уменьшение площади участка в пределах 10-15% от нормируемой за счет сокращения доли зеленых насаждений и размеров садово-парковой зоны.

5. При размещении двух и более больничных учреждений на одном земельном участке общую его площадь следует принимать по норме их суммарной вместимости с коэффициентом 0,8.

6. Для условий реконструкции допускается уменьшение размера земельного участка на 25%.

7. Площадь земельного участка родильных домов следует принимать по нормативам больничных учреждений с коэффициентом 0,7.

8. Минимальные расчетные показатели для проектирования учреждений здравоохранения представлены в таблице 5.8.

- Таблица 5.8

Минимальные расчетные показатели

для проектирования учреждений здравоохранения

┌────────────────────────────────┬────────────────────────────┬────────────────────────────┐

│      Объект нормирования       │  Норматив на 1000 жителей  │Радиус обслуживания, м, или │

│                                ├──────────┬─────────────────┤        доступность         │

│                                │ Единица  │   Показатель    │                            │

│                                │измерения │                 │                            │

├────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤

│1. Лечебно-профилактические     │коек      │            13,5 │                            │

│учреждения, в т.ч.              │          │                 │                            │

├────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤

│1.1. Больничные учреждения      │коек      │            10,2 │Пешеходно-транспортная      │

│(включая больничные учреждения  │          │                 │доступность                 │

│для детей), в т.ч.              │          │                 │                            │

├────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤

│1.1.1. Дом (больница)           │коек      │             1,8 │Пешеходно-транспортная      │

│сестринского ухода              │          │                 │доступность                 │

├────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤

│1.1.2. Хосписы                  │коек      │             0,05│Пешеходно-транспортная      │

│                                │          │                 │доступность                 │

├────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤

│1.2. Диспансеры                 │коек      │             3   │                        1500│

├────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤

│1.3. Амбулаторно-поликлинические│          │                 │                            │

│учреждения, в т.ч.:             │          │                 │                            │

├────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤

│1.3.1. Поликлиники для взрослых,│посещений │            30,0 │                        1000│

│в т.ч. социально гарантированные│в смену   │            18,2 │                            │

├────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤

│1.3.2. Поликлиники для детей    │посещений │             4,4 │                        1000│

│                                │в смену   │                 │                            │

├────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤

│1.3.3. Объекты медицинской      │санитарный│             0,25│                        1000│

│помощи на дому                  │автомобиль│                 │                            │

├────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤

│1.4. Станции скорой медицинской │санитарный│             0,1 │В пределах 15-минутной      │

│помощи                          │автомобиль│                 │доступности автомобиля до   │

│                                │          │                 │пациента                    │

├────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤

│1.5. Родильный дом              │коек      │По заданию на    │Пешеходно-транспортная      │

│                                │          │проектирование   │доступность                 │

├────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤

│2. Аптеки                       │объект    │             0,05│                         500│

├────────────────────────────────┼──────────┴─────────────────┴────────────────────────────┤

│3. Иные объекты номенклатуры    │По заданию на проектирование                             │

│учреждений здравоохранения      │                                                         │

└────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘

9. Минимальные расчетные показатели для проектирования больничных учреждений здравоохранения для детей представлены в таблице 5.9.

- Таблица 5.9

Минимальные расчетные показатели

для проектирования больничных учреждений для детей

| Объект нормирования | Норматив на 1000 детей |  | Радиус обслуживания, м, или доступность |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Показатель |  |
| Детские больницы, в т.ч. | коек | 6,0 | На расстоянии транспортной доступности не более 50 минут (в одну сторону) |
| - инфекционные и туберкулезные больницы | коек | 1,7 | По заданию на проектирование |
| - больницы восстановительного лечения | коек | 0,3 | По заданию на проектирование |
| - прочие специализированные | коек | 4,0 | По заданию на проектирование |

- 5.3.4. Учреждения социального обслуживания

1. При расчете системы социального обслуживания пожилых людей и размещении учреждений следует учитывать:

- специфические требования городских или сельских лиц старших возрастных групп (далее - ЛСВГ);

- наличие сети учреждений социального обслуживания, степень соответствия рекомендуемому составу, показателям обеспеченности;

- ресурсные возможности развития сети и функционирования учреждений;

- градостроительные условия размещения учреждений социального обслуживания - плотность, завершенность жилой застройки;

- возможность объединения учреждений в центры и комплексы или, наоборот, расчленения учреждений на блоки, модули для более эффективного решения функциональных, отраслевых и градостроительных задач;

- наличие у существующих учреждений земельных участков.

2. При разработке планов социального обслуживания ЛСВГ в рамках единой системы обслуживания всех категорий населения решаются типологические вопросы (определение структуры и типов учреждений), формы включения учреждений в комплексы, центры, а также градостроительные задачи (размещение объектов, резервирование территорий).

3. При проектировании системы учреждений социального обслуживания должны быть учтены как объективные потребности ЛСВГ, так и особенности учреждений, предоставляющих услуги. Нормы расчета учреждений обслуживания определены СП 35-106-2003 "Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых людей" (одобрен и рекомендован к применению постановлением Госстроя РФ от 22.09.2003 N 166).

4. Норма расчета вместимости учреждений социального обслуживания устанавливается на 1000 ЛСВГ.

5. Расчетные единицы в зависимости от вида обслуживания выражаются либо натурально (места, койки, посты, посадочные места, квартиры), либо в виде посещений и обращений ЛСВГ, либо в численности обслуживающего персонала (социальные работники, консультанты).

6. При формировании системы и типов учреждений, кроме дифференцированного учета потребностей в социальном обслуживании, необходимо также учитывать способность пожилого населения к самообслуживанию.

7. Базовая обеспеченность учреждениями: 100%-ный охват одиноких лиц, не способных к самообслуживанию; 50%-ный охват семейных, не способных к самообслуживанию; 50%-ный охват частично самообслуживаемых одиноких лиц.

8. Численность клиентов, подлежащих обслуживанию при базовой и полной (100%-ный охват желающих) обеспеченности на каждую 1000 ЛСВГ, приведена в таблице 5.10.

- Таблица 5.10

| Лица старших возрастных групп, проживающие | Базовая обеспеченность |  | Полная обеспеченность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % охвата | чел. | % охвата | чел. |
| Город Калуга | 20 | 140 | 100 | 700 |
| Сельские населенные пункты | 50 | 280 | 100 | 550 |

9. Критерием выбора расчетной обеспеченности (между базовой и полной) являются бюджетные возможности городского округа "Город Калуга", а также уровень фактически сложившегося обеспечения ЛСВГ учреждениями социального обслуживания.

10. При достигнутом уровне базовой обеспеченности территории учреждениями социального обслуживания рекомендуется принимать для расчета полную 100%-ную обеспеченность.

11. Удельный показатель общей площади учреждений социального обслуживания на 1000 ЛСВГ для городских и сельских населенных пунктов с учетом социальных, административных, хозяйственных и методических функций системы обслуживания приведен в таблице 5.11.

- Таблица 5.11

| Структура системы обслуживания | Общая площадь, кв. м, учреждений социального обслуживания (при базовой обеспеченности) на 1000 ЛСВГ |
| --- | --- |
| Учреждения социального обслуживания | 291 |
| Административно-хозяйственные и методические подразделения центра социального обслуживания | 26 |
| Здания органов социальной защиты населения | 10 |
| Всего | 327 |

12. Радиус доступности учреждений обслуживания ЛСВГ составляет:

- для уникальных геронтологических центров - удаленность не регламентируется;

- для стационарной сети (дома-интернаты, учреждения медико-социального обслуживания) - временная удаленность - не более 2 часов;

- для нестационарной сети:

а) для учреждений надомного обслуживания - до 1,5 км;

б) для учреждений дневного обслуживания - до 0,5 км;

в) для культурно-досуговых учреждений - до 1,5 км.

13. В домах-интернатах, в том числе специальных, для лиц старшего возраста и инвалидов предусматривается следующее:

- проживание;

- санитарно-гигиеническое обслуживание;

- питание;

- лечебно-трудовая терапия;

- культурно-массовое обслуживание;

- медицинское обслуживание, включая реабилитацию;

- административно-бытовое обслуживание;

- охрана безопасности проживания.

14. Вместимость домов-интернатов принимается:

- общего типа - от 50 до 200 мест;

- психоневрологических - от 100 до 200 мест;

- специальных - от 50 до 100 мест;

- специального отделения при домах-интернатах общего типа - до 50 мест.

15. Минимальные параметры площадей участков домов-интернатов, в том числе специальных, для лиц старшего возраста и инвалидов для условий городской застройки следует принимать согласно таблице 5.12.

- Таблица 5.12

Параметры площадей участков домов-интернатов

| Дом-интернат | Вместимость, место | Площадь земельного участка, кв. м на 1 место | Состав и площади планировочных элементов земельного участка на 1 место учреждения, кв. м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площадка для отдыха | Площадка для физкультурных занятий | Хозплощадка (с местом для мусоросборника и пожарным стендом) | Площадка садово-парковой зоны с дорожками и проездами |
| Общего типа | 50 | 38 | 9 | 3 | 8 | 18 |
|  | 100 | 27 | 7 | 3 | 6 | 11 |
|  | 200 | 20 | 5 | 2 | 4 | 9 |
| Психоневрологический | 100 | 27 | 7 | 3 | 5,4 | 11 |
|  | 200 | 20 | 5 | 2 | 4 | 9 |
| Специальный (специальное отделение) | 50 | 38 | 9 | 3 | 8 | 18 |
|  | 100 | 27 | 7 | 3 | 6 | 11 |
| Примечания. 1. Зона проживания персонала не включена в общую расчетную площадь участка дома-интерната. 2. Площадь участка, площадки перед входом в учреждение и приближенной к ней автостоянки входят в общую площадь |  |  |  |  |  |  |

16. Дома-интернаты следует проектировать, как правило, 2-3-этажными. Этажность выше 3 этажей устанавливают заданием на проектирование при соответствующих обоснованиях.

17. Жилая площадь в домах-интернатах для людей старшего возраста и инвалидов принимается из расчета не менее 7 кв. м/чел.

18. Минимальные расчетные показатели для проектирования учреждений социального обслуживания населения представлены в таблице 5.13.

- Таблица 5.13

Минимальные расчетные показатели

для проектирования учреждений социального

обслуживания населения

| Объект нормирования | Норматив на 1000 жителей |  | Радиус обслуживания, м, или доступность |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Показатель |  |
| 1. Дома-интернаты для инвалидов и престарелых: | место |  |  |
| 1.1. Общего типа |  | 3,0 | Транспортная доступность |
| 1.2. С поражением опорно-двигательного аппарата: - для молодежи; - для взрослых |  | По заданию на проектирование |  |
| 2. Дома-интернаты для детей инвалидов: | мест на 1000 детей | 3,0 | Транспортная доступность |
| 2.1. Дошкольного возраста |  |  |  |
| 2.2. Школьного возраста (обучаемых) |  |  |  |
| 2.3. Школьного возраста (необучаемых) |  |  |  |
| 2.4. С поражением опорно-двигательного аппарата |  |  |  |
| 3. Детские дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | место | По заданию на проектирование | Транспортная доступность |
| 4. Социально-реабилитационные центры (приюты) для несовершеннолетних | место | По заданию на проектирование | Транспортная доступность |
| 5. Государственные учреждения по ведению социально-воспитательной работы с детьми, подростками и молодежью по месту жительства | место | По заданию на проектирование | 1000/пешеходно-транспортная доступность |
| 6. Территориальные центры социальной помощи семье и детям | объект | Не менее 1 на административный район | 1500/пешеходно-транспортная доступность |
| 7. Специальные жилые дома для одиноких граждан пожилого возраста | место | 2% от общего объема жилищного строительства | По заданию на проектирование |
| 8. Центры социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов | объект | По заданию на проектирование | По заданию на проектирование |
| 9. Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями | объект | Одно учреждение на 1 тыс. детей с ограниченными возможностями |  |
| 10. Дома ночного пребывания для лиц БОМЖ | объект | Не менее 1 на административный район | Пешеходно-транспортная доступность |

19. Вместимость учреждений для детей-инвалидов рекомендуется принимать от 100 до 200 мест.

20. При проектировании домов-интернатов для детей-инвалидов следует учитывать требования строительных норм и правил применительно к зданиям общественного назначения согласно СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения" и СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения", а также следует соблюдать гигиенические требования к устройству и организации режима работы в домах-интернатах для детей-инвалидов в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. 2.2.1/2.1.1 "Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка населенных пунктов. Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. Санитарные правила и нормы", СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы".

- 5.3.5. Учреждения торгового и коммунально-бытового

обслуживания

1. Минимальные расчетные показатели для учреждений обслуживания населения представлены в таблице 5.14.

- Таблица 5.14

Минимальные расчетные показатели

для учреждений обслуживания населения

| Объект нормирования | Норматив на 1000 жителей |  | Размер земельного участка |  | Радиус обслуживания, м, или доступность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Показатель | Единица измерения | Показатель |  |
| 1. Предприятия розничной торговли на жилой территории | кв. м торговой площади | На менее 280,0 | кв. м/кв. м торговой площади | 7,0 | Пешеходно-транспортная доступность - до 500 м |
| В т.ч. повседневное обслуживание |  | 100,0 |  | 3,5 |  |
| 1.1. Продовольственных товаров, в т.ч. повседневное обслуживание | кв. м торговой площади | 100,0 |  | 4,0 | Пешеходно-транспортная доступность - до 500 м |
|  |  | 70,0 |  | 3,0 |  |
| 1.2. Непродовольственных товаров, в т.ч. повседневное обслуживание | кв. м торговой площади | 180 |  | 3,0 | Пешеходно-транспортная доступность - до 500 м |
|  |  | 30,0 |  | 0,5 |  |
| 2. Рыночные комплексы | кв. м торговой площади | 30,0 | кв. м территории/кв. м торговой площади | 7,0 | Пешеходно-транспортная доступность - до 500-800 м |
| 3. Предприятия общественного питания | место | 60,0 | кв. м/место | До 50 мест - встроенные; 100 мест - 23; 200 мест - 14; 300 мест и более - 10 | По заданию на проектирование |
| В т.ч. повседневное обслуживание |  | 10,0 |  |  | Пешеходно-транспортная доступность - до 500-800 м |
| 4. Предприятие бытового обслуживания населения | рабочее место | 11,0 | кв. м/рабочее место | 25, но не менее 0,1 га | Пешеходно-транспортная доступность до 1500 м |
| В т.ч. повседневного обслуживания |  | 2,0 |  |  | Пешеходно-транспортная доступность до 500 м |
| 4.1. Непосредственное обслуживание населения |  | 7,0 |  |  | Пешеходно-транспортная доступность до 1500 м |
| В т.ч. повседневное обслуживание |  | 2,0 |  |  | Пешеходно-транспортная доступность до 500 м |
| 4.2. Предприятие централизованного выполнения заказов |  | 4,0 | га | 0,5 | Транспортная доступность |
| 5. Предприятия коммунального обслуживания: |  |  |  |  |  |
| 5.1. Прачечные | 1 кг белья в смену | 120,0 |  |  |  |
| 5.1.1. Прачечные самообслуживания |  | 10,0 | Встроенные |  | 500 |
| 5.1.2. Фабрики-прачечные |  | 110,0 | га/объект | 0,5 | Транспортная доступность |
| 5.2. Химчистки | 1 кг вещей в смену | 11,4 |  |  |  |
| 5.2.1. Приемные пункты и химчистки самообслуживания |  | 4,0 | Встроенные |  | 500 |
| 5.2.2. Фабрики-химчистки |  | 7,4 | га/объект | 0,5 | Транспортная доступность |
| 6. Бани и оздоровительные комплексы | место | 5,0 | га | 0,2 | Пешеходно-транспортная доступность |
| 7. Учреждения гражданских обрядов: |  |  |  |  |  |
| 7.1. Залы регистрации браков и новорожденных | объект | 1 на административный район | га | 0,1 допустимо встроенные | Пешеходно-транспортная доступность |
| 7.2. Учреждения похоронного обслуживания: |  |  |  |  |  |
| 7.2.1. Кладбища | га | 0,24 | По заданию на проектирование |  |  |
| 7.2.2. Колумбарий-здание | объект | По заданию на проектирование на обособленном участке вблизи кладбища |  |  |  |
| 7.2.3. Колумбарий-стена | объект | По заданию на проектирование на территории кладбища |  |  |  |
| 7.2.4. Бюро похоронного обслуживания | объект | По заданию на проектирование |  |  | Пешеходно-транспортная доступность |
| 7.2.5. Дома траурных обрядов | объект | По заданию на проектирование |  |  | Пешеходно-транспортная доступность |
| 7.2.6. Крематории | объект | По заданию на проектирование |  |  |  |
| 8. Пожарные депо | пожарный автомобиль | 1 на 5000 жителей, но не менее 2 на депо (пост) | га | 0,3 | Транспортная доступность - до 15 минут |
| 9. Общественные уборные | прибор | 1 | Встроенные, по заданию на проектирование в зданиях общественного назначения |  | 800 |
|  | объект | 1 на 10000 жителей | га/объект | 0,02 |  |

- 5.3.6. Физкультурно-спортивные учреждения

1. Минимальные расчетные показатели для проектирования спортивных и физкультурно-оздоровительных учреждений представлены в таблице 5.15.

- Таблица 5.15

Минимальные расчетные показатели

для проектирования спортивных и физкультурно-оздоровительных

учреждений

| Объект нормирования | Норматив на 1000 жителей |  | Размер земельного участка | Радиус обслуживания, м, или доступность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Показатель |  |  |
| 1. Плоскостные сооружения, в т.ч. | кв. м/чел. | 8,0 | По заданию на проектирование |  |
| 1.1. Общегородского значения - 35% |  | 2,8 |  | 1500 |
| 1.2. В квартале (с учетом школьной спортивной зоны) |  | 2,0 |  | 500 |
| 2. Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, в т.ч. | кв. м площади основных помещений | 120,0 | По заданию на проектирование |  |
| 2.1. Спортивный зал общегородского значения |  | 70,0 |  | 1500 |
| 2.2. Спортивный зал в квартале |  | 35,0 |  | 500 |
| 3. Бассейны крытые, в т.ч. | кв. м зеркала воды | 75,0 | По заданию на проектирование |  |
| 3.1. Общегородского значения |  | 40,0 |  | 1500 |
| 3.2. В квартале |  | 25,0 |  | 500 |

- 5.3.7. Учреждения культуры и искусства

1. Минимальные расчетные показатели для учреждений культуры и искусства представлены в таблице 5.16.

- Таблица 5.16

Минимальные расчетные показатели

для учреждений культуры и искусства

┌────────────────────────────┬───────────────────────┬──────────────┬─────────────┐

│    Объект нормирования     │   Норматив на 1000    │    Размер    │   Радиус    │

│                            │        жителей        │  земельного  │обслуживания,│

│                            ├────────────┬──────────┤   участка    │   м, или    │

│                            │  Единица   │Показатель│              │ доступность │

│                            │ измерения  │          │              │             │

├────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤

│1. Помещения для            │кв. м       │     90,0 │Встроенные в  │          500│

│культурно-массовой работы,  │площади     │          │жилые и       │             │

│досуга и любительской       │основных    │          │общественные  │             │

│деятельности (с учетом      │помещений   │          │здания        │             │

│общешкольных помещений)     │            │          │              │             │

├────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤

│2. Универсальный (клубный)  │место       │     15,0 │По заданию на │             │

│зал, в т.ч.                 │            │          │проектирование│             │

├────────────────────────────┤            ├──────────┤              ├─────────────┤

│- общегородского значения   │            │      7,5 │              │         1500│

├────────────────────────────┤            ├──────────┤              ├─────────────┤

│- в квартале (используется  │            │      7,5 │              │          500│

│актовый зал в школе)        │            │          │              │             │

├────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤

│3. Кинотеатр (кинозал)      │место       │     25,0 │По заданию на │             │

├────────────────────────────┤            ├──────────┤проектирование├─────────────┤

│- в т.ч. общегородского     │            │     10,0 │              │         1500│

│значения                    │            │          │              │             │

├────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤

│4. Танцевальные залы        │место       │      6,0 │Встроенные в  │         1500│

│(дискотеки)                 │            │          │общественные  │             │

│                            │            │          │здания или в  │             │

│                            │            │          │парках        │             │

├────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤

│5. Выставочные залы         │объект      │      1,0 │По заданию на │         1500│

│                            │            │          │проектирование│             │

├────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤

│6. Библиотеки               │тыс. ед.    │          │По заданию на │500-800      │

│(общедоступные)             │хранения    │      4,0 │проектирование│             │

│                            │------------│     -----│              │             │

│                            │читательских│      2,0 │              │             │

│                            │мест        │          │              │             │

├────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤

│7. Библиотеки детские       │тыс. ед.    │      6,0 │Встроенные    │          500│

│                            │хранения    │          │              │             │

├────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤

│8. Универсальные            │объект      │          │По заданию на │             │

│спортивно-зрелищные залы,   │            │      1,0 │проектирование│          800│

│в т.ч. с искусственным льдом│            │          │              │             │

├────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤

│9. Театры                   │место       │      5,0 │По заданию на │Не           │

│                            │            │          │проектирование│нормируется  │

├────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤

│10. Музеи                   │объект      │      0,04│По заданию на │Не           │

│                            │            │          │проектирование│нормируется  │

└────────────────────────────┴────────────┴──────────┴──────────────┴─────────────┘

- 5.3.8. Учреждения для временного пребывания

1. Минимальные расчетные показатели для проектирования объектов для временного пребывания населения представлены в таблице 5.17.

- Таблица 5.17

Минимальные расчетные показатели

для проектирования объектов для временного

пребывания населения

| Объект нормирования | Норматив на 1000 жителей, мест | Размер земельного участка, кв. м на место | Радиус обслуживания, м, или доступность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Гостиницы | 15,0 | До 100 мест - 55; от 100 до 500 мест - 30; от 500 до 1000 мест - 20 | Не нормируется |
| 2. Мотели | 10,0 | От 200 до 500 мест - 100; от 500 до 800 мест - 750 | Не нормируется |
| 3. Кемпинги | 9,0 | От 100 до 300 мест - 150; от 300 до 500 мест - 135 | Не нормируется |
| 4. Санатории, санатории-профилактории | 4,8 | 150 | Не нормируется |
| 5. Детские санатории-профилактории | По заданию на проектирование | 200 | Не нормируется |
| 6. Дома и базы отдыха | 8,0 | От 500 мест - 130; от 500 до 1000 мест - 120 | Не нормируется |
| 7. Детские оздоровительные лагеря | 40,0 | 150 | Не нормируется |
| 8. Туристические базы | 9,0 | 75 | Не нормируется |

- 5.3.9. Административные здания общественного назначения

1. Минимальные расчетные показатели для проектирования зданий общественного назначения представлены в таблице 5.18.

- Таблица 5.18

Минимальные расчетные показатели

для проектирования зданий общественного назначения

| Объект нормирования | Норматив |  | Размер земельного участка |  | Радиус обслуживания, м, или доступность | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Показатель | Единица измерения | Показатель |  |  |
| 1. Территориальные учреждения органов управления | объект | 1 на административный район | кв. м на сотрудника | 10 | По заданию на проектирование |  |
| 2. Административные здания (конторы, офисы фирм и предприятий, агентства) и проектные организации | объект | По заданию на проектирование | кв. м на сотрудника | 10 | По заданию на проектирование |  |
| 3. Кредитно-финансовые организации, в т.ч. отделения и филиалы банков | объект | По заданию на проектирование | Встроенные помещения |  | 500 | По заданию на проектирование |
|  | операционное место | 1 место на 3 тыс. жителей | га на операционное место | 0,02 |  |  |
| 4. Суды и прокуратура, нотариально-юридические учреждения, в т.ч. |  |  |  |  |  | По заданию на проектирование |
| 4.1. Районная прокуратура на 30 сотрудников | объект | По заданию на проектирование | га на объект | 0,15 | Не нормируется | По заданию на проектирование |
| 4.2. Районные народные суды | объект | 1 на 30 тыс. жителей | га на объект при одном судье | 0,15 | Не нормируется | По заданию на проектирование |
| 4.3. Юридические консультации | рабочее место | 1 юрист-адвокат на 10 тыс. жителей | Встроенные помещения |  | 1500 | По заданию на проектирование |
| 4.4. Нотариальные конторы | рабочее место | 1 нотариус на 30 тыс. жителей | Встроенные помещения |  | 1500 | По заданию на проектирование |
| 4.5. Судебные участки | объект | 1 на 15-23 тыс. жителей | га на объект при одном судье | 0,15 | Не нормируется | По заданию на проектирование |
| 4.6. Судебные участки мировых судей | объект | 1 на 15-23 тыс. жителей | га на объект при одном судье | 0,15 | Не нормируется | По заданию на проектирование |
| 5. Правоохранительные организации, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Главное управление внутренних дел по району | объект | На административный район | По заданию на проектирование |  | Не нормируется | По заданию на проектирование |
| 5.2. Управление внутренних дел по району | объект | На административный район | По заданию на проектирование |  | Не нормируется | По заданию на проектирование |
| 5.3. Отдел (отделение) внутренних дел по району | объект | На административный район | По заданию на проектирование |  | Не нормируется | По заданию на проектирование |
| 5.4. Отдел милиции | объект | 1 на 30 тыс. жителей | По заданию на проектирование |  | Не нормируется | По заданию на проектирование |
| 5.5. Отделение милиции | объект | 1 на 20 тыс. жителей | По заданию на проектирование |  | Не нормируется | По заданию на проектирование |
| 5.6. Участковый пункт милиции | объект | 1 на 10 тыс. жителей | По заданию на проектирование |  | Не нормируется | Жилой квартал |

- 5.3.10. Здания, сооружения, площадки общего пользования

в садоводческих (дачных) объединениях

1. Минимально необходимый состав зданий, сооружений, площадок общего пользования приведен в таблице 5.19.

- Таблица 5.19

Перечень объектов общего пользования,

удельные размеры земельных участков

| Наименование объекта | Удельные размеры земельных участков, кв. м на 1 садовый (дачный) участок в садоводческих (дачных) объединениях с числом участков |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 15-100 (малые) | 101-300 (средние) | 301 и более (крупные) |
| Сторожка с правлением объединения | 1-0,7 | 0,7-0,5 | 0,4 |
| Магазин смешанной торговли | 2-0,5 | 0,5-0,2 | 0,2 и менее |
| Здания и сооружения для хранения средств пожаротушения | 0,3-0,1 | 0,1-0,05 | 0,05 и менее |
| Площадки для мусоросборников | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Площадки для стоянок автомобилей при въезде на территорию садоводческого объединения | 0,9 | 0,9-0,4 | 0,4 и менее |

2. Рекомендуемый состав зданий, сооружений, площадок общего пользования приведен в таблице 5.20.

- Таблица 5.20

Перечень объектов общего пользования,

удельные размеры земельных участков

| Наименование объекта | Удельные размеры земельных участков, кв. м на 1 садовый (дачный) участок в садоводческих (дачных) объединениях с числом участков |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 15-100 (малые) | 101-300 (средние) | 301 и более (крупные) |
| Детская игровая площадка | 2-1 | 1-0,5 | 0,5 и менее |
| Универсальная спортивная площадка | 43,4 | 3,4-2,8 | 2,8 и менее |
| Склад удобрений и химикатов | 0,3-0,1 | 0,1-0,05 | 0,05 и менее |
| Промежуточный склад газовых баллонов | 0,3-0,25 | 0,025-0,2 | 0,2 и менее |
| Пункт проката агротехники (мини-трактор, автоприцеп, электроинструменты и др.) | 2-0,6 | 0,6-0,3 | 0,3 и менее |
| Приемно-заготовительный пункт сельскохозяйственной продукции | 2-0,5 | 0,5-0,3 | 0,3 и менее |
| Общественная уборная | По заданию на проектирование |  |  |

- Раздел VI. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ

ПРОМЫШЛЕННЫХ И КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

1. Промышленные и коммунально-складские территории размещаются согласно Генеральному плану и Правилам землепользования и застройки городского округа "Город Калуга" в производственных зонах с учетом класса опасности.

2. Минимальные расчетные показатели застройки территорий промышленного и коммунально-складского назначения следует принимать не менее указанных в таблице 6.1.

- Таблица 6.1

Минимальные расчетные показатели

застройки промышленных и коммунально-складских территорий

| Территории | Показатель территориальной обеспеченности застройки, кв. м территории/кв. м общей площади |
| --- | --- |
| Промышленная | 0,4 |
| Коммунально-складская | 0,6 |
| Санитарно-защитная зона | 0,8 |

3. Ориентировочные контрольные показатели по планировке промышленных и коммунально-складских территорий приведены в таблице 6.2.

4. Минимальная плотность застройки промышленного предприятия определяется в зависимости от отраслевой направленности и технологических особенностей производства и принимается в соответствии с таблицей 6.2.

- Таблица 6.2

Ориентировочные расчетные показатели

по планировке промышленных и коммунально-складских

территорий

| Показатель | Отрасль промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Черная металлургия | Цветная металлургия | Химия | Тяжелое машиностроение | Прочее машиностроение | Легкое машиностроение и приборостроение | Деревообработка и лесохимия | Строительная индустрия | Пищевая промышленность | Легкая промышленность |
| Коэффициент занятости территории промышленного района предприятиями и связанными с ними объектами | 0,6-0,65 | 0,6-0,65 | 0,55-0,6 | 0,6-0,65 | 0,65-0,7 | 0,6-0,7 | 0,5-0,6 | 0,5 | 0,55-0,6 | 0,65-0,7 |
| Коэффициент использования территории | 0,85-0,9 | 0,85-0,9 | 0,8 | 0,85 | 0,85 | 0,8 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,86-0,9 |
| Территории, занятые железными и автомобильными дорогами и транспортными сооружениями, % | 8-10 | 8-10 | 5-10 | 8-10 | 8-10 | 5-10 | 5-10 | 10-15 | 5-7 | 5-8 |
| Территории, занятые общественными и научно-техническими центрами, % | 2-5 | 2-5 | 3-5 | 5-10 | 5 | 2-5 | 2-3 | 2-5 | 2-5 | 12 |
| Количество трудящихся, чел./га | 15-30 | 20-30 | 22-40 | 65-120 | 67-135 | 100-200 | 17-25 | 30-60 | 27-50 | 110-240 |
| Коэффициент озеленения | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1-0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1-0,2 | 0,1-0,2 |
| Плотность застройки в зависимости от технологии производства, % | 22-50 | 27-45 | 28-50 | 50-65 | 50-60 | 30-55 | 17-47 | 27-63 | 33-55 | 21-61 |

5. Площадь территорий, предназначенных для озеленения, определяется из расчета не менее 3 кв. м на одного работающего в наиболее многочисленной смене. Для предприятий с численностью работающих 300 чел. и более на 1 га площадки предприятия площадь территорий, предназначенных для озеленения, допускается уменьшать из расчета обеспечения установленного показателя плотности застройки. Предельный размер территорий, предназначенных для озеленения, не должен превышать 20% площади земельного участка предприятия.

6. Объекты промышленного, складского и инженерно-транспортного назначения должны размещаться в зависимости от планируемого грузооборота в соответствии с требованиями, приведенными в таблице 6.3.

- Таблица 6.3

Требования к размещению объектов промышленного,

складского и инженерно-транспортного назначения

| Грузооборот объектов | Условия размещения |
| --- | --- |
| До 2 автомашин в сутки, или 40 тонн в год | С примыканием и выездом на улицу районного значения |
| До 40 машин в сутки, или до 100 тыс. тонн в год | С примыканием и выездом на магистральную улицу |
| Более 40 автомашин в сутки, или 100 тыс. тонн в год | С примыканием к железнодорожной магистрали и выездом на магистральную улицу (по специализированным внутренним улицам производственной территории) |

7. Объекты производственного назначения должны размещаться с учетом отраслевой совместимости.

8. Размещение пожарных депо предусматривать с учетом 10-минутной транспортной доступности до границ района обслуживания.

- Таблица 6.4

Площади участков пожарных депо и постов

| Число пожарных автомобилей в пожарных депо, шт. | Площадь участка, га |
| --- | --- |
| 2 | 0,25 |
| 3 | 0,30 |
| 4 | 0,40 |
| 5 | 0,45 |
| 6 | 0,50 |

Площади складов принимать согласно показателям таблиц 6.5, 6.6, 6.7.

- Таблица 6.5

Площадь и размеры земельных участков общетоварных

складов на 1 тыс. чел.

┌────────────────────────┬───────────────────┬─────────────────────┐

│  Склады общетоварные   │ Площадь складов,  │  Размеры земельных  │

│                        │       кв. м       │   участков, кв. м   │

├────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤

│Продовольственных       │                 77│              310 <*>│

│товаров                 │                   │             --------│

│                        │                   │              210    │

├────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤

│Непродовольственных     │                217│              740 <*>│

│товаров                 │                   │             --------│

│                        │                   │              490    │

├────────────────────────┴───────────────────┴─────────────────────┤

│<*> В числителе приведены нормы для одноэтажных складов, в        │

│знаменателе - для многоэтажных (при средней высоте этажей - 6 м). │

│Примечания.                                                       │

│1. При размещении общетоварных складов в составе                  │

│специализированных групп размеры земельных участков рекомендуется │

│сокращать до 30%.                                                 │

│2. В зонах досрочного завоза товаров размеры земельных участков   │

│следует увеличивать на 40%                                        │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

- Таблица 6.6

Вместимость и размеры земельных участков

специализированных складов на 1 тыс. чел.

┌────────────────────────┬───────────────────┬─────────────────────┐

│         Склады         │    Вместимость    │  Размеры земельных  │

│   специализированные   │    складов, т     │   участков, кв. м   │

├────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤

│Холодильники            │                 27│              190 <*>│

│распределительные (для  │                   │             --------│

│хранения мяса и мясных  │                   │               70    │

│продуктов, рыбы и       │                   │                     │

│рыбопродуктов, масла,   │                   │                     │

│животного жира, молочных│                   │                     │

│продуктов и яиц)        │                   │                     │

├────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤

│Фруктохранилища         │                 17│             1300 <*>│

│                        │                   │             --------│

│Овощехранилища          │                 54│              610    │

│Картофелехранилища      │                 57│                     │

├────────────────────────┴───────────────────┴─────────────────────┤

│<*> В числителе приведены нормы для одноэтажных складов, в        │

│знаменателе - для многоэтажных                                    │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

- Таблица 6.7

Размеры земельных участков

складов строительных и горюче-смазочных материалов

на 1 тыс. чел.

| Склады | Размеры земельных участков, кв. м |
| --- | --- |
| Строительных материалов (потребительские) | 300 |
| Горюче-смазочных материалов | 300 |

9. На территории объекта складской инфраструктуры должна быть оборудована площадка отстоя большегрузного автотранспорта, обеспечивающая размещение не менее пяти - для складского объекта и десяти большегрузных автомобилей - для терминального объекта (с учетом возможного накопления и отстоя транспортных средств для оформления необходимых документов).

- Раздел VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ РЕКРЕАЦИОННЫМИ

ТЕРРИТОРИЯМИ

- 7.1. Требования к размещению рекреационных территорий

1. Зеленый фонд городского округа "Город Калуга" является составной частью природного комплекса городского округа "Город Калуга" и включает в себя озелененные и лесные территории всех категорий и видов, образующие систему озеленения в пределах муниципального образования, а также озелененные территории, лесные территории, если эти территории решениями федеральных органов управления или органов управления субъектов Федерации переданы в ведение муниципального образования для экологической защиты и организации рекреации населения городского округа "Город Калуга".

2. Выделяются три основных категории озелененных территорий, каждая из которых имеет свои особенности по отношению к гражданскому обороту, режимам пользования и способам хозяйствования:

- озелененные территории общего пользования - территории, используемые для рекреации всего населения городского округа;

- озелененные территории ограниченного пользования. Это территории в пределах жилой, гражданской, промышленной застройки, территорий и организаций обслуживания населения и здравоохранения, науки, образования;

- озелененные территории специального назначения: санитарно-защитные, водоохранные, защитно-мелиоративные зоны, кладбища, насаждения вдоль автомобильных и железных дорог, питомники, цветочно-оранжерейные хозяйства, территории, подпадающие под действие Федерального закона "Об особо охраняемых территориях". Расчет потребности в озелененных территориях данной категории ведется с учетом их функционального назначения.

- 7.2. Минимальные расчетные показатели организации

рекреационных территорий

1. В городском округе "Город Калуга" предусмотрена непрерывная система озелененных территорий и других открытых пространств.

2. Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки города (уровень озелененности территории застройки) должен быть не менее 40%, а в границах территории жилого района - не менее 25% (включая суммарную площадь озелененной территории микрорайона).

3. Минимальные расчетные показатели озелененных территорий следует принимать:

- не менее 6,0 кв. м/чел. в границах элемента планировочной структуры жилого назначения - квартала, включая озеленение придомовых территорий;

- для элементов планировочной структуры нежилого назначения - по нормативам, указанным в соответствующих разделах местных нормативов градостроительного проектирования.

Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования территории городского округа "Город Калуга" - парков, лесопарков, садов, скверов, бульваров и др. должна быть не менее 16,0 кв. м/чел., в том числе общегородских - 10 кв. м/чел. и жилых районов - 6 кв. м/чел.

Существующие массивы городских лесов допускается преобразовывать в лесопарки и относить дополнительно к озелененным территориям общего пользования. При этом следует сохранять и улучшать сложившиеся ландшафты, обеспечивая их пространственную взаимосвязь с природными экосистемами.

4. При размещении парков и садов следует максимально сохранять участки с существующими насаждениями и водоемами.

Площадь территории парков, садов и скверов следует принимать не менее, га:

- городских парков                15

- парков планировочных районов    10

- садов жилых районов              3

- скверов                          0,5

Для условий реконструкции площадь указанных элементов допускается уменьшать.

5. Ширину бульваров с одной продольной пешеходной аллеей следует принимать не менее, м, размещаемых:

- по оси улиц                                               18

- с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой  10

6. Соотношение элементов территорий вновь проектируемых парков, садов, скверов и бульваров, размещаемых на территориях общего пользования, следует принимать по таблице 7.1.

- Таблица 7.1

Минимальные площади

озелененных территорий общего пользования

| Площадь парка, сада, сквера, бульвара | Элементы территории (% от всей площади) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Максимальная площадь застройки и временных сооружений | Минимальная площадь озеленения |
| До 1,0 га | 0,5 | 95 |
| 1,0-10 га | 1,0 | 90 |
| 10-50 га | 3,0 | 80 |
| Более 50 га | 5,0 | 70 |

7. Проектирование новой застройки и реконструкция существующей проводятся с учетом оценки современного состояния и максимального сохранения существующего растительного покрова (зеленых насаждений, газонов).

8. Выбор пород деревьев и расстояние от зеленых насаждений до объектов строительства (реконструкции) принимаются в соответствии с требованиями действующего законодательства при соблюдении следующих требований:

- обеспечения беспрепятственного подъезда к жилым домам, общественным зданиям;

- обеспечения работы пожарной техники;

- размещения в охранной зоне теплосети, газопровода, канализации, водопровода и дренажа (при глубине заложения сети не менее 0,7 м) посадок кустарников с неглубокой корневой системой;

- соблюдения расстояний от воздушных линий электропередачи до посадки деревьев в соответствии с правилами устройства электроустановок;

- исключения посадки деревьев и ценных пород кустарников в технических зонах прокладки инженерных сетей.

9. Допускается размещение новой застройки при реконструкции жилых микрорайонов (кварталов) в случае соблюдения нормативов по зеленым насаждениям и наличия на прилегающих территориях массивов зеленых насаждений общего пользования (в пределах пешеходной доступности).

10. В состав рекреационных территорий могут включаться участки в границах территорий, используемых и предназначенных для размещения объектов отдыха, туризма, санаторно-курортного лечения, занятий физической культурой и спортом.

11. На участках рекреационных территорий, выделенных для размещения объектов спорта, развлечений, санаторно-курортного лечения, оздоровительной деятельности, загородного отдыха и туризма, могут предусматриваться только объекты, указанные в наименованиях зон и допускаемые градостроительными регламентами Правил землепользования и застройки городского округа "Город Калуга".

12. Размещение объектов массового кратковременного отдыха населения в зонах рекреационного назначения следует предусматривать с учетом доступности этих зон на общественном транспорте, как правило, не более 1,5 ч.

13. Время доступности городских парков должно быть не более 20 мин., а парков планировочных районов - не более 15 мин.

14. Размеры территории объектов массового кратковременного отдыха следует принимать из расчета не менее 500 кв. м на 1 посетителя, в том числе интенсивно используемая ее часть для активных видов отдыха должна составлять не менее 100 кв. м на одного посетителя.

- Раздел VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ

И УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ И ЕЕ ЭЛЕМЕНТОВ, СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО

ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА

- 8.1. Минимальные расчетные показатели организации

дорожно-транспортной и улично-дорожной сети

1. Сеть магистралей, улиц, дорог, проездов и пешеходных путей жилого района, жилого микрорайона (квартала) и иных планировочных элементов проектируется как составная часть единой транспортной системы в соответствии с градостроительной документацией.

2. Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации, автомобилей на 1000 чел.: 350 легковых автомобилей, включая 3-4 такси и 2-3 ведомственных автомобиля, 25-40 грузовых автомобилей в зависимости от состава парка. Число мотоциклов и мопедов на 1000 чел. следует принимать 50-100 единиц.

3. Автомобильные дороги общей сети I, II, III категорий (внешний транспорт), как правило, следует проектировать в обход населенных пунктов в соответствии с СНиП 2.05.02-85 "Автомобильные дороги".

4. Расстояния от бровки земляного полотна дорог общей сети I, II, III категорий (внешний транспорт) до застройки необходимо принимать в соответствии с СНиП 2.05.02-85, но не менее:

- до жилой застройки - 100 м;

- до садоводческих товариществ - 50 м;

- для дорог IV категории следует принимать соответственно 50 и 25 м.

5. Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

6. Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки следует принимать не менее 50 м, а при условии применения шумозащитных устройств, обеспечивающих требования СНиП II-12-77, - не менее 25 м.

7. Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки следует принимать не более 25 м. В случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин.

8. В конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского транспорта. Использование разворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается.

9. Комплексным показателем, отражающим степень компактности территории, уровень развития улично-дорожной и транспортной сети, являются затраты времени на передвижение от мест проживания до мест работы:

- затраты времени в городе Калуге на передвижение от мест проживания до мест работы для 90% трудящихся (в один конец) не должны превышать 35 минут;

- для ежедневно приезжающих на работу в город Калугу из сельских населенных пунктов затраты времени должны составлять не более 1 часа 10 минут.

10. В планируемых районах города при прокладке магистральных улиц и дорог следует принимать интервал 600-800 м между ними.

Дальность пешеходного подхода к остановкам - до 500 м.

11. Минимальные расчетные показатели для проектирования улично-дорожной сети и ее элементов приведены в таблице 8.1.

- Таблица 8.1

Минимальные расчетные показатели

для проектирования улично-дорожной сети и ее элементов

┌───────────────────────────────────┬─────────┬───────────────────────────┐

│      Наименование параметра       │ Единица │   Минимальные значения    │

│                                   │измерения│        показателей        │

├───────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────┤

│Плотность улично-дорожной сети     │км/кв. км│                        4,0│

│города Калуги в среднем по городу  │         │                           │

├───────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────┤

│В зонах наибольшей концентрации    │км/кв. км│                        5,0│

│транспортных потоков по городу     │         │                           │

│Калуге                             │         │                           │

├───────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────┤

│Плотность улично-дорожной сети в   │км/кв. км│                        8,0│

│общественном центре города Калуги  │         │                           │

├───────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────┤

│Плотность сети магистральных улиц и│км/кв. км│2,5-3,5                    │

│дорог с регулируемым движением     │         │                           │

├───────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────┤

│Плотность сети городских скоростных│км/кв. км│                        0,4│

│дорог и магистралей непрерывного   │         │                           │

│движения                           │         │                           │

├───────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────┤

│Количество индивидуальных легковых │единиц   │350 (до 2015 г.);          │

│автомобилей на 1000 жителей        │         │450 (от 2015 г. до 2025 г.)│

├───────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────┤

│Количество такси на 1000 жителей   │единиц   │10 (до 2015 г.);           │

│                                   │         │15 (от 2015 г. до 2025 г.) │

├───────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────┤

│Количество ведомственных           │единиц   │4 (до 2015 г.);            │

│автомобилей на 1000 жителей        │         │5 (от 2015 г. до 2025 г.)  │

├───────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────┤

│Количество грузовых и специальных  │единиц   │25-40                      │

│автомобилей на 1000 жителей        │         │                           │

└───────────────────────────────────┴─────────┴───────────────────────────┘

12. Дороги и улицы в городе Калуге классифицируются по категориям исходя из функционального назначения, состава потока и скорости движения транспорта согласно таблице 8.2.

13. Дороги и улицы в пригородной зоне (сельской местности) городского округа "Город Калуга" классифицируются по категориям исходя из функционального назначения, состава потока и скорости движения транспорта согласно таблице 8.4.

14. При необходимости пропуска магистральных дорог через жилые зоны обеспечивается полная изоляция путей скоростного и непрерывного движения. На магистральных дорогах скоростного движения не допускается организация движения общественного пассажирского транспорта, кроме экспресс-автобусных маршрутов.

15. Пересечение магистральных дорог скоростного движения с другими элементами улично-дорожной сети города организовывается в разных уровнях. При прохождении трасс магистральных дорог скоростного движения в зонах с высокой плотностью улично-дорожной сети допустимо проектирование дорог скоростного движения в виде протяженных тоннельных или эстакадных участков с устройством необходимых съездов на магистральные улицы и дороги.

16. Параметры улиц и дорог местного значения города Калуги представлены в таблице 8.3.

17. Параметры улиц и дорог местного значения в пригородной зоне (сельской местности) городского округа "Город Калуга" представлены в таблице 8.4.

18. На территории с застройкой жилыми домами с приквартирными участками принимается следующее число полос движения:

- для улиц - не менее 2;

- для проездов - 2.

Ширина полосы движения устанавливается равной 3,5 м.

19. Для транспортного обслуживания застройки жилых микрорайонов (кварталов), прилегающих к магистральным дорогам скоростного движения и магистральным улицам непрерывного движения общегородского значения, предусматриваются проезды. Проезды вдоль магистральных улиц общегородского значения предусматриваются при концентрации в уличной застройке объектов культурно-бытового назначения и других объектов общегородского значения.

- Таблица 8.2

Классификация улично-дорожной сети города Калуги

| N п/п | Категория дорог и улиц | Основное назначение дорог и улиц |
| --- | --- | --- |
| 1. Магистральные дороги |  |  |
| 1.1 | Скоростное движение | Скоростная транспортная связь между удаленными промышленными и планировочными районами: выходы на внешние автомобильные дороги, к аэропортам, крупным зонам массового отдыха. Пересечения с магистральными улицами и дорогами в разных уровнях |
| 1.2 | Регулируемое движение | Транспортная связь между районами города на отдельных направлениях и участках преимущественно грузового движения, осуществляемого вне жилой зоны, выходы на внешние автомобильные дороги, пересечения с улицами и дорогами, как правило, в одном уровне |
| 2. Магистральные улицы |  |  |
| 2.1. Общегородского значения |  |  |
| 2.1.1 | Непрерывное движение | Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и общественными центрами, а также с другими магистральными улицами, городскими и внешними автомобильными дорогами. Обеспечение движения транспорта по основным направлениям в разных уровнях |
| 2.1.2 | Регулируемое движение | Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и центром города, выходы на магистральные улицы, дороги, внешние автомобильные дороги. Пересечения с магистральными улицами и дорогами, как правило, в одном уровне |
| 2.2. Районного значения |  |  |
| 2.2.1 | Транспортно-пешеходные | Транспортная и пешеходная связи между жилыми районами, а также между жилыми и промышленными зонами, общественными центрами, выходы на другие магистральные улицы |
| 2.2.2 | Пешеходно-транспортные | Пешеходная и транспортная связи (преимущественно общественный пассажирский транспорт) в пределах планировочного района |
| 3. Улицы и дороги местного значения |  |  |
| 3.1 | Улицы в жилой застройке | Транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы и дороги регулируемого движения |
| 3.2 | Улицы и дороги в научно-производственных, промышленных коммунально-складских зонах | Транспортная связь преимущественно легкового и грузового транспорта в пределах зон, выходы на магистральные городские дороги. Пересечения с улицами и дорогами устраиваются в одном уровне |
| 3.3 | Пешеходные улицы и дороги | Пешеходная связь с местами приложения труда, объектами обслуживания, в том числе в пределах общественных центров, местами отдыха и остановочными пунктами общественного транспорта |
| 3.4 | Парковые дороги | Транспортная связь в пределах территории парков и лесопарков преимущественно для движения легковых автомобилей |
| 3.5 | Проезды | Подъезд транспортных средств к жилым домам, общественным зданиям и другим объектам городской застройки внутри жилых районов, жилых микрорайонов (кварталов) |
| 3.6 | Велосипедные дорожки | Проезд на велосипедах по свободным от других видов транспортного движения трассам к местам отдыха, общественным центрам |

Примечания:

1. Главные улицы выделяются из состава транспортно-пешеходных, пешеходно-транспортных и пешеходных улиц и являются основой архитектурно-планировочного построения общегородского центра.

2. В условиях реконструкции, а также для улиц районного значения допускается устройство магистралей или их участков, предназначенных только для пропуска средств общественного транспорта с организацией троллейбусно-пешеходного или автобусно-пешеходного движений.

3. Предусматривается исключение или сокращение объемов движения наземного транспорта через территорию исторического ядра общегородского центра: устройство обходных магистральных улиц, улиц с ограниченным движением транспорта, пешеходных улиц и зон; размещение стоянок автомобилей преимущественно по периметру этого ядра.

- Таблица 8.3

Параметры улиц и дорог местного значения города Калуги

| N п/п | Категория дорог и улиц | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Наименьший радиус кривых в плане, м | Наибольший продольный уклон, промилле | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Магистральные дороги |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Скоростное движение | 120 | 3,75 | 4-8 | 600 | 30 | - |
| 1.2 | Регулируемого движение | 80 | 3,50 | 2-6 | 400 | 50 | - |
| 2. Магистральные улицы общегородского значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Непрерывного движения | 100 | 3,75 | 4-8 | 500 | 40 | 4,50 |
| 2.2 | Регулируемого движения | 80 | 3,50 | 4-8 | 400 | 50 | 3,00 |
| 3. Улицы и дороги районного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Транспортно-пешеходные | 70 | 3,50 | 2-4 | 250 | 60 | 2,25 |
| 3.2 | Пешеходно-транспортные | 50 | 4,00 | 2 | 125 | 40 | 3,00 |
| 4. Улицы и дороги местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | В жилой застройке | 40-30 | 3,00-3,50 | 2-3 <*> | 50-90 | 70-80 | 1,50 |
| 4.2 | В научно-производственных зонах | 50 | 3,00 | 2-4 | 90 | 60 | 1,50 |
| 4.3 | В промышленных и коммунально-складских зонах | 40 | 3,50 | 2 | 50 | 70 | 1,50 |
| 4.4 | Парковые дороги | 40 | 3,00 | 2 | 75 | 80 | - |
| 5. Проезды |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основные | 40 | 2,75 | 2 | 50 | 70 | 1,00 |
| 5.2 | Второстепенные | 30 | 3,50 | 1 | 25 | 80 | 0,75 |
| 6. Пешеходные улицы |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Основные | - | 1,00 | По расчету | - | 40 | По проекту |
| 6.2 | Второстепенные | - | 0,75 | По расчету | - | 60 | По проекту |
| 7. Велосипедные дорожки |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Обособленные | 20 | 1,50 | 1-2 | 30 | 40 | - |
| 7.2 | Изолированные | 30 | 1,50 | 2-4 | 50 | 30 | - |

Примечания.

1. Ширина улиц и дорог определяется в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны. Как правило, ширина улиц и дорог в красных линиях принимается в следующем размере:

- магистральных дорог - 50-75 м;

- магистральных улиц - 40-80 м;

- улиц и дорог местного значения - 15-25 м.

2. В условиях сложного рельефа или реконструкции, а также в зонах с высокой градостроительной ценностью территории допускается снижать на 10 км/ч расчетную скорость движения для дорог скоростного и улиц непрерывного движения с уменьшением радиусов кривых в плане и увеличением продольных уклонов.

3. Для движения автобусов и троллейбусов на магистральных улицах и дорогах предусматривается крайняя полоса шириной 4 м: для пропуска автобусов в часы пик допускается устройство обособленной проезжей части шириной 8-12 м при интенсивности более 40 ед./ч, а в условиях реконструкции - более 20 ед./ч. На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей допускается увеличивать ширину полосы движения до 4 м.

4. В ширину пешеходной части тротуаров и дорожек не включаются площади, необходимые для размещения киосков, скамеек.

5. В условиях реконструкции на улицах местного значения, а также при расчетном пешеходном движении менее 50 чел./ч в обоих направлениях допускается устройство тротуаров и дорожек шириной 1 м.

6. При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий увеличивается ширина подпорных стенок или оград не менее чем на 0,5 м.

7. Допускается предусматривать поэтапное достижение расчетных параметров магистральных улиц и дорог, транспортных пересечений с учетом конкретных размеров движения транспорта и пешеходов при обязательном резервировании территории и подземного пространства для перспективного строительства.

8. В условиях реконструкции и при организации одностороннего движения транспорта допускается использовать параметры магистральных улиц районного значения для проектирования магистральных улиц общегородского значения.

9. В зонах малоэтажной жилой застройки ширина улицы в красных линиях принимается не менее 15 м.

10. <*> - с учетом использования одной полосы для стоянок легковых автомобилей.

- Таблица 8.4

Категории и параметры автомобильных дорог

пригородной зоны городского округа "Город Калуга"

┌────────────────────────┬──────────────┬───────────┬────────┬──────────┬──────────┬──────────┐

│    Категории дорог     │  Расчетная   │  Ширина   │ Число  │Наименьший│Наибольший│Наибольшая│

│                        │   скорость   │  полосы   │ полос  │  радиус  │продольный│  ширина  │

│                        │движения, км/ч│движения, м│движения│ кривых в │  уклон,  │земляного │

│                        │              │           │        │ плане, м │   0/00   │полотна, м│

├────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│Магистральные:          │              │           │        │          │          │          │

│- скоростного движения  │           150│       3,75│4-8     │      1000│        30│        65│

│- основные секторальные │           120│       3,75│4-8     │       600│        50│        50│

│непрерывного и          │              │           │        │          │          │          │

│регулируемого движения  │              │           │        │          │          │          │

│- основные зональные    │           100│       3,75│2-4     │       400│        60│        40│

│непрерывного и          │              │           │        │          │          │          │

│регулируемого движения  │              │           │        │          │          │          │

├────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│Местного значения:      │              │           │        │          │          │          │

│- грузового движения    │            70│       4,0 │       2│       250│        70│        20│

│- парковые              │            50│       3,0 │       2│       175│        80│        15│

└────────────────────────┴──────────────┴───────────┴────────┴──────────┴──────────┴──────────┘

Примечания.

1. В сложных топографических и природных условиях допускается снижать расчетную скорость движения до величины последующей категории дороги с соответствующей корректировкой параметров горизонтальных кривых и продольного уклона.

2. При высокой неравномерности автомобильных потоков в часы пик по направлениям допускается устройство обособленной центральной проезжей части для реверсивного движения легковых автомобилей и автобусов.

3. На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей следует увеличивать ширину полосы движения до 4 м, а при доле большегрузных автомобилей в транспортном потоке более 20% - до 4,5 м.

- Таблица 8.5

Классификация и параметры улично-дорожной сети

пригородной зоны городского округа "Город Калуга"

| Категория сельских улиц и дорог | Основное назначение | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселковая дорога | Связь сельского населенного пункта с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,5 | 2 | - |
| Главная улица | Связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| Улица в жилой застройке: |  |  |  |  |  |
| Основная | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | 40 | 3,0 | 2 | 1,0-1,5 |
| Второстепенная (переулок) | Связь между основными жилыми улицами | 30 | 2,75 | 2 | 1,0 |
| Проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75-3,0 | 1 | 0-1,0 |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам | 30 | 4,5 | 1 | - |

20. На нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и дорог, а также пешеходных переходах предусматриваются треугольники видимости. Размеры сторон равнобедренного треугольника для условий "транспорт - транспорт" при скорости движения 40 км/ч и 60 км/ч должны составлять соответственно не менее 25 м и 40 м. Для условий "пешеход - транспорт" размеры прямоугольного треугольника видимости при скорости движения транспорта 25 км/ч и 40 км/ч должны составлять соответственно 8 м x 40 м и 10 м x 50 м.

В пределах треугольников видимости не допускается размещение зданий, сооружений, передвижных предметов (киосков, фургонов, реклам, малых архитектурных форм и др.), деревьев и кустарников высотой более 0,5 м.

21. Для магистральных улиц и дорог с шириной центральной проезжей части более 15 м рекомендуется устройство приподнятых над проезжей частью разделительных полос между встречным движением транспорта шириной не менее 2,0 м. На транспортных инженерных сооружениях обязательно устройство центральной разделительной полосы шириной не менее 1,0 м, поднятой на 15-20 см над уровнем проезжей части. При невозможности устройства островков безопасности предусматривается установка ограждений I группы по середине проезжей части улиц.

22. Число полос движения на улицах и дорогах определяется в зависимости от расчетной интенсивности транспортного потока, но не менее нижнего предела, указанного в таблицах 8.3 и 8.4.

23. Для предварительных расчетов пропускную способность пересечения полос проезжей части улиц с регулируемым движением рекомендуется принимать равной 900 автомобилей в час. Пропускная способность одной полосы скоростных дорог и магистралей непрерывного движения определяется в зависимости от расчетной скорости с учетом динамического габарита автотранспорта и минимально допускаемого расстояния между автомобилями (в случае экстренного торможения идущего впереди экипажа).

24. Пропускная способность проезжей части определяется в зависимости от числа полос движения в одном направлении с учетом коэффициента многополосности:

- одна полоса - 1;

- две полосы - 1,9;

- три полосы - 2,7;

- четыре полосы - 3,5.

25. Для связи внутриквартальных территорий с магистральными дорогами и улицами, а также улицами городского и районного значения проектируется сеть внутриквартальных проездов к жилым домам и зданиям общественного назначения с учетом исключения транзитного движения через жилой микрорайон (квартал).

26. Внутриквартальные проезды проектируются с примыканием к проезжим частям магистральных дорог и улиц с регулируемым движением, к проездам магистральных улиц и дорог. Примыкание проездов к проезжим частям магистральных дорог и улиц с регулируемым движением допускается на расстоянии не менее 100 м от перекрестков.

27. Въезды на территорию кварталов с центральных проезжих частей магистральных дорог и улиц предусматриваются на расстоянии не менее 150 м друг от друга. Въезды допускаются на расстоянии не менее 50 м от стоп-линии ближайшего перекрестка и не менее 20 м от края остановки общественного транспорта.

28. Для подъезда к группам жилых домов, зданиям, крупным объектам обслуживания, торговым центрам предусматриваются основные проезды, а к отдельно стоящим зданиям - второстепенные проезды в соответствии с требованиями действующего законодательства.

29. Жилые микрорайоны (кварталы) с застройкой высотой 5 этажей и выше обеспечиваются обслуживанием двухполосными проездами, с застройкой высотой до 5 этажей - однополосными проездами.

На однополосных проездах предусматриваются разъездные площадки шириной 6 м и длиной 15 м на расстоянии не более 75 м одна от другой. В пределах фасадов зданий, имеющих входы, ширина проезда должна составлять не менее 5,5 м.

30. Тупиковые проезды устанавливаются протяженностью не более 150 м и заканчиваются разворотными площадками, обеспечивающими возможность разворота мусоровозов, уборочных и пожарных машин.

31. К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

1) с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров;

2) с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

32. К зданиям с площадью застройки более 10000 кв. м или шириной более 100 м подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

33. До внесения в действующие своды правил требований, исключенных из Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", требования к противопожарным расстояниям и проездам принимаются в соответствии со СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

34. Тротуары и велосипедные дорожки устанавливаются приподнятыми на 15 см над уровнем проездов. Пересечения тротуаров и велосипедных дорожек со второстепенными проездами, а на подходах к объектам дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования и с основными проездами предусматриваются в одном уровне с устройством рампы длиной соответственно 1,5 м и 3 м. К отдельно стоящим жилым домам высотой не более 9 этажей, а также к объектам, посещаемым маломобильными группами населения, допускается устройство проездов, совмещенных с тротуарами при протяженности их не более 150 м и общей ширине не менее 4,2 м, а в малоэтажной (2-3 этажа) застройке - при ширине не менее 3,5 м.

35. Ширина проездов, ведущих к группам жилых домов и общественных зданий, принимается равной 6,0 м. В пределах фасадов зданий, имеющих входы, ширина проезда принимается не менее 7,0 м для обеспечения возможности установки специальной пожарной техники. Тупиковые проезды, допускаемые как исключение, принимаются протяженностью не более 150 м и обеспечиваются разворотными площадками с размерами в плане 16 м x 16 м или кольцом с радиусом по оси проезда не менее 16 м для возможности маневра крупногабаритного автотранспорта (пожарных, мусоровозов и уборочных машин). Радиусы закруглений проездов в плане предусматриваются 8-10 м.

36. В жилых зонах, местах размещения объектов массового посещения предусматривается система тротуаров и пешеходных дорожек с возможностью проезда механических инвалидных колясок. Продольные уклоны устанавливаются не более 5%. В местах пересечения путей для проезда инвалидных колясок транспортными путями высота бортовых камней тротуара устанавливается не более 5 см. Опасные для инвалидов участки по внешним боковым краям отделяются бордюрным камнем высотой не менее 5 см. Вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, предназначенных для передвижения инвалидов, предусматриваются места отдыха со скамейками не реже чем через 300 м.

37. Ширина тротуаров принимается в зависимости от величины интенсивности пешеходного движения не менее величин, указанных в таблице 8.3. Ширина одной полосы пешеходного движения составляет не менее 0,75 м.

Пропускная способность одной полосы пешеходного движения при расчете ширины тротуаров принимается:

- для тротуаров вдоль застройки с развитой системой обслуживания, в пересадочных узлах с пересечением пешеходных потоков различных направлений - 600 человек в 1 час;

- для тротуаров, отделенных от застройки, или вдоль застройки без развитой системы обслуживания - 800 человек в 1 час;

- на лестницах - 700 человек в 1 час;

- в тоннелях - 2000 человек в 1 час.

38. Устройство пешеходных переходов через проезжую часть улиц и дорог выполняется с учетом размещения остановок общественного транспорта, объектов системы обслуживания, других объектов массового посещения, а также с основными пешеходными направлениями внутри квартала.

39. Островки безопасности для пешеходного движения предусматриваются при ширине проезжей части более 15 м. При отсутствии центральной распределительной полосы ширина островка предусматривается не менее 1,5 м, длина - не менее 3 м. Островки безопасности устраиваются над уровнем проезжей части высотой не менее 15 см.

40. Пешеходные переходы через городские скоростные дороги и магистрали непрерывного движения предусматриваются только в разных уровнях с путями движения транспорта.

41. Устройство подземных пешеходных переходов предусматривается:

- в пересадочных узлах различных видов транспорта;

- у крупных общественных, культурно-бытовых и административных центров, в местах постоянной концентрации пешеходных потоков;

- на перекрестках городских магистралей при необходимости увеличения их пропускной способности.

42. Для инвалидов и маломобильных групп населения все лестницы подземных переходов дублируются пандусами с заложением 1/12, а лестничные марши снабжаются поручнями.

Предупреждающая информация для людей с полной или частичной потерей зрения о приближении к препятствиям (лестницам, пешеходному переходу, окончанию островка безопасности и пр.) обеспечивается изменением фактуры поверхностного слоя покрытия дорожек и тротуаров, направляющими рельефными полосами и яркой контрастной окраской.

43. Устройство надземных пешеходных переходов производится в зависимости от градостроительной ситуации и технической возможности.

44. На магистральных улицах и дорогах регулируемого движения в пределах застроенной территории следует предусматривать пешеходные переходы в одном уровне с интервалом 200-300 м.

Пешеходные переходы в разных уровнях, оборудованные лестницами и пандусами, следует предусматривать с интервалом:

- 400-800 м - на дорогах скоростного движения и железных дорогах;

- 300-400 м - на магистральных улицах непрерывного движения.

45. Магистрали, улицы, дороги, проезды и пешеходные пути освещаются в соответствии с требованиями действующего законодательства.

- 8.2. Минимальные расчетные показатели

организации системы общественного пассажирского транспорта

1. При проектировании системы общественного пассажирского транспорта жилого района учитываются ориентировочная провозная способность и скорость сообщения различных видов пассажирского транспорта.

2. Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях необходимо принимать в зависимости от функционального использования и интенсивности пассажиропотоков, как правило, в пределах 1,5-2,5 км/кв. км.

В центральном районе города Калуги плотность этой сети допускается увеличивать до 4,5 км/кв. км.

3. Маршруты наземного общественного транспорта по магистральным улицам общегородского и районного значения предусматриваются исходя из расстояния пешеходного подхода к остановочным пунктам не более 500 м от наиболее удаленного дома.

4. Для размещения остановочных пунктов на магистральных улицах общегородского значения предусматривается устройство специальных "карманов" с расширением проезжей части. Для основной проезжей части магистральных улиц непрерывного движения устройство "карманов" обязательно. Остановочные пункты для линий экспресс-автобуса на скоростных дорогах устанавливаются на местных проездах или на специальных площадках с переходно-скоростными полосами длиной не менее 100 м до остановочной площадки и после нее.

5. На конечных пунктах общественного транспорта предусматриваются совмещенные для разных видов транспорта здания и сооружения, для размещения служб диспетчерского управления движением, служебных и санитарно-бытовых помещений.

6. Отстойно-разворотные площадки общественного транспорта с организацией санитарно-защитных зон предусматриваются в соответствии с требованиями действующего законодательства.

- 8.3. Минимальные расчетные показатели организации

системы обслуживания и хранения индивидуальных

транспортных средств

1. Стоянка для автомобилей (далее - автостоянка) - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные только для хранения (стоянки) автомобилей.

2. Для жилого микрорайона (квартала), группы жилых домов, жилого дома требуемое количество машино-мест для организованного хранения легкового автотранспорта определяется из расчета:

жилой фонд экономического класса - не менее 1 машино-места на 1 квартиру;

коммерческий жилой фонд - не менее 1,5 машино-места на 1 квартиру;

элитный жилой фонд - не менее 2,5 машино-места на 1 квартиру.

3. Обеспеченность площадками для временного хранения автомобилей жителей жилых домов в границах жилого квартала принимается не менее 50% от расчетного количества.

4. На территориях жилых микрорайонов и районов, а также на прилегающих к ним производственных территориях следует предусматривать автостоянки для постоянного хранения не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей при пешеходной доступности не более 800 м, а в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой - не более 1500 м.

5. Открытые автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей следует предусматривать из расчета не менее чем для 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, в том числе, %:

- жилые кварталы, микрорайоны и районы                     25

- промышленные и коммунально-складские зоны (районы)       25

- общегородские и специализированные центры                 5

- зоны массового кратковременного отдыха                   15

6. Обеспеченность площадками для временного хранения автомобилей для административных и общественных зданий устанавливается не менее чем для 80% от расчетного количества (устанавливается по расчету согласно таблице 8.7). Остальные парковочные места допускается размещать в других местах с пешеходной доступностью не более 150 м, с учетом фактической и планируемой обеспеченностью местами для хранения автомобилей всех объектов микрорайона (квартала). При отсутствии необходимой территории для организации открытых парковок предусматриваются встроенные или пристроенные (в том числе подземные) автостоянки.

7. Расстояния от открытых автостоянок и паркингов открытого типа, предназначенных для постоянного хранения легковых автомобилей, до жилых домов и общественных зданий, а также до участков образовательных и лечебных учреждений стационарного типа должны соответствовать требованиям таблицы 8.6.

- Таблица 8.6

Минимально допустимые разрывы

от сооружений для хранения автомобилей до стен жилых

и общественных зданий

| Объекты, до которых исчисляется расстояние | Разрыв, м, при вместимости, машино-мест |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 и менее | 11-50 | 51-100 | 101-300 | Свыше 300 |
| Фасады жилых домов с окнами | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 |
| Торцы жилых домов без окон | 10 | 10 | 15 | 25 | 35 |
| Территории дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, площадок для отдыха, игр и спорта детей | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Территории лечебных учреждений со стационарами, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки) | 25 | 50 | По расчетам <*> | По расчетам <*> | По расчетам <*> |
| <*> Разрывы устанавливаются по результатам расчета рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия |  |  |  |  |  |

8. Разрыв от наземных гаражей-стоянок, паркингов закрытого типа принимается на основании результатов расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия. При размещении наземных гаражей-стоянок, паркингов, автостоянок должны быть соблюдены нормативные требования обеспеченности придомовой территории с необходимыми элементами благоустройства по площади и наименованиям.

9. Для подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок регламентируется лишь расстояние от въезда-выезда и от вентиляционных шахт до территории школ, детских дошкольных учреждений, лечебно-профилактических учреждений, жилых домов, площадок отдыха и др., которое должно составлять не менее 15 м.

В случае размещения подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок в жилом доме расстояние от въезда-выезда до жилого дома не регламентируется. Достаточность разрыва обосновывается расчетами загрязнения атмосферного воздуха и акустическими расчетами.

10. Разрыв от проездов автотранспорта из гаражей-стоянок, паркингов, автостоянок до нормируемых объектов должен быть не менее 7 метров.

11. Вентвыбросы из подземных гаражей-стоянок, расположенных под жилыми и общественными зданиями, должны быть организованы на 1,5 м выше конька крыши самой высокой части здания.

12. На эксплуатируемой кровле подземного гаража-стоянки допускается размещать площадки отдыха, детские, спортивные, игровые и другие сооружения на расстоянии 15 м от вентиляционных шахт, въездов-выездов, проездов при условии озеленения эксплуатируемой кровли и обеспечении предельно допустимых концентраций в устье выброса в атмосферу.

13. Размеры территории наземного гаража-стоянки должны соответствовать габаритам застройки для исключения использования прилегающей территории под автостоянку.

14. Разрыв от территорий подземных гаражей-стоянок не лимитируется.

15. Требования, отнесенные к подземным гаражам, распространяются на размещение обвалованных гаражей-стоянок.

16. Для гостевых автостоянок жилых домов разрывы не устанавливаются.

17. Противопожарные расстояния от надземных закрытых и открытых автостоянок для постоянного хранения автомобилей следует принимать в соответствии с действующими техническими регламентами.

18. Сооружения для хранения автомобилей всех категорий следует размещать:

- на территориях коммунально-складского и производственного назначения, на территориях защитных зон между полосами отвода железных дорог и линиями застройки, в санитарно-защитных зонах производственных предприятий, железных и автомобильных дорог;

- на территориях коммунального и общественно-делового назначения, транспортных сооружений, в подземном пространстве - под участками газонов, спортивных сооружений, автостоянками.

19. Сооружения для хранения легковых автомобилей (вместимостью не более 300 машино-мест) допускается размещать на жилых территориях, в местах, приближенных к их границам. Надземные автостоянки закрытого типа, открытые автостоянки вместимостью свыше 500 машино-мест следует размещать на территории производственных зон и зон инженерно-транспортной инфраструктуры.

20. Открытые автостоянки для хранения легковых автомобилей допускается размещать на участках, резервируемых для перспективного строительства объектов и сооружений различного функционального назначения, включая многоэтажные надземные автостоянки.

21. Подземные стоянки на жилых территориях допускается размещать под общественными и жилыми зданиями, участками зеленых насаждений, спортивных сооружений, под хозяйственными, спортивными и игровыми площадками, гостевыми автостоянками. Вытяжные вентиляционные шахты из помещений подземных автостоянок должны предусматривать высотой не менее 3 м над уровнем земли и не ближе 15 м от стен жилых и общественных зданий, границ участков дошкольных образовательных, общеобразовательных учреждений, детских игровых и физкультурно-спортивных площадок и площадок отдыха взрослых.

22. Размеры земельных участков надземных автостоянок в зависимости от их этажности следует принимать на 1 машино-место:

- для одноэтажных - 30 кв. м;

- для двухэтажных - 20 кв. м;

- для трехэтажных - 14 кв. м;

- для четырехэтажных - 12 кв. м;

- для пятиэтажных - 10 кв. м;

- для шести-девятиэтажных - по заданию на проектирование;

- на открытых охраняемых площадках для легковых автомобилей - 25 кв. м;

- с учетом проездов при примыкании машино-места к проездам - 18 кв. м.

23. Площадь участка для стоянки автобуса следует принимать не менее 100 кв. м; площадь участка для стоянки грузового автотранспорта определяется его типом.

24. Многоярусные механизированные и автоматизированные автостоянки закрытого типа с пассивным (с выключенным двигателем) передвижением автомобилей внутри сооружения допускается устраивать:

- отдельно стоящими;

- пристроенными к глухим торцевым стенам (без окон) производственных, административно-общественных (за исключением учреждений здравоохранения, дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) и общеобразовательных учреждений), жилых зданий при вместимости стоянок, как правило, не более 150 машино-мест;

- пристроенными к существующим брандмауэрам, встроенными (встроенно-пристроенными) в отдельные здания, а также встраивать между глухими торцевыми стенами двух рядом стоящих зданий общественного назначения (за исключением учреждений здравоохранения, ДОУ и общеобразовательных учреждений) - ограничения вместимости;

встраивать между глухими торцевыми стенами двух рядом стоящих жилых домов при условии компоновки автостоянки без выхода за габариты жилых зданий по ширине вместимостью не более 150 машино-мест.

Механизированные автостоянки могут иметь не более 9 надземных этажей и не более 5 подземных при высоте 1,80 м на этаж. Расстояние от въезда-выезда подземных механизированных и автоматизированных автостоянок до фасадов жилых и общественных зданий с окнами предусматривается 15 м.

25. Подземные автостоянки могут иметь отметку пола ниже планировочной отметки земли, в том числе при заглублении пола первого (верхнего) подземного этажа более чем наполовину высоты помещения.

26. На всех автостоянках, размещаемых в пешеходной доступности пересадочных узлов общественного транспорта, предусматривать не менее 25% от общего числа парковочных мест для обеспечения возможности пересадки на общественный транспорт.

27. На открытых автостоянках, надземных закрытых автостоянках, обслуживающих объекты посещения различного функционального назначения, следует выделять места для парковки личных автотранспортных средств, принадлежащих инвалидам с поражением опорно-двигательного аппарата, и обозначать их специальными знаками. Стоянки с местами для автомобилей инвалидов должны располагаться на расстоянии не далее 60 м от общественных зданий, сооружений, а также от входов на территории предприятий, использующих труд инвалидов. Места для хранения легковых автомобилей, принадлежащих инвалидам, следует предоставлять на автостоянках, расположенных не далее 60 м от места проживания автовладельца. Размер площадки для автомобиля инвалида должен быть не менее 3,5 м x 5,0 м. В случае, если доступность имеющихся автостоянок превышает 60 м, допускается устройство временных гаражей из несгораемых сборно-разборных конструкций, удаленных от жилых зданий в соответствии с таблицей 8.6. Размещение гаражей для инвалидов должно проводиться без нарушений условий безопасности движения пешеходов и транспортных средств на территориях жилой застройки.

28. Станции технического обслуживания автомобилей проектируются из расчета: один пост на 200 легковых автомобилей, принимая следующие размеры земельных участков для станций:

- на 10 постов - 1,0 га;

- на 15 постов - 1,5 га;

- на 25 постов - 2,0 га;

- на 40 постов - 3,5 га.

- Таблица 8.7

Нормативы

стоянок индивидуальных автотранспортных средств <*>

| N п/п | Объект | Расчетная единица | Число машино-мест на расчетную единицу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения; детские сады, детские ясли, детские ясли-сады, центры развития ребенка | 100 детей | Не менее 2 |
| 2 | Начальные школы, общеобразовательные школы, школы с углубленным изучением предметов, лицеи, гимназии, кадетские школы, вечерние школы, общеобразовательные школы-интернаты, специальные школы | 100 учащихся | Не менее 2 |
| 3 | Поликлиники, объекты общих врачебных практик, женские консультации | 100 посещений | 5, но не менее 5 на объект |
| 4 | Больницы; лечебные стационары; специализированные медицинские центры; госпитали общего типа; клиники, родильные дома, диспансеры | 100 коек | 3-5 |
| 5 | Здания и помещения проектных, научно-исследовательских и изыскательских организаций, конструкторских бюро, информационные вычислительные центры, компьютерные центры | 100 кв. м общей площади | 1 |
| 6 | Здания и комплексы зданий профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования | Преподаватели, сотрудники, студенты, занятые в одну смену | 2 машино-места на 3 преподавателя или сотрудника и 10 студентов |
| 7 | Объекты специализированных учреждений дополнительного образования и повышения квалификации, клубы по интересам | 100 кв. м общей площади | 4 |
| 8 | Производственные и складские объекты | Работающие в двух смежных сменах, 8 человек | 1 |
| 9 | Магазины продовольственных, непродовольственных, промышленных и смешанных товаров, торговые комплексы, торговые центры | 100 кв. м общей площади | 4 (для объектов, расположенных на улицах и дорогах городского и районного значения); 2, но не менее 5 на магазин (для объектов внутри микрорайона, квартала) |
| 10 | Открытые и крытые рынки, оптовые рынки | 100 кв. м общей площади | 4 |
| 11 | Спортивные здания и сооружения (с трибунами) | 100 мест | 10-15 |
| 12 | Общественные здания административного назначения, бизнес-цетры, банки, здания и помещения страховых компаний, агентств недвижимости, общественных организаций, офисы, конторы | 100 кв. м общей площади | 2 |
| 13 | Кафе, столовые, закусочные, бары, рестораны | 5 посадочных мест | 1 |
| 14 | Дома быта, ателье, мастерские и салоны бытовых услуг | 100 кв. м общей площади | 4 |
| 15 | Развлекательные комплексы, танцзалы, дискотеки | 100 кв. м общей площади | 5 |
| 16 | Физкультурно-оздоровительные клубы; фитнес-клубы (центры), банно-оздоровительные комплексы, бани, сауны | 100 кв. м общей площади | 4 |
| 17 | Гостиницы | 100 мест | 10-15 |
| 18 | Вокзалы и станции всех видов транспорта | 100 пассажиров, прибывших в час пик | 10-15 |
| 19 | Аптеки, объекты врачебных и стоматологических практик, косметические салоны, парикмахерские, массажные кабинеты | 100 кв. м общей площади | 4 |
| 20 | Мотели | 4 места | 1 |
| 21 | Театры, кинотеатры, цирки, концертные залы, музеи, выставочные залы, картинные и художественные галереи, художественные салоны, клубы, Дома культуры, дома творческих союзов, центры общения и досуговых занятий | 100 мест или единовременных посетителей | 10-15 |
| 22 | Ярмарки, выставочные центры и комплексы | 100 кв. м общей площади | 4 |

Примечания:

1. <*> - по объектам, не указанным в настоящей таблице, пользоваться нормативами в соответствии с действующим законодательством.

2. Приобъектные стоянки размещаются вне территории объектов дошкольного и школьного образования на нормативном расстоянии от границ земельного участка в соответствии с требованиями действующего законодательства исходя из количества машино-мест.

3. При организации кооперативных стоянок, обслуживающих группы объектов с различным режимом суточного функционирования, допускается снижение расчетного числа машино-мест по каждому объекту в отдельности на 10-15%.

4. При расчете количества автостоянок из общей площади объекта допускается исключать площадь помещений лифтовых шахт, лестничных клеток, помещений, предназначенных для размещения инженерного и технологического оборудования и прокладки инженерных сетей.

29. Автозаправочные станции проектируются из расчета: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, принимая следующие размеры земельных участков для станций:

- на 2 колонки - 0,1 га;

- на 5 колонок - 0,2 га;

- на 7 колонок - 0,3 га;

- на 9 колонок - 0,35 га;

- на 11 колонок - 0,4 га.

30. Расстояние от автозаправочных станций с подземными резервуарами для хранения жидкого топлива до границ земельных участков объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, школ-интернатов, лечебных учреждений со стационаром или до стен жилых домов и других общественных зданий и сооружений принимается не менее 50 м. Указанное расстояние определяется от топливораздаточных колонок и подземных резервуаров для хранения жидкого топлива.

Расстояние от автозаправочных станций, предназначенных для заправки только легковых автомобилей в количестве не более 500 машин в сутки, до вышеуказанных объектов допускается уменьшать до 25 м.

31. Станции технического обслуживания автомобилей (далее - СТО) следует проектировать из расчета: один пост на каждые 200 легковых автомобилей от общего парка легкового автотранспорта города, принимая размеры их земельных участков по таблице 8.8.

- Таблица 8.8

Размеры земельных участков

| Количество постов | 10 | 15 | 25 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Размеры земельных участков для СТО, га | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,5 |

32. СТО при числе постов более 30 следует размещать вне жилых территорий, на территориях производственного назначения и инженерно-транспортной инфраструктуры.

33. СТО автотранспорта на 15 и более постов следует размещать за пределами исторически сложившихся районов.

34. Для обслуживания иногороднего транспорта следует предусматривать СТО при мотелях, размещая их на подходах к городу на автомобильных дорогах федерального и регионального значения.

35. При размещении и проектировании АЗС на магистральных улицах следует предусматривать дополнительные полосы движения для обеспечения въезда и выезда машин.

36. АЗС следует проектировать из расчета: одна топливораздаточная колонка на каждые 1200 легковых автомобилей общего парка легкового автотранспорта города, принимая размеры их земельных участков по таблице 8.9.

- Таблица 8.9

Размеры земельных участков АЗС

| Количество топливораздаточных колонок | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размеры земельных участков для АЗС, га | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,35 | 0,4 |

37. Размещение АЗС с наземными резервуарами на территории городского округа "Город Калуга" запрещено.

38. Санитарные и противопожарные разрывы от АЗС и СТО до зданий, границ участков и площадок принимаются в соответствии с действующими регламентами и нормами.

- Раздел IX. МИНИМАЛЬНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛУГА"

- 9.1. Общие положения

1. Территории объектов инженерной инфраструктуры предназначаются для размещения зданий, сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры, в том числе объектов водоснабжения, водоотведения, санитарной очистки, тепло-, газо- и электроснабжения, связи, радиовещания и телевидения, пожарной и охранной сигнализации, диспетчеризации систем инженерного оборудования, установления санитарных и санитарно-защитных зон объектов, сооружений и коммуникаций.

2. Линейные объекты инженерной инфраструктуры в границах квартала (распределительные инженерные сети и сооружения на них) подлежат размещению в границах самостоятельных земельных участков, которые могут быть совмещены с земельными участками обеспечения подъездов, подходов к образованным земельным участкам с выходом на территории общего пользования. Возможно прохождение этих сетей по территории существующих и образованных земельных участков при условии обязательного обеспечения сервитута на зоны их прокладки.

3. Подводящие инженерные сети, обеспечивающие нужды только образованного земельного участка подлежат размещению в его границах при условии установления в дальнейшем соответствующей границы балансовой принадлежности и указания границ зон действия публичных сервитутов.

4. Схемы инженерного обеспечения следует проектировать на основе Генеральных схем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и телекоммуникаций, разработанных и утвержденных в установленном порядке. В указанных отраслевых схемах должны быть решены принципиальные вопросы мощности головных источников, зон прокладки инженерных сетей, очередности реализации мероприятий. В принятых схемных решениях инженерного обеспечения территорий должны быть отражены вопросы эффективного использования ресурсов, способов энергосбережения, использования современных средств для регулирования и обеспечения безопасности работы инженерных сооружений, охраны окружающей среды.

Объекты, строительство которых предусмотрено отраслевыми Генеральными схемами, в процессе градостроительного проектирования должны быть обеспечены достаточными для их размещения земельными участками с функцией территорий объектов инженерной инфраструктуры либо земельными участками с функцией технической зоной в границах земель общего пользования с учетом санитарно-защитных и охранных зон объектов.

Границы зон планируемого размещения линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения устанавливаются проектом планировки территории.

Границы земельных участков, предназначенных для размещения линейных объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, устанавливаются проектом межевания территории.

Прокладка инженерных коммуникаций по территории земель населенного пункта преимущественно должна осуществляться в красных линиях улиц и проездов с соблюдением технических регламентов и действующих нормативных документов.

На вновь образуемых территориях ширина дорог проездов в красных линиях должна определяться из условия прокладки всех необходимых инженерных коммуникаций за пределами проезжей части дорог.

Прокладку магистральных инженерных сетей, как правило, следует производить в соответствующих зонах планируемого размещения линейных объектов капитального строительства. Прохождение этих сетей через кварталы допускается в исключительных случаях в специально выделенных красными линиями земельных участках. Габариты зон планируемого размещения линейных объектов капитального строительства устанавливаются в зависимости от прокладываемых инженерных сетей в соответствии с действующими нормативными документами.

5. Охранная зона инженерных сетей и сооружений - территория с особыми условиями использования, в пределах которой не допускается размещение зданий и сооружений, в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации сетей и исключения возможности их повреждения.

6. Расстояние по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений, а также расстояния по горизонтали (в свету) между инженерными и подземными сетями при их параллельном размещении следует принимать в соответствии с техническими регламентами, а до их введения - по действующим нормативным документам.

- 9.2. Водоснабжение

1. На территории городского округа "Город Калуга" все объекты жилищно-гражданского, производственного и иного назначения должны обеспечиваться централизованными или локальными системами водоснабжения.

2. Локальные системы водоснабжения могут применяться при отсутствии технической возможности применения источников централизованного водоснабжения для малоэтажной жилой застройки, при наличии источника водоснабжения, отвечающего санитарно-гигиеническим требованиям, а также для промышленных и сельскохозяйственных предприятий (производств, цехов, установок) при необходимости повышения обеспеченности подачи воды на их производственные нужды. Локальные системы, обеспечивающие технологические требования объектов, следует проектировать совместно с проектированием объектов.

3. Проектирование новых, реконструкцию и расширение существующих инженерных сетей следует осуществлять на основе программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры территорий, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".

4. Проектирование систем хозяйственно-питьевого водоснабжения следует производить в соответствии с требованиями СП 31.13330, СП 32.13330, с учетом санитарно-гигиенической надежности получения питьевой воды, экологических и ресурсосберегающих требований.

Жилая и общественная застройка населенных пунктов, включая индивидуальную отдельно стоящую и блокированную жилую застройку с участками, а также производственные объекты должны быть обеспечены централизованными или локальными системами водоснабжения и канализации. В жилых зонах, не обеспеченных централизованным водоснабжением и канализацией, размещение многоэтажных жилых домов не допускается.

5. Расчет систем водоснабжения, выбор источников хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения, размещение водозаборных сооружений, а также определение расчетных расходов и др. следует производить в соответствии с требованиями технических регламентов, действующих ГОСТов и санитарных норм.

6. Расчетный удельный среднесуточный расход холодной и горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды для проектируемой жилой застройки принимается в соответствии с СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" и таблицей 9.1.

- Таблица 9.1

Расчетный расход

холодной и горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды

| Тип горячего водоснабжения | Удельный среднесуточный расход холодной + горячей воды, л/сут. на 1 чел. |  |
| --- | --- | --- |
|  | до 2015 года | от 2015 до 2025 года |
| Здания с местными (квартирными) водонагревателями | 200 | 180 |
| Здания с централизованным горячим водоснабжением | 250 (150 + 100) | 200 (120 + 80) |

7. Для предварительных расчетов и учета потребностей предприятий местной промышленности и объема неучтенных расходов жилищных эксплуатационных предприятий общий расход воды на перечисленные нужды допускается учитывать дополнительно к указанному в таблице 9.8 в объеме 25 л/сут. на 1 чел.

8. В новых районах преимущественно надлежит предусматривать закрытую схему горячего водоснабжения. В районах, обслуживаемых централизованными теплоисточниками, расположенными вне района проектирования, обеспечивающими непосредственный водозабор из системы теплоснабжения на горячее водоснабжение (открытая схема горячего водоснабжения), удельный среднесуточный расход воды должен быть уменьшен на величину горячего водоснабжения (таблица 9.8). Указанный расход должен подаваться к источнику теплоснабжения.

9. Расчетная норма водопотребления для территорий производственного и общественно-делового назначения принимается по расчету или в объеме не менее 15 куб. м/сут. на 1 га территории.

Удельные среднесуточные расходы, указанные в п. 5-6, следует применять:

- для определения потребности в воде отдельных территорий;

- для гидравлических расчетов водопроводных магистралей.

10. Внутриквартальные сети, домовые вводы и внутридомовые системы водоснабжения должны рассчитываться на расходы, установленные техническими регламентами, а до их введения - в соответствии с действующими нормативными документами.

11. Размеры земельных участков, формируемых для объектов системы водоснабжения (водопроводных станций, насосных станций и др.), необходимо принимать по специальному расчету с учетом принятой технологической схемы объекта либо по объектам аналогам с учетом санитарно защитных зон и зон санитарной охраны.

Размеры земельных участков для станций очистки воды в зависимости от их производительности, тыс. куб. м/сут., следует принимать по проекту, но не более, га:

До 0,8                    1

Свыше 0,8 до 12           2

Свыше 12 до 32            3

Свыше 32 до 80            4

Свыше 80 до 125           6

Свыше 125 до 250         12

Свыше 250 до 400         18

Свыше 400 до 800         24

- 9.3. Водоотведение

1. Проектирование систем хозяйственно-бытовой канализации, дождевой канализации следует осуществлять на основании действующих нормативных документов: СП 32.13330, СанПиН 2.1.5.980, Водного кодекса РФ.

2. Расчетная норма водоотведения принимается равной норме водопотребления без учета расхода воды на пожаротушение.

3. Объем величины поверхностного стока рассчитывается по утвержденным методикам, а при отсутствии необходимых данных должен приниматься в размере 75 куб. м/сут./га.

4. Выбор системы водоотведения (общесплавная, раздельная) надлежит осуществлять на основе технико-экономического сравнения вариантов с учетом исключения сбросов неочищенных вод в водоемы. При наличии водоема, способного принять поверхностный сток с территории, приоритетной является раздельная система водоотведения.

5. Очистные сооружения поверхностных сточных вод и регулирующие резервуары следует предусматривать закрытого типа и размещать на формируемых земельных участках объектов инженерной инфраструктуры при условии обеспечения санитарно-защитных зон, приведенных в таблице 9.2. При обеспечении соответствующих технических мероприятий по очистке отводимых вентиляционных газов размер санитарно-защитной зоны может быть уменьшен в соответствии с санитарными нормами.

6. Ориентировочные размеры участков для размещения сооружений систем водоотведения и расстояние от них до жилых и общественных зданий следует принимать в соответствии с таблицей 9.2 и другими действующими нормативными документами.

- Таблица 9.2

| Производительность очистных сооружений канализации, тыс. куб. м/сут. | Размеры земельных участков, га |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | очистных сооружений | иловых площадок | биологических прудов глубокой очистки сточных вод |
| До 0,7 | 0,5 | 0,2 | - |
| Свыше 0,7 до 17 | 4 | 3 | 3 |
| Свыше 17 до 40 | 6 | 9 | 6 |
| Свыше 40 до 130 | 12 | 25 | 20 |
| Свыше 130 до 175 | 14 | 30 | 30 |
| Свыше 175 до 280 | 18 | 55 | - |

7. Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации и их санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, но не более 0,25 га, в соответствии с требованиями СП 32.13330. Размеры земельных участков для станций очистки воды в зависимости от их производительности, тыс. куб. м/сут., следует принимать по проекту, но не более, га:

До 0,8                    1

Свыше 0,8 до 12           2

Свыше 12 до 32            3

Свыше 32 до 80            4

Свыше 80 до 125           6

Свыше 125 до 250         12

Свыше 250 до 400         18

Свыше 400 до 800         24

- Таблица 9.3

Ориентировочные размеры участков

для размещения сооружений систем водоотведения

| Наименование объекта | Размер участка без учета санитарно-защитной зоны | Минимальное расстояние до жилых и общественных зданий, м |
| --- | --- | --- |
| Очистные сооружения поверхностных сточных вод закрытого типа, производительность тыс. куб. м/сутки | (размер может быть изменен по расчету) | (санитарно-защитная зона, может быть изменена по расчету) |
| До 1 | 0,3 га | 50 |
| От 1 до 5 | 0,5 га | 50 |
| От 5 до 10 | 0,8 га | 50 |
| От 10 до 50 | 1,5 га | 50 |
| От 50 до 100 | 3 га | 50 |
| От 100 до 200 | 4,5 га | 50 |
| Внутриквартальная канализационная насосная станция | 10 м x 10 м | 20 |
| Эксплуатационные площадки вокруг шахт тоннельных коллекторов | 20 м x 20 м | Не менее 20 м от оси коллектора |
| Регулирующие резервуары, рабочий объем тыс. куб. м | (размер может быть уменьшен по расчету) |  |
| До 5 | 0,3 га | 20 |
| От 5 до 10 | 0,6 га | 20 |
| От 10 до 50 | 1 га | 20 |

8. Охранную (техническую) зону тоннельных коллекторов следует принимать по 20 метров в обе стороны от оси коллектора. Для проектируемых коллекторов примерно каждые 500 м трассы коллектора надлежит предусматривать размещение площадок шахт коллектора размером 20 м x 20 м с шахтами диаметром не менее 6 м. При этом должны быть обеспечены нормативные расстояния от шахты до других инженерных коммуникаций. Размещение площадок возможно на территориях общего пользования и на территориях объектов инженерной инфраструктуры.

9. Размеры земельных участков, формируемых для объектов системы водоотведения (канализационные очистные сооружения, насосные станции и др.), необходимо принимать по специальному расчету с учетом принятой технологической схемы объекта либо по объектам-аналогам.

- 9.4. Теплоснабжение

1. Теплоснабжение жилой (кроме индивидуальной малоэтажной усадебного типа) и общественной застройки, а также промышленных и складских объектов производственных зон города следует предусматривать централизованным от теплоэлектроцентрали или котельных.

2. Теплоснабжение отдельных объектов допускается от автономных источников теплоснабжения на территориях, где это экономически и технически оправдано и не приводит к превышению экологических нормативов качества воздушного бассейна, при условии нецелесообразности подачи тепла необходимого качества от источника централизованного теплоснабжения.

3. Определение расчетной мощности источников теплоснабжения должно выполняться с учетом минимального удельного расхода тепла 110 Вт/кв. м общей площади (100 Ккал/кв. м общей площади). При наличии расчетов нагрузок отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилых, общественных зданий и сооружений, планируемых к размещению на территории, допускается применять иные значения, обоснованные расчетом, но не менее 85 Вт/кв. м общей площади (75 Ккал/кв. м общей площади).

4. Ориентировочные расчетные расходы на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения планируемых зданий и сооружений в составе проекта планировки, рассчитывается по укрупненным удельным показателям (СНиП 2.04.07-86* "Тепловые сети" и методика расчета потребности тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий и сооружений, аналоги проектируемых объектов).

5. Размещение централизованных источников теплоснабжения на территории города производится на территориях нежилого назначения, по возможности в центре тепловых нагрузок, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, с учетом Генеральной схемы теплоснабжения.

6. Локальные и автономные котельные могут размещаться на территории жилых кварталов с соблюдением требований действующих нормативных документов.

7. Ориентировочные размеры участков для размещения котельных следует принимать по таблице 9.4.

- Таблица 9.4

Ориентировочные размеры участков для размещения котельных

| Теплопроизводительность котельных, Гкал/ч (МВт) | Размеры земельных участков котельных, га, работающих |  |
| --- | --- | --- |
|  | на твердом топливе | на газомазутном топливе |
| До 5 | 0,7 | 0,7 |
| От 5 до 10 | 1,0 | 1,0 |
| От 10 до 50 | 2,0 | 1,5 |
| От 50 до 100 | 3,0 | 2,5 |
| От 100 до 200 | 3,7 | 3,0 |
| От 200 до 400 | 4,3 | 3,5 |
| Примечания. 1. Размеры земельных участков отопительных котельных, обеспечивающих потребителей горячей водой с непосредственным водоразбором, а также котельных, доставка топлива которым предусматривается по железной дороге, следует увеличивать на 20%. 2. Размещение золошлакоотвалов следует предусматривать вне территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон. Условия размещения золошлакоотвалов и определение размеров площадок для них необходимо предусматривать по СНиП 41-02. 3. Размеры санитарно-защитных зон от котельных определяются в соответствии с действующими санитарными нормами |  |  |

8. Размеры земельных участков газонаполнительных станций (ГНС) в зависимости от их производительности следует принимать по проекту, но не более, га, для станций производительностью:

10 тыс. т/год               6

20 тыс. т/год               7

40 тыс. т/год               8

9. Размеры земельных участков газонаполнительных пунктов (ГНП) и промежуточных складов баллонов (ПСБ) следует принимать не более 0,6 га. Расстояния от них до зданий и сооружений различного назначения следует принимать согласно СП 62.13330.

10. Расстояние от газонаполнительных станций, газонаполнительных пунктов и промежуточных складов баллонов до зданий и сооружений различного назначения следует принимать согласно требованиям технических регламентов.

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

- 9.6. Электроснабжение

- 9.6.1. Градостроительные требования к размещению объектов

электросетевого хозяйства

1. При проектировании электроснабжения определение электрической нагрузки на электроисточники следует производить в соответствии с требованиями Инструкция по проектированию городских электрических сетей (РД 34.20-185-94 с дополнением раздела 2), СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий".

2. В составе проекта Генерального плана городского округа "Город Калуга" рассматриваются основные вопросы перспективного развития системы электроснабжения на расчетный срок с выделением первой очереди, выполняются расчет электрических нагрузок и их баланс, распределение нагрузок по центрам питания, закрепление площадок для новых электростанций и подстанций, трасс воздушных и кабельных линий электропередачи 35 кВ и выше, размещение баз предприятий электрических сетей. Результаты расчета электрических нагрузок должны сопоставляться со среднегодовыми темпами роста нагрузок характерных районов города, полученными из анализа их изменения за последние 5-10 лет, и при необходимости корректироваться.

3. Электрические сети 10 (6) кВ разрабатываются в составе проекта планировки с расчетом нагрузок всех потребителей и их районированием, определением количества и мощности ТП и РП на основании технических условий энергоснабжающих организаций.

4. При развитии систем электроснабжения в городском округе на перспективу электрические сети следует проектировать с учетом перехода на более высокие классы среднего напряжения (с 6-10 кВ на 20-35 кВ).

5. Выбор системы напряжений распределения электроэнергии должен осуществляться на основе схемы перспективного развития сетей распределительного электросетевого комплекса (РСК) городского округа "Город Калуга" с учетом анализа роста перспективных электрических нагрузок.

6. До разработки схемы перспективного развития электрических сетей РСК городского округа "Город Калуга" напряжением 35-200 и 6-10 кВ вопрос перевода сетей среднего напряжения на более высокий класс напряжений должен решаться при подготовке проектной документации на объекты электроснабжения, на основе соответствующего технико-экономического обоснования.

7. При проведении больших объемов работ по реконструкции (восстановлению) сетевых объектов при проектировании необходимо рассматривать варианты перевода действующих сетей РСК на более высокий класс среднего напряжения.

8. Напряжение системы электроснабжения должно выбираться с учетом наименьшего количества ступеней трансформации энергии. На ближайший период развития наиболее целесообразной является система напряжений 35-110/10 кВ.

9. При проектировании в сельской местности следует предусматривать вариант перевода сетей при соответствующем технико-экономическом обосновании на напряжение 35 кВ.

10. При проектировании электроснабжения населенных пунктов необходимо учитывать требования к обеспечению его надежности в соответствии с перечнем основных электроприемников (по категориям), расположенных на проектируемых территориях.

11. Электроприемники первой категории - электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой: опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения. Электроприемники первой категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания.

12. Из состава электроприемников первой категории выделяется особая группа электроприемников, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного осуществления производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров. Для электроснабжения особой группы электроприемников первой категории должно предусматриваться дополнительное питание от третьего независимого взаимно резервирующего источника питания.

13. Электроприемники второй категории - электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей.

14. Электроприемники третьей категории - все остальные электроприемники, не подпадающие под определения первой и второй категорий.

15. Перечень основных электроприемников потребителей населенных пунктов с их категорированием по надежности электроснабжения определяется в соответствии с требованиями приложения 2 РД 34.20.185-94.

16. Проектирование электроснабжения по условиям обеспечения необходимой надежности выполняется применительно к основной массе электроприемников проектируемой территории. При наличии на них отдельных электроприемников более высокой категории или особой группы первой категории проектирование электроснабжения обеспечивается необходимыми мерами по созданию требуемой надежности электроснабжения этих электроприемников.

17. При проектировании нового строительства, расширения, реконструкции и технического перевооружения сетевых объектов РСК необходимо:

- проектировать сетевое резервирование в качестве схемного решения повышения надежности электроснабжения;

- сетевым резервированием должны быть обеспечены все подстанции напряжением 35-220 кВ;

- формировать систему электроснабжения потребителей из условия однократного сетевого резервирования;

- для особой группы электроприемников необходимо проектировать резервный (автономный) источник питания, который устанавливает потребитель.

18. Проектирование электрических сетей должно выполняться комплексно с увязкой между собой электроснабжающих сетей 35-110 кВ и выше и распределительных сетей 6-20 кВ, с учетом всех потребителей населенных пунктов и прилегающих к ним районов. При этом рекомендуется предусматривать совместное использование отдельных элементов системы электроснабжения для питания различных потребителей независимо от их ведомственной принадлежности.

19. Основным принципом построения сетей с воздушными линиями 6-20 кВ при проектировании следует принимать магистральный принцип.

20. Для прохождения линий электропередачи в заданных направлениях выделяются специальные коммуникационные коридоры, которые учитывают интересы прокладки других инженерных коммуникаций с целью исключения или минимизации участков их взаимных пересечений.

21. Проектирование систем электроснабжения промышленных предприятий к общим сетям энергосистем производится в соответствии с требованиями НТП ЭПП-94 "Проектирование электроснабжения промышленных предприятий. Нормы технологического проектирования".

22. Линии электропередачи, входящие в общие энергетические системы, не допускается размещать на территории производственных зон, а также на территории производственных зон сельскохозяйственных предприятий.

23. Воздушные линии электропередачи напряжением 110-220 кВ и выше рекомендуется размещать за пределами жилой застройки.

24. Проектируемые линии электропередачи напряжением 110-220 кВ и выше к понизительным электроподстанциям глубокого ввода в пределах жилой застройки следует предусматривать кабельными линиями по согласованию с электроснабжающей организацией.

25. Существующие воздушные линии электропередачи напряжением 110 кВ и выше рекомендуется предусматривать к выносу за пределы жилой застройки или замену воздушных линий кабельными.

26. Линии электропередачи напряжением до 10 кВ на территории жилой зоны в застройке зданиями 4 этажа и выше должны выполняться кабельными, а в застройке зданиями 3 этажа и ниже - воздушными или кабельными.

27. На территории населенного пункта трансформаторные подстанции и распределительные устройства проектируются открытого и закрытого типа в соответствии с градостроительными требованиями Правил устройства электроустановок (далее - ПУЭ).

28. Понизительные подстанции с трансформаторами мощностью 16 тыс. кВА и выше, распределительные устройства и пункты перехода воздушных линий в кабельные, размещаемые на территории жилой застройки, следует проектировать закрытого типа. Закрытые подстанции могут размещаться в отдельно стоящих зданиях, быть встроенными и пристроенными.

29. В общественных зданиях разрешается проектирование встроенных и пристроенных трансформаторных подстанций, в том числе комплектных трансформаторных подстанций, при условии соблюдения требований ПУЭ, соответствующих санитарных и противопожарных норм, требований СП 31-110-2003.

30. В жилых зданиях (квартирных домах и общежитиях), спальных корпусах больничных учреждений, санаторно-курортных учреждений, домов отдыха, учреждениях социального обеспечения, а также в учреждениях для матерей и детей, в общеобразовательных школах и учреждениях по воспитанию детей, в учебных заведениях по подготовке и повышению квалификации рабочих и других работников, средних специальных учебных заведениях и т.п. проектирование встроенных и пристроенных подстанций не допускается.

31. Проектирование новых подстанций открытого типа в районах массового жилищного строительства и в существующих жилых районах запрещается.

32. На существующих подстанциях открытого типа следует осуществлять шумозащитные мероприятия, обеспечивающие снижение уровня шума в жилых и культурно-бытовых зданиях до нормативного, и мероприятия по защите населения от электромагнитного влияния.

33. Размещение трансформаторных подстанций на производственной территории, а также выбор типа, мощности и других характеристик подстанций следует проектировать при соответствующей инженерной подготовке (в зависимости от местных условий) в соответствии с требованиями ПУЭ, требованиями экологической и пожарной безопасности с учетом значений и характера электрических нагрузок, архитектурно-строительных и эксплуатационных требований, условий окружающей среды.

34. Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности, на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

35. На подходах к подстанции, распределительным и переходным пунктам следует предусматривать технические коридоры и полосы для ввода и вывода кабельных и воздушных линий. Размеры земельных участков для пунктов перехода воздушных линий в кабельные следует принимать не более 0,1 га.

36. Территория подстанции должна быть ограждена. Ограждение может не предусматриваться для закрытых подстанций при условии установки отбойных тумб в местах возможного наезда транспорта.

37. Расстояния от подстанций и распределительных пунктов до зданий и сооружений в производственной зоне следует принимать в соответствии с требованиями СНиП II-89-80* "Генеральные планы промышленных предприятий".

- 9.6.2. Требования к границам установления

санитарных разрывов объектов электросетевого хозяйства

1. В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы - территория вдоль трассы высоковольтной линии, в которой напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м.

Для вновь проектируемых ВЛ, а также зданий и сооружений допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ:

- 20 м - для ВЛ напряжением 330 кВ;

- 30 м - для ВЛ напряжением 500 кВ;

- 40 м - для ВЛ напряжением 750 кВ;

- 55 м - для ВЛ напряжением 1150 кВ.

2. При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен быть скорректирован по результатам инструментальных измерений.

3. Расстояние по горизонтали от воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ с применением самонесущих изолированных проводов при наибольшем их отклонении до элементов зданий и сооружений должно быть не менее:

- 1,0 м - до балконов, террас и окон;

- 0,2 м - до глухих стен зданий, сооружений.

4. Расстояние по горизонтали от проводов ВЛ до 1 кВ при наибольшем их отклонении до зданий и сооружений должно быть не менее:

- 1,5 м - до балконов, террас и окон;

- 1,0 м - до глухих стен.

5. Прохождение ВЛ до 1 кВ с неизолированными проводами над зданиями и сооружениями не допускается.

6. Иные показатели пересечения, сближения, совместной подвески ВЛ с линиями связи, проводного вещания и РК, пересечения и сближения ВЛ с инженерными сооружениями принимать в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок (ПУЭ) (раздел 2. Передача электроэнергии. Глава 2.4. Воздушные линии электропередачи напряжением до 1 кВ. Глава 2.5. Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ).

- 9.6.3. Требования к границам установления

охранных зон объектов электросетевого хозяйства

1. Охранные зоны устанавливаются для всех объектов электросетевого хозяйства исходя из требований к границам установления охранных зон.

Охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| До 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1-20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 150, 220 | 25 |
| 300, 500, +/-400 | 30 |
| 750, +/-750 | 40 |
| 1150 | 55 |

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.

2. Границы охранной зоны в отношении отдельного объекта электросетевого хозяйства определяются организацией, которая владеет им на праве собственности или ином законном основании (далее - сетевая организация).

3. Охранная зона считается установленной с даты внесения в документы государственного кадастрового учета сведений о ее границах.

4. При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6-20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВА и выполнении мер по шумозащите расстояние от них до окон жилых и общественных зданий следует принимать не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений - не менее 25 м.

- 9.6.4. Укрупненные показатели электроснабжения

1. Укрупненные показатели электропотребления рекомендуется принимать в соответствии с таблицами 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9.

- Таблица 9.5

Укрупненные показатели электропотребления

┌───────────────────────────────┬────────────────────┬───────────────┐

│ Степень благоустройства жилых │Электропотребление, │ Использование │

│           помещений           │кВт.ч/год, на 1 чел.│   максимума   │

│                               │                    │ электрической │

│                               │                    │нагрузки, ч/год│

├───────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┤

│Не оборудованные стационарными │                    │               │

│электроплитами:                │                    │               │

│без кондиционеров              │                1700│           5200│

│с кондиционерами               │                2000│           5700│

├───────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┤

│Оборудованные стационарными    │                    │               │

│электроплитами (100% охвата):  │                    │               │

│без кондиционеров              │                2100│           5300│

│с кондиционерами               │                2400│           5800│

├───────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┤

│Сельские населенные пункты (без│                    │               │

│кондиционеров):                │                    │               │

│не оборудованные стационарными │                 950│           4100│

│электроплитами                 │                    │               │

│оборудованные стационарными    │                1350│           4400│

│электроплитами (100% охвата)   │                    │               │

└───────────────────────────────┴────────────────────┴───────────────┘

- Таблица 9.6

Удельный расход электроэнергии

коммунально-бытовых потребителей

| Численность населения, тыс. чел. | Без стационарных электроплит, кВт.ч/чел. в год | Со стационарными электроплитами, кВт.ч/чел. в год |
| --- | --- | --- |
| Калуга | 2040 | 2520 |
| Сельские населенные пункты | 1530 | 1890 |

Примечания:

1. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, городским электротранспортом, системами водоснабжения, канализации и теплоснабжения.

2. При использовании в жилом фонде бытовых кондиционеров воздуха к показателям таблицы применяются коэффициенты: для г. Калуги - 1,18; для сельских населенных пунктов - 1,14.

- Таблица 9.7

Удельные расчетные электрические нагрузки районов

многоэтажной жилой застройки

| Район застройки | Жилищный фонд с установкой электроплит | Удельная расчетная электрическая нагрузка, Вт/кв. м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на шинах 0,4 кВ трансформаторных подстанций |  | на шинах 10 кВ питающих центров |  |
|  |  | жилых и общественных зданий | преимущественно жилых зданий | - | отнесенная на одного жителя, кВт/чел. |
| Новые районы многоэтажной застройки | Преимущественно жилищный фонд социального использования | 34,9 | 26,5 | 24,1 | 0,45 |
|  | Преимущественно частный жилищный фонд | 29,0 | 21,0 | 20,5 | 0,50 |
| Реконструируемые районы | - | 46,1 | 19,5 | 30,0 | 0,81 |

- Таблица 9.8

Удельные расчетные электрические нагрузки

электроприемников квартир жилых зданий, кВт/квартира

| Потребители электроэнергии | Удельные расчетные электрические нагрузки при количестве квартир, кВт/квартира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество квартир в жилом здании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 40 | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000 |
| Квартиры с плитами на природном газе <*> | 4,5 | 2,8 | 2,3 | 2 | 1,8 | 1,65 | 1,4 | 1,2 | 0,85 | 0,77 | 0,71 | 0,69 | 0,67 |
| На сжиженном газе (в том числе при групповых установках и на твердом топливе) | 6 | 3,4 | 2,9 | 2,5 | 2,2 | 2 | 1,8 | 1,4 | 1,08 | 1 | 0,92 | 0,84 | 0,76 |
| Электрическими мощностью 8,5 кВт | 10 | 5,1 | 3,8 | 3,2 | 2,8 | 2,6 | 2,2 | 1,95 | 1,5 | 1,36 | 1,27 | 1,23 | 1,19 |
| Летние домики на участках садовых товариществ | 4 | 2,3 | 1,7 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,76 | 0,61 | 0,58 | 0,54 | 0,51 | 0,46 |

--------------------------------

<*> В зданиях по типовым проектам.

Примечания. 1. Удельные расчетные нагрузки для числа квартир, не указанного в таблице, определяются путем интерполяции.

2. Удельные расчетные нагрузки квартир учитывают нагрузку освещения общедомовых помещений (лестничных клеток, подполий, технических этажей, чердаков и т.д.), а также нагрузку слаботочных устройств и мелкого силового оборудования (щитки противопожарных устройств, автоматики, учета тепла и т.п., защитные устройства мусоропроводов, подъемники для инвалидов).

3. Удельные расчетные нагрузки приведены для квартир средней общей площадью 70 кв. м (квартиры от 35 до 90 кв. м) в зданиях по типовым проектам.

4. Расчетную нагрузку для квартир с повышенной комфортностью следует определять в соответствии с заданием на проектирование или в соответствии с заявленной мощностью и коэффициентами спроса и одновременности (таблица 9.8а и таблица 9.8б).

5. Удельные расчетные нагрузки не учитывают покомнатное расселение семей в квартире.

6. Удельные расчетные нагрузки не учитывают общедомовую силовую нагрузку, осветительную и силовую нагрузку встроенных (пристроенных) помещений общественного назначения, нагрузку рекламы, а также применение в квартирах электрического отопления, электроводонагревателей и бытовых кондиционеров (кроме элитных квартир).

7. Для определения при необходимости значения утреннего или дневного максимума нагрузок следует применять коэффициенты: 0,7 - для жилых домов с электрическими плитами и 0,5 - для жилых домов с плитами на газообразном и твердом топливе.

8. Электрическую нагрузку жилых зданий в период летнего максимума нагрузок можно определить, умножив значение нагрузки зимнего максимума на коэффициенты: 0,7 - для квартир с плитами на природном газе; 0,6 - для квартир с плитами на сжиженном газе и твердом топливе и 0,8 - для квартир с электрическими плитами.

9. Расчетные данные, приведенные в таблице, могут корректироваться для конкретного применения с учетом местных условий. При наличии документированных и утвержденных в установленном порядке экспериментальных данных расчет нагрузок следует производить по ним.

10. Нагрузка иллюминации мощностью до 10 кВт в расчетной нагрузке на вводе в здание учитываться не должна.

- Таблица 9.8а

Коэффициенты спроса для квартир повышенной комфортности

| Заявленная мощность, кВт | До 14 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 и более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент спроса | 0,8 | 0,65 | 0,6 | 0,55 | 0,5 | 0,48 | 0,45 |

- Таблица 9.8б

Коэффициенты одновременности для квартир

повышенной комфортности

| Характеристика квартир | 1-5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 40 | 60 | 100 | 200 | 400 | 600 и более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С электроплитами | 1 | 0,51 | 0,38 | 0,32 | 0,29 | 0,26 | 0,24 | 0,2 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,13 | 0,11 |

Для предварительных расчетов удельные показатели электрической нагрузки жилищно-коммунального сектора (Вт/кв. м общей площади жилых зданий) допускается принимать по таблице 9.9.

- Таблица 9.9

| Этажность застройки | Здания с плитами |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | на природном газе | на сжиженном газе или твердом топливе | электрические |
| 1-2 этажа | 15,0 | 18,4 | 20,7 |
| 3-5 этажей | 15,8 | 19,3 | 20,8 |
| 5 и более | 16,3 | 17,9 | 20,9 |

- 9.6.5. Минимальная расчетная площадь

земельных участков объектов электросетевого хозяйства

1. Размеры земельных участков для понизительных подстанций напряжением 35 кВ и выше следует принимать не более 0,6 га.

2. Площадь образуемых земельных участков для строительства закрытых электрических подстанций при отсутствии иных расчетных данных должна приниматься не менее: 0,5 га при 110 кВ; 1,4 га при 220 кВ; 2,0 га при 330 кВ.

3. Минимальные площади образуемых земельных участков для размещения отдельно стоящих и пристроенных трансформаторных подстанций разного типа с учетом устройства контура заземления и захода кабельных линий 10 и 0,4 кВ, при отсутствии иных расчетных данных надлежит принимать в соответствии с таблицей 9.10.

- Таблица 9.10

Минимальные площади земельных участков для размещения

трансформаторных подстанций

| Наименование объектов | Минимальная площадь участка, кв. м |
| --- | --- |
| Распределительная трансформаторная подстанция с двумя трансформаторами мощностью до 2500 кВА | 375 |
| Трансформаторная подстанция на два трансформатора мощностью до 2500 кВА | 144 |

- 9.7. Газоснабжение

1. Система газоснабжения рассчитывается на максимальный часовой расход газа на нужды источников тепла, бытовые и технологические нужды.

2. Максимальный часовой расход газа на источники тепла рассчитывается из условия расхода 136 куб. м газа на 1 Гкал (117 куб. м газа на 1 МВт) установленной мощности оборудования.

3. Расчет потребности в газе в составе проекта планировки выполняется в соответствии с СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные сети".

4. Газораспределительная сеть должна быть, как правило, закольцованной.

5. Систему газоснабжения новых территорий следует проектировать, как правило, трехступенчатой: газопроводами высокого, среднего и низкого давления.

6. Между газопроводами различных категорий давления, входящих в систему газораспределения, как правило, следует предусматривать газорегуляторные пункты (установки).

7. Газорегуляторные пункты (ГРП) следует размещать отдельно стоящими, по возможности в центре нагрузок, на расстоянии от зданий и сооружений не менее указанного в таблице 9.11.

- Таблица 9.11

Расстояния от ГРП до зданий и сооружений

| Давление газа на вводе ГРП, МПа/кгс/кв. см | Расстояние в свету до зданий и сооружений, м |
| --- | --- |
| До 0,6 (6) | 10 |
| Свыше 0,6 (6) до 1,2 (1,2) | 15 |

8. Ориентировочный размер земельных участков под размещение отдельно стоящих ГРП следует принимать по таблице 9.12.

- Таблица 9.12

Ориентировочный размер земельных участков

под размещение ГРП

| Газорегуляторные пункты | Размер земельных участков, м x м (может быть изменен по расчету) |
| --- | --- |
| Для шкафного ГРП высокого и среднего давления | 9 x 6 |
| Для блочного ГРП высокого давления производительностью до 60 тыс. куб. м/час | 25 x 20 |
| Для ГРП высокого давления производительностью свыше 60 тыс. куб. м/час | 30 x 30 |

- 9.8. Системы связи, информатизации и диспетчеризации

1. Расчетные показатели обеспеченности жителей объектами связи представлены в таблице 9.13.

- Таблица 9.13

Расчетные показатели обеспеченности жителей

объектами связи

| Объект нормирования | Норматив на 1000 жителей |  | Размер земельного участка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Показатель | Единица измерения | Показатель |
| Районное отделение почтовой связи | объект на 10 ОПС | 1 | га | 0,6 |
| Отделение почтовой связи (ОПС) | объект на 20-30 тыс. жителей | 1 | встроенное |  |
| Узловая АТС | узел на 10 АТС | 1 | га на объект | 0,3 |
| АТС | номеров | 600 | га на объект | 0,25 |
| Концентратор | объект на 5,0 тыс. номеров | 1 | кв. м | 40 |
| Опорно-усилительная станция | объект | 1 | га на объект | 0,1 |
| Блок станция проводного вещания | объект | 1 | га на объект | 0,05 |
| Звуковые трансформаторные подстанции (из расчета на 12 тыс. абонентов) | объект | 1 | кв. м на объект | 50 |
| Технический центр кабельного телевидения | объект | 1 | га на объект | 0,3 |

- 9.9. Размещение инженерных сетей

1. Подземные инженерные сети следует размещать преимущественно в пределах поперечных профилей улиц и дорог под тротуарами или разделительными полосами в траншеях или тоннелях (проходных коллекторах). В полосе между красной линией и линией застройки следует размещать газовые сети низкого и среднего давления и кабельные сети (силовые, связи, сигнализации, диспетчеризации и др.).

2. При ширине проезжей части более 22 м следует предусматривать размещение сетей водопровода по обеим сторонам улиц.

3. В условиях реконструкции проезжих частей улиц и дорог, под которыми расположены подземные инженерные сети, следует предусматривать их вынос под разделительные полосы и тротуары. Допускается сохранение существующих и прокладка новых сетей под проезжей частью при устройстве тоннелей.

4. Прокладку подземных инженерных сетей в тоннелях (проходных коллекторах) следует предусматривать, как правило, при необходимости одновременного размещения тепловых сетей диаметром 500-1000 мм, водопровода - до 500 мм, кабелей (связи и силовых напряжением до 10 кВ) - свыше 10 мм, а также на пересечениях с магистральными улицами и железнодорожными путями. Совместная прокладка газо- и трубопроводов, транспортирующих легковоспламеняющиеся и горючие вещества, с кабельными линиями не допускается.

5. В зонах реконструкции, в охранных зонах исторической застройки или при недостаточной ширине улиц устройство тоннелей (коллекторов) допускается при диаметре тепловых сетей от 200 мм.

6. На участках застройки в сложных грунтовых условиях (лессовые, просадочные) необходимо предусматривать прокладку инженерных сетей, как правило, в тоннелях в соответствии с СНиП 23-01; СП 31.13330; СП 32.13330 и СНиП 41-02.

7. Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений следует принимать по таблице 15 СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. Минимальные расстояния от подземных (наземных с обвалованием) газопроводов до зданий и сооружений следует принимать в соответствии с СП 62.13330.

8. Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными сетями при их параллельном размещении следует принимать по таблице 16 СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, а на вводах инженерных сетей в зданиях сельских поселений - не менее 0,5 м. При разнице в глубине заложения смежных трубопроводов свыше 0,4 м расстояния, указанные в таблице 16 СП 42.13330.2011, следует увеличивать с учетом крутизны откосов траншей, но не менее глубины траншеи до подошвы насыпи и бровки выемки. Минимальные расстояния от подземных (наземных с обвалованием) газопроводов до сетей инженерно-технического обеспечения следует принимать в соответствии с СП 62.13330.

9. При пересечении инженерных сетей между собой расстояния по вертикали (в свету) следует принимать в соответствии с требованиями СП 18.13330.

10. Указанные в таблицах 15 и 16 СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* расстояния допускается уменьшать при выполнении соответствующих технических мероприятий, обеспечивающих требования безопасности и надежности.

11. При пересечении подземных инженерных сетей с пешеходными переходами следует предусматривать прокладку трубопроводов под тоннелями, а кабелей силовых и связи - над тоннелями.

12. Прокладка трубопроводов с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также со сжиженными газами для снабжения промышленных предприятий и складов по селитебной территории не допускается.

13. Магистральные трубопроводы следует прокладывать за пределами территории поселений в соответствии с СП 36.13330. Для нефтепродуктопроводов, прокладываемых на территории поселения, следует руководствоваться СНиП 2.05.13.

- Раздел X. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛУГА"

- 10.1. Нормативы накопления твердых бытовых отходов

1. Площадки и территории для переработки и захоронения твердых бытовых отходов (ТБО) исходя из их удельного накопления следует рассчитывать по таблице 10.1.

- Таблица 10.1

Нормативы накопления ТБО

| Вид твердых отходов | Удельное накопление твердых отходов на человека в год |  |
| --- | --- | --- |
|  | куб. м | кг |
| ТБО (без крупногабаритных) | 1,54 | 289,0 |
| Крупногабаритные | 0,34 | 73,0 |

2. Количество контейнеров определяется исходя из суточных нормативов накопления отходов, рассчитанных на основе годовых нормативов (указанных в пункте 1).

3. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

4. На контейнерных площадках устанавливаются контейнеры, предназначенные для селективного сбора ТБО, отдельно от влажных, пищевых и прочих загрязняющих и неперерабатываемых отходов. Рекомендуемые размеры контейнерных площадок для селективного сбора ТБО приведены в таблице 10.2.

- Таблица 10.2

Размеры контейнерных площадок

┌────────────┬────────────────────────────────────────────┬────────────────┐

│   Размер   │          Объем контейнера, куб. м          │Размер места для│

│контейнерной├───────┬────────┬──────────┬────────────────┤крупногабаритных│

│  площадки  │Бумага,│Металл, │   Для    │      Для       │    отходов     │

│            │картон │стекло, │смешанных │крупногабаритных│                │

│            │(синего│пластик │ отходов  │    отходов     │                │

│            │цвета) │(желтого│(зеленого │(зеленого цвета)│                │

│            │       │ цвета) │  цвета)  │                │                │

├────────────┼───────┼────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┤

│14 м на 4 м │0,75   │0,75    │      9   │              14│-               │

├────────────┤куб. м │куб. м  ├──────────┼────────────────┼────────────────┤

│10 м на 4 м │       │        │      6   │               -│3,5 м на 1,8 м  │

├────────────┤       │        ├──────────┼────────────────┼────────────────┤

│6 м на 4 м  │       │        │      0,75│               -│3,5 м на 1,8 м  │

├────────────┤       │        ├──────────┼────────────────┼────────────────┤

│4 м на 4 м  │       │        │      0,75│               -│1,9 м на 1,1 м  │

├────────────┴───────┴────────┴──────────┴────────────────┴────────────────┤

│Примечание:                                                               │

│размер контейнерной площадки и размер размещаемых на ней контейнеров      │

│должны быть достаточными для удовлетворения потребности населения в местах│

│сбора ТБО. Приоритетными для размещения являются контейнерные площадки    │

│большей площади, однако в условиях плотной застройки возможно размещение  │

│площадок меньшей площади. Недостаток территории для размещения            │

│контейнерных площадок при необходимости должен быть скомпенсирован        │

│увеличением частоты вывоза ТБО и большим объемом мусорных контейнеров.    │

│Возможна установка заглубленных контейнеров, позволяющая увеличить объемы │

│складируемых ТБО с меньшими затратами территориальных ресурсов            │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

5. При временном хранении отходов на контейнерных площадках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) - не более одних суток (ежедневный вывоз).

- 10.2. Мусоросортировочные и перегрузочные станции,

мусороперерабатывающие комплексы и полигоны

для размещения твердых бытовых отходов

1. Размеры площадок для размещения мусороперерабатывающих комплексов, мусороперегрузочных и сортировочных станций следует предусматривать в соответствии с таблицей 10.3.

- Таблица 10.3

Размеры площадок для размещения мусороперерабатывающих

комплексов, мусороперегрузочных и сортировочных станций

| Вид предприятия | Единица измерения | Площадь участка |
| --- | --- | --- |
| Усовершенствованные полигоны | гектар на 1 тыс. тонн ТБО в год | 0,05 |
| Мусороперерабатывающие комплексы |  | 0,05 |
| Мусороперегрузочные и сортировочные станции |  | 0,02 |
| Инженерно оборудованные снегоприемные пункты: |  |  |
| - со снегоплавильной установкой | гектар на 1 тыс. куб. м снега в год | 0,0007 |
| - без снегоплавильной установки |  | 0,014 |
| Склад противогололедных материалов | гектар на 1 тыс. тонн материалов в год | 0,03 |

- Раздел XI. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ТЕРРИТОРИИ

1. Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности в составе нормирования в области регулирования градостроительной деятельности на территориях с особыми условиями использования не устанавливаются Местными нормативами.

- 11.1. Особо охраняемые природные территории

1. Федеральный закон от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" регулирует отношения в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий в целях сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания населения.

2. Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

3. На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается любая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

Природные объекты и комплексы объявляются памятниками природы федерального значения, а территории, занятые ими, - особо охраняемыми природными территориями федерального значения Правительством Российской Федерации по представлению федеральных органов исполнительной власти в области охраны окружающей среды.

Природные объекты и комплексы объявляются памятниками природы регионального значения, а территории, занятые ими, - особо охраняемыми природными территориями регионального значения соответствующими органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

4. Органы государственной власти Российской Федерации и органы государственной власти субъектов Российской Федерации утверждают границы и определяют режим особой охраны территорий памятников природы, находящихся в их ведении. Передача памятников природы федерального и регионального значения и их территорий под охрану лиц, в чье ведение они переданы, оформление охранного обязательства, паспорта и других документов осуществляются соответственно федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды и исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

- 11.2. Территории и зоны охраны объектов культурного наследия

1. Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" регулирует отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и направлен на реализацию конституционного права каждого на доступ к культурным ценностям и конституционной обязанности каждого заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры, а также на реализацию прав народов и иных этнических общностей в Российской Федерации на сохранение и развитие своей культурно-национальной самобытности, защиту, восстановление и сохранение историко-культурной среды обитания, защиту и сохранение источников информации о зарождении и развитии культуры.

2. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

3. Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

4. Порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

- 11.3. Охранные зоны (санитарные разрывы) инженерных сетей

1. Охранная зона - территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

2. В соответствии с СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, теплосети, газопроводы, кабели) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

3. Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений приведены в таблице 15 СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

4. Санитарные разрывы высоковольтных линий электропередачи и воздушных линий связи.

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий охранная зона воздушных линий электропередачи и воздушных линий связи устанавливается ПОТ Р М-016-2001. РД 153-34.0-03.150-00 "Межотраслевые Правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок". Зона вдоль ВЛ в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии составляет:

- для ВЛ напряжением до 1 кВ и ВЛС - 2 м;

- для ВЛ 1-20 кВ - 10 м.

В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций), в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода горные, погрузочно-разгрузочные, дноуглубительные, землечерпательные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота, сооружать проволочные ограждения, шпалеры для виноградников и садов, а также производить полив сельскохозяйственных культур;

- осуществлять добычу рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а на вспахиваемых землях - на глубине более 0,45 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

Предприятия, организации и учреждения, получившие письменное согласие на ведение указанных работ в охранных зонах электрических сетей, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность этих сетей.

Запрещается производить какие-либо действия, которые могут нарушить нормальную работу электрических сетей, привести к их повреждению или к несчастным случаям, и в частности:

- размещать автозаправочные станции и иные хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

- посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- устраивать спортивные площадки, площадки для игр, стадионы, рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- запускать воздушные змеи, спортивные модели летательных аппаратов, в том числе неуправляемые (в охранных зонах воздушных линий электропередачи и вблизи них);

- совершать остановки всех видов транспорта, кроме железнодорожного (в охранных зонах воздушных линий электропередачи напряжением 330 киловольт и выше);

- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи и вблизи них);

- бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).

5. Охранная зона газораспределительной сети.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" устанавливаются охранные зоны газораспределительной сети.

Охранная зона газораспределительной сети - территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов газораспределительной сети в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и исключения возможности ее повреждения.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается:

- строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

- сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

- перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

- огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

- разводить огонь и размещать источники огня;

- рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

- открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

- набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

- самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

6. Зона санитарной охраны водопроводов хозяйственно-питьевого назначения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы соответственно их назначению устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" и СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов следует принимать при наличии грунтовых вод не менее 50 м, при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м по обе стороны водопровода. В ее пределах должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

- 11.4. Санитарно-защитные зоны

1. В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (далее - санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II классов опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

2. Размер санитарно-защитной зоны и рекомендуемые минимальные разрывы устанавливаются в соответствии с главой VII и приложениями 1-6 к санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов". Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых настоящими санитарными правилами не установлены размеры санитарно-защитной зоны и рекомендуемые разрывы, а также для объектов I-III классов опасности разрабатывается проект ориентировочного размера санитарно-защитной зоны.

3. В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

4. В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

5. Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства:

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

6. В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

7. Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне промышленного объекта и производства или прилегающая к санитарно-защитной зоне, не входит в ее размер, а выбросы автомагистрали учитываются в фоновом загрязнении при обосновании размера санитарно-защитной зоны.

8. Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

- Раздел XII. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

1. В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" нормирование в области охраны окружающей среды заключается в установлении нормативов качества окружающей среды, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, иных нормативов в области охраны окружающей среды, а также государственных стандартов и иных нормативных документов в области охраны окружающей среды.

2. Нормативы в области охраны окружающей среды (далее - природоохранные нормативы) - установленные нормативы качества окружающей среды и нормативы допустимого воздействия на нее, при соблюдении которых обеспечивается устойчивое функционирование естественных экологических систем и сохраняется биологическое разнообразие.

3. Согласно положениям статьи 7 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" к вопросам местного значения городского округа не относятся: подготовка и утверждение нормативов в области охраны окружающей среды.

4. Минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности в составе нормирования в области охраны окружающей среды не устанавливаются Местными нормативами градостроительного проектирования.

- Раздел XIII. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Противопожарные требования следует принимать в соответствии с главой 15 "Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности" раздела II "Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов" Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ).

2. Минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности в области регулирования противопожарных требований не устанавливаются Местными нормативами градостроительного проектирования.

- Приложение 1

к Местным нормативам

градостроительного проектирования

городского округа "Город Калуга"

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем документе использованы ссылки на следующие нормативные документы:

Конституцию Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ).

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 19.07.2011).

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 19.07.2011) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2011).

Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 19.07.2011).

Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 18.07.2011).

Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 18.07.2011) "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 18.07.2011) "Об охране окружающей среды" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.08.2011).

Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 (ред. от 18.07.2011) "О недрах" (с изм. и доп., вступающими в силу с 02.08.2011).

Федеральный закон от 14.03.1995 N 33-ФЗ (ред. от 18.07.2011) "Об особо охраняемых природных территориях" (с изм. и доп., вступающими в силу с 02.08.2011).

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 25.07.2011) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступающими в силу с 02.08.2011).

Федеральный закон от 23.11.1995 N 174-ФЗ (ред. от 19.07.2011) "Об экологической экспертизе".

Федеральный закон от 02.08.1995 N 122-ФЗ (ред. от 22.08.2004) "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов".

Федеральный закон от 12.01.1996 N 8-ФЗ (ред. от 25.11.2009) "О погребении и похоронном деле" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2010).

Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 18.07.2011) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.08.2011).

Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ (ред. от 18.07.2011) "Об охране атмосферного воздуха".

Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании".

Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Федеральный закон от 29.12.2004 N 188-ФЗ "Жилищный кодекс Российской Федерации".

Федеральный закон от 10.07.1992 N 3266-1 (ред. от 02.02.2011) "Об образовании".

Федеральный закон от 10.12.1995 N 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации" (Собрание законодательства РФ N 50, 1995, ст. 4872).

Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 N 1063-р (ред. от 13.07.2007) "О социальных нормативах и нормах".

Постановление Правительства РФ от 12.09.2008 N 666 "Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении".

Постановление Правительства РФ от 17.12.2010 N 1050 "О федеральной целевой программе "Жилище" на 2011-2015 годы".

Постановление Правительства РФ "Федеральный перечень гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам государственными и муниципальными органами социального обслуживания" от 25.11.1995 N 1151 (Собрание законодательства РФ N 49, 1995, ст. 4798).

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.07.2010 N 91 (ред. от 20.12.2010) "Об утверждении СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях" (вместе с "СанПиН 2.4.1.2660-10. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы") (зарегистрировано в Минюсте РФ 27.08.2010 N 18267).

Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" (вместе с "Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон").

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.06.2010 N 64 (ред. от 27.12.2010) "Об утверждении СанПиН 2.1.2.2645-10" (вместе с "СанПиН 2.1.2.2645-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы") (зарегистрировано в Минюсте РФ 15.07.2010 N 17833).

Положение о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования городского округа "Город Калуга", утвержденное решением Городской Думы городского округа "Город Калуга" от 24.03.2010 N 26.

Постановление Правительства Калужской области от 07.08.2009 N 318 (ред. от 23.11.2010) "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования "Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области".

Приказ Минрегиона РФ от 28.06.2010 N 303 "Об утверждении Методических рекомендаций по отнесению жилых помещений к жилью экономического класса".

Приказ Минземстроя РФ от 26.08.1998 N 59 "Об утверждении Методических указаний по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах".

Приказ Госстроя РФ от 15.12.1999 N 153 "Об утверждении правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации".

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010 N 58 "Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" (вместе с "СанПиН 2.1.3.2630-10. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы") (зарегистрировано в Минюсте РФ 09.08.2010 N 18094).

СанПиН 2.4.1.1249-03. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений.

СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011 N 19993).

СанПиН 2.4.2.1178-02. Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях.

СанПиН 2.4.3.1104-03. Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования.

СанПиН 2.4.3.1186-03. 2.4.3. Учреждения начального профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 26.01.2003 (зарегистрировано в Минюсте РФ 11.02.2003 N 4204).

СанПиН 2.4.4.1204-03. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей.

СанПиН 2.1.7.728-99. Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов (зарегистрировано в Минюсте РФ 25.01.2008 N 10995) (ред. от 09.09.2010).

СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест (утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 05.08.1988 N 4690-88).

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03. Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов.

СанПиН 2963-84. Временные санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия магнитных полей, создаваемых радиотехническими объектами.

СанПиН 2971-84. Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты.

СанПиН 2.1.6.983-00. Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест.

СанПиН 2.1.4.544-96. Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников.

СанПиН 2.1.4.559-96. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

СанПиН 2.1.5.980-00. Гигиенические требования к охране поверхностных вод.

СанПиН 2.1.4.027-95. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения.

СанПиН 42-128-4433-87. Санитарные нормы допустимых концентраций химических веществ в почве.

СанПиН 4946-89. Санитарные правила по охране атмосферного воздуха населенных мест.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий.

СанПиН 2.1.7.1287-03. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы.

ГОСТ 12.1.004-91*. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 17.5.1.01-83. Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и определения.

ГОСТ 17.6.3.01-78*. Охрана природы. Флора. Охрана и рациональное использование лесов зеленых зон городов. Общие требования.

ГОСТ 17.5.1.02-85. Классификация нарушенных земель для рекультивации.

ГОСТ 17.1.5.02-80. Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов.

ГОСТ Р 51232-98. Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством.

ГОСТ 17.5.3.01-78. Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых зон городов.

ГОСТ 17.5.3.04-83. Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель.

ГОСТ 2761-84*. Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора.

ГОСТ 17.5.1.02-85. Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации.

ГОСТ 22283-88. Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения.

ГОСТ 23337-78*. Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий.

СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки.

ГН 2.2.5.1313-03. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

СП 34.13330.2010 "СНиП 2.05.02-85*. Автомобильные дороги".

СНиП 32-03-96. Аэродромы.

СП 31.13330.2011 "СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".

СП 32.13330.2010 "СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения".

СП 60.13330.2010 "СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование".

СП 62.13330.2011 "СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы".

СП 36.13330.2010 "СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы".

СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от затопления и подтопления.

СП 58.13330.2010 "СНиП 33-01-2003. Гидротехнические сооружения. Основные положения".

СНиП 41-02-2003. Тепловые сети.

СП 54.13330.2011 "СНиП 31-01-2003. Здания жилые многоквартирные" (вводится в действие с 20 мая 2011 года (приказ Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 789).

СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

СП 11-106-97. Порядок разработки, согласования, утверждения и состава проектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих объединений граждан (одобрен протоколом Госстроя РФ от 19.08.1997 N 23-11/3) (ред. от 12.03.2001).

СП 51.13330.2011 "СНиП 23-03-2003. Защита от шума".

СП 52 13330.2011 "СНиП 23-05-95*. Естественное и искусственное освещение".

СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003 (утв. приказом Минрегиона РФ от 24.12.2010 N 778).

СП 59.13330.2010 "СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения".

СП 35-101-2001. Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения.

СП 55.13330.2011. "СНиП 31-02-2001. Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция" (вводится в действие с 20 мая 2011 года (приказ Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 789).

СП 30-102-99. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства (принят постановлением Госстроя России от 30.12.1999 N 94).

СП 31-112-2004. Физкультурно-спортивные залы (части 1 и 2).

СП 35-103-2001. Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям.

СП 35-117-2006. Дома-интернаты для детей-инвалидов (зарегистрирован Департаментом строительства и ЖКХ Минрегиона РФ 12.04.2006 N 3447-СК/07).

СП 35-112-2005. Дома-интернаты (одобрен письмом Госстроя РФ от 30.04.2004 N ЛБ-323/9).

СП 35-116-2006. Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями (одобрен Минрегионом РФ 12.04.2006 N 2621-РМ/07).

СП 41-101-95. Проектирование тепловых пунктов.

СП 31-115-2006. Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения (одобрен и рекомендован приказом Росспорта от 03.07.2006 N 407).

СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий (одобрен и рекомендован к применению постановлением Госстроя РФ от 26.11.2003 N 194).

СП 31-110-2003 и Положение о технической политике ОАО "ФСК ЕЭС" от 02.06.2006.

СП 2.5.1198-03. Санитарные правила по организации пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте.

СП 35-106-2003. Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых людей (одобрен и рекомендован к применению постановлением Госстроя РФ от 22.09.2003 N 166).

СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий (одобрен и рекомендован к применению постановлением Госстроя РФ от 26.10.2003 N 194).

НТП ЭПП-94. Проектирование электроснабжения промышленных предприятий. Нормы технологического проектирования.

СНиП 23-01-99*. Строительная климатология.

СНиП 31-03-2001. Производственные здания.

СНиП II-11-77*. Защитные сооружения гражданской обороны.

СНиП II-35-76*. Котельные установки.

Методические рекомендации по проектированию перинатальных центров и других учреждений родовспоможения (Минздравсоцразвития России 173-ПД/707 2007 г.).

МДС 30-2.2008. Рекомендации по модернизации транспортной системы городов.

МДС 32-2.2000. Рекомендации по проектированию общественно-транспортных центров (узлов) в крупных городах (одобрены письмом Госстроя РФ от 06.03.1997 N 2-13/60).

Инструкция по проектированию городских электрических сетей (РД 34.20-185-94 с дополнением раздела 2). - М.: Энергоатомиздат, 1995.

Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание. Раздел 2. Передача электроэнергии. Глава 2.4. Воздушные линии электропередачи напряжением до 1 кВ. Глава 2.5. Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ (утв. приказом Минэнерго РФ от 20.05.2003 N 187).

- Приложение 2

к Местным нормативам

градостроительного проектирования

городского округа "Город Калуга"

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем документе использованы следующие термины с соответствующими определениями:

автостоянка - размещаемое в пределах дома, в пристройке к нему или в отдельной постройке помещение, предназначенное для хранения или парковки автомобилей, не оборудованное для их ремонта или технического обслуживания.

Автоматизированная автостоянка - сооружение для постоянного хранения автомобилей с вертикальным и горизонтальным перемещением и постановкой их на место хранения при помощи автоматических устройств без водителей и запуска двигателей.

Автостоянка открытого типа - автостоянка без наружных стеновых ограждений. Автостоянкой открытого типа считается также такое сооружение, которое открыто по крайней мере с двух противоположных сторон наибольшей протяженности. Сторона считается открытой, если общая площадь отверстий, распределенных по стороне, составляет не менее 50% наружной поверхности этой стороны в каждом ярусе (этаже).

Автостоянки с пандусами (рампами) - автостоянки, которые используют ряд постоянно повышающихся (понижающихся) полов или ряд соединительных пандусов между полами, которые позволяют автомашине на своей тяге перемещаться от и на уровень земли.

Граница населенного пункта - границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий. Границы городских, сельских населенных пунктов не могут пересекать границы муниципальных образований или выходить за их границы, а также пересекать границы земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам.

Границы земельных участков - закрепленные на местности замкнутые контурные линии, выделяющие земельные участки как объекты имущественного права. Границы земельных участков устанавливаются с учетом размещения подземных частей объекта капитального строительства.

Гостевая стоянка - открытая площадка, предназначенная для парковки легковых автомобилей посетителей жилых зон.

Границами квартала являются границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты), за исключением границ земельных участков, предоставленных для строительства линейных объектов.

Гаражи-стоянки - здания и сооружения, предназначенные для хранения или парковки автомобилей, не имеющие оборудования для технического обслуживания автомобилей, за исключением простейших устройств - моек, смотровых ям, эстакад. Гаражи-стоянки могут иметь полное или неполное наружное ограждение.

Гаражи - здания, предназначенные для длительного хранения, парковки, технического обслуживания автомобилей.

Дом жилой блокированный - дом, состоящий из двух или более пристроенных друг к другу автономных жилых блоков, каждый из которых имеет непосредственный выход на приквартирный участок.

Дом жилой одноквартирный - дом, состоящий из отдельной квартиры (автономного жилого блока), включающий комплекс помещений, предназначенных для индивидуального и/или односемейного заселения жильцов при их постоянном, длительном или кратковременном проживании (в т.ч. сезонном, отпускном и т.п.).

Дом-интернат общего типа - учреждение, предназначенное для стационарного проживания лиц старшего возраста и инвалидов, нуждающихся в социальной и медицинской помощи.

Дом-интернат психоневрологический - учреждение, предназначенное для стационарного проживания лиц старшего возраста и инвалидов, нуждающихся в социальной и психологической поддержке, психиатрической помощи и в соответствующем медицинском уходе.

Дом-интернат специальный (специальное отделение) - учреждение, предназначенное для лиц старшего возраста и инвалидов 18 лет и старше, вышедших из мест заключения, и нарушителей общественного порядка из общих отделений. Учреждение включает помещения, аналогичные интернату общего типа, также помещения охраны и безопасности, изолятор для нарушителей порядка, кабинеты нарколога и психолога.

Земельный участок - наименьшая часть территории городского округа "Город Калуга", прошедшая кадастровый учет и зарегистрированная как объект имущественного права, предназначенный для размещения объектов капитального строительства, в том числе инженерных и транспортных коммуникаций, гидротехнических сооружений, объектов зеленого строительства, искусственных и естественных водных объектов, временных зданий и сооружений, обустройства памятных мест и объектов культурного наследия, особо охраняемых природных объектов.

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты).

Автостоянка закрытого типа - автостоянка с наружными стеновыми ограждениями.

Общая площадь квартиры - сумма площади всех частей квартиры, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в квартире, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас.

Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.

Опорной подстанцией называется подстанция, непосредственно связанная с источниками питания энергосистемы не менее, чем двумя независимыми линиями.

Помещения общественного назначения - встроенные в жилой дом или пристроенные к нему помещения, предназначенные для индивидуальной предпринимательской и другой общественной деятельности проживающих в доме людей.

Приквартирный участок - земельный участок, примыкающий к квартире (дому), с непосредственным выходом на него.

Подземные автостоянки - сооружения для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, размещаемые на этажах с отметкой пола ниже планировочной отметки земли, с заглублением пола первого подземного этажа более чем наполовину высоты помещения.

Полуподземные автостоянки - стоянки автомобилей, размещаемые в цокольных этажах жилых и общественных зданий с отметкой пола ниже планировочной отметки земли менее чем наполовину высоты помещения.

Подстанцией (ПС) называется электроустановка, служащая для преобразования и распределения электроэнергии и состоящая из трансформаторов или других преобразователей энергии, распределительных устройств, устройств управления и вспомогательных сооружений.

Питающей линией называется линия, питающая распределительный пункт (РП) от центра питания (ЦП).

Потребителем электрической энергии называются предприятие, организация, квартира, у которых приемники электрической энергии присоединены к электрической сети и используют электрическую энергию.

Приемником электрической энергии (электроприемником) называется устройство, в котором происходит преобразование электрической энергии в другой вид энергии для ее использования.

Парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения.

Социальная инфраструктура - комплекс объектов обслуживания и взаимосвязей между ними, наземных и дистанционных, в пределах градостроительного образования (территории, поселения, группы поселений и др.).

Свод правил - документ в области стандартизации, в котором содержатся технические правила и (или) описание процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации продукции и который применяется на добровольной основе в целях соблюдения требований технических регламентов.

Санитарно-защитная зона - специальная территория с особым режимом использования, отделяющая территорию производственной зоны от жилой и защищаемой общественной застройки и обеспечивающая уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Санитарный разрыв - расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов. Санитарный разрыв устанавливается для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, гаражей и автостоянок, для магистральных трубопроводов углеводородного сырья, компрессорных установок, для сельскохозяйственных полей, обрабатываемых пестицидами и агрохимикатами авиационным способом, а также вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов.

Стоянка для автомобилей (далее - автостоянка) - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные только для хранения (стоянки) автомобилей.

Технический регламент - документ, который принят международным договором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или межправительственным соглашением, заключенным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или федеральным законом, или указом Президента Российской Федерации, или постановлением Правительства Российской Федерации, или нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти по техническому регулированию и устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям или к связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации).

Территории (земельные участки, группы земельных участков) - выделенные в составе кварталов застроенные, предназначенные для строительства и незастраиваемые земельные участки разного функционального использования, соответствующего назначению территориальной зоны: жилого, общественно-делового, рекреационного, производственно-коммунального, инженерно-транспортного, санитарно-защитного, природоохранного и специального назначения.

Территориальные зоны - зоны, для которых в Правилах землепользования и застройки городского округа "Город Калуга" определены границы и установлены градостроительные регламенты.

Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары).

Функциональные зоны - зоны, для которых Генеральным планом городского округа "Город Калуга" определено местоположение и основное функциональное назначение.

Функциональные территории - см. "Территории".